目录

建设项目基本情况	- 1 -

建设项目所在地自然环境现状调查与评价	- 11 -

建设项目所在地环境质量状况调查与评价	- 15 -

评价适用标准	- 20 -

建设项目工程分析	- 22 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 30 -

环境影响分析	- 31 -

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 44 -

结论与建议	- 45 -

附  图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目在奶牛场位置图

附图三  杨凌城乡总体规划图

附图四  项目四邻关系图

附图五  项目平面布置图

附图六  项目保护目标分布图

附图七  项目监测点位图

附  件：

附件1  项目委托书

附件2  项目备案确认书复

附件3  租赁合同

附件4  奶牛繁育场环评批复

附件5  营业执照

附件6  项目肥料登记证

附件7  监测报告

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目环评审批基础信息登记表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 菌渣+牛粪有机肥生产项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杨凌玉鲲生物技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵玉鹏 |  |  | 联系人 | 王本成 |  |
| 通讯地址 | 杨凌示范区五泉镇汤家村杨凌源泰牧业有限公司院内 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13072931909 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 712000 |
| 建设地点 | 杨凌示范区五泉镇汤家村杨凌源泰牧业有限公司院内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 杨陵区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2020-611102-26-03-001069 |  |
| 建设性质 | 新建☑ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C2625有机肥料及微生物肥料制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1800 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 250 |  |
| 总投资 （万元） | 427.63 | 其中：环保 投资(万元) |  | 9.2 | 环保投资占 总投资比例 | 2.15% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年8月 |  |  |
| 项目内容及规模 1、项目背景 养殖业已逐步成为农村经济的支柱产业和农民增收的重要来源之一，但是随着农业的规模化、集约化和产业化进程，加快农业的良性循环和相互促进至关重要，畜禽粪便污染治理并循环利用生产高效生物有机肥，就是农业循环经济中关键的链条之一。目前五泉镇畜牧业发展已经形成了规模化养殖产业，为了完善养殖场畜禽粪便综合治理设施，提高粪污综合利用率，杨凌玉鲲生物技术有限公司租赁杨凌示范区五泉镇汤家村杨凌源泰牧业有限公司空闲牛棚，在养殖厂空闲牛棚基础上进行改造，建设菌渣+牛粪有机肥生产项目。本项目的建设不仅可有效控制了牲畜粪便对环境的污染，还可消化菌渣等农业废弃物资源，无害化处理并合理加工利用，变废为宝，实现废物资源再利用和养殖产业化的可持续发展，本项目的建设一方面可生产高品质有机肥为公司创造效益，另一方面为当地老百姓提供了就业机会，对建设生态友好的节约型社会和促进区域循环经济产业发展等方面都具有非常积极的意义。 杨凌玉鲲生物技术有限公司是一家包含食用菌研发、生产、加工、销售；食用菌出菇菌棒的生产、销售；生物有机肥料、生物有机肥菌剂的研发、生产、销售等业务的企业。杨凌玉鲲生物技术有限公司现有杨凌鹏程生物技术研究所，有杨凌食用菌菌种繁育中心。杨凌玉鲲生物技术有限公司以食用菌产业为主，园林绿化面积较大的园区化农业公司。年栽培食用菌30多万袋，生产平菇、灵芝、木耳、香菇等多种食用菌近300吨，产生菌糠200多吨，加上推广基地的菌渣共有1000多吨。为了综合利用公司现有固废，并联合杨凌源泰牧业有限公司形成循环经济产业，因此决定实施“菌渣+牛粪有机肥生产项目”。 杨凌玉鲲生物技术有限公司租用杨凌源泰牧业有限公司空闲牛棚1800m2，建设“菌渣+牛粪有机肥生产项目（以下称本项目）”，主要建设为钢架彩钢瓦厂房改造和2条模式发酵槽。发酵槽安装2台专用鼓风机和4条通风管道，包装车间安装上料机、粉碎机、滚筒筛、菌剂混合机和自动称重包装机等设备。根据现场踏勘，本项目还未进行建设，只有部分设备已经拉运至车间内放置。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，该项目应当进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境保护部令1号）（2018年4月28日），本项目应进行环境影响评价，建设项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业—37、肥料制造”中的其他类别，应编制环境影响报告表。 受杨凌玉鲲生物技术有限公司委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司评价人员在对项目建设现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 2、相关判定情况 2.1 产业政策符合性分析 本项目已于2020年1月10日取得杨陵区发展和改革局的备案文件，项目代码为2020-611102-26-03-001069，备案确认书见附件2。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中鼓励类——一、农林业——30、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用。陕西省产业政策符合性分析：根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目不属于限制投资类项目。陕西玉鲲生物技术有限公司已于2018年8月21日取得中华人民共和国肥料登记证（详见附件6），登记编号：微生物肥（2018）准字（4646）号。 因此，本项目符合国家及地方现行产业政策。 - 2.2 与相关规划和环保政策符合性分析 表1-1 项目与相关规划符合性分析 名称; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 农业部《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020 年）》; 根据不同区域资源环境特点，结合不同规模、不同畜种养殖场的粪污产生情况，因地制宜推广经济适用的粪污资源化利用模式，做到可持续运行。根据粪污消纳用地的作物和土壤特性，推广便捷高效的有机肥利用技术和装备，做到科学还田利用。; 本项目原料为牛粪和菌渣，经过加工处理后产品为生物有机肥，有效实现了科学还田，废物资源化利用。; 符合. 《全国农业现代化规划（2016-2020年）》（国发〔2016〕58 号）; 推动农业废弃物资源化利用无害化处理。推进畜禽粪污综合利用，推广污水减量、厌氧发酵、粪便堆肥等生态化治理模式，建立第三方治理与综合利用机制。; 本项目原料为牛粪来和菌渣，均为农业废弃物，经过加工处理后产品为生物有机肥，有效实现了畜禽粪污资源化利用无害化处理。; 符合. 《农业综合开发区域生态循环农业项目指引》（2017-2020）; 对固体粪便采用粪车转运-机械搅拌-堆制腐熟-粉碎-有机肥的处理工艺，提高肥料附加值；对养殖污水采用养殖场污水暂存-吸粪车收集转运-固液分离-高效生物处理-肥水贮存-农田利用的处理工艺，提高处理效率，实现污水资源化利用。建设内容主要包括养殖场粪污暂存设施、粪污转运设备、有机肥生产设施、污水高效生物处理和肥水利用设施等。; 本项目为有机肥生产项目，可实现畜禽养殖废弃物资源化利用和循环利用。; 符合. 《关于推进农业废弃物资源化利用试点的方案》（2016年8月）; 畜禽粪污：围绕收集、处理、终端产品利用等关键环节，促进资源化利用。一是对不能自行处理废弃物的中小规模养殖场、养殖小区及散养户，实行干湿分离，干粪生产有机肥，尿液污水进行发酵处理，完善畜禽粪污收集、堆沤积肥、有机肥加工等设施设备；; 本项目生产有机肥的原料为出过菇的菌渣和奶牛场内牛粪，均为农业废弃物，本项目将其变废为宝，可实现畜禽养殖废弃物资源化利用。; 符合. 《陕西省“十三五”环境保护规划》; 科学划定畜禽养殖禁养区。按照种养结合、肥料就近、就地消化的原则，编制畜禽养殖污染防治规划，明确污染防治的目标、任务、重点区域和防治措施。自2016年起，新（扩、改）建规模化畜禽养殖场（小区）应实施雨污分离，采用干清粪、生物发酵舍工艺，对所排放的污染物进行综合利用，实现粪便污水资源化利用。鼓励支持生态化畜禽养殖产业发展，推动种养结合、废弃物循环利用、无公害畜禽产品生产等农业清洁生产和循环经济模式。推广畜禽养殖废弃物综合利用实用技术，支持建设有机肥加工厂等畜禽粪污治理设施。; 本项目的建设可处置杨凌源泰牧业有限公司奶牛场内大量牲畜粪便，将其变废为宝，可实现畜禽养殖废弃物资源化利用和循环利用，减轻对环境的污染。符合《陕西省“十三五”环境保护规划》相关要求。; 符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 项目施工期采取洒水抑尘，施工厂界设置围墙，施工扬尘治理可做到“6个100%”。项目有机肥的含水率较高，且粒径较大，不易起尘。本项目采用在粉碎筛分等设备的进出料进口设置活动式封闭的方式降低粉尘逸散。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。. 《杨凌示范区铁腕治霾蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 符合. 《杨凌示范区蓝天保卫战2019年工作方案》; 加强物料堆场扬尘监管。示范区环保局负责，加大日常检查力度，督促企业严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰、土方、砂石等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。. 《杨凌示范区净土保卫战2019年工作方案》; 加强畜禽粪便综合利用，大力推进规模化养殖场、养殖小区畜禽粪便处理利用设施建设，确保规模化畜禽养场粪污处理设施配套比例达到90%以上，示范区畜禽粪污综合利用率达到73%以上。; 本项目是以杨凌源泰牧业有限公司奶牛场内牛粪为原料生产有机肥，可实现畜禽养殖废弃物资源化利用和循环利用。. 《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（2018年11月）; 加强畜禽粪污资源化利用。推进畜禽粪污资源化利用，实现生猪等畜牧大县整县畜禽粪污资源化利用。鼓励和引导第三方处理企业将养殖场户畜禽粪污进行专业化集中处理。加强畜禽粪污资源化利用技术集成，因地制宜推广粪污全量收集还田利用等技术模式。到2020年，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上。; 本项目是以杨凌源泰牧业有限公司奶牛场内牛粪为原料生产有机肥，可实现畜禽养殖废弃物资源化利用和循环利用。; 符合. 2.3 项目选址可行性 本项目位于杨凌示范区五泉镇汤家村杨凌源泰牧业有限公司院内，位置坐标为：经度108°0′12.99″，纬度34°17′29.14″（项目地理位置图详见附体1，项目在奶牛场的位置详见附图2）。杨凌源泰牧业有限公司（原杨凌示范区良种奶牛繁育有限公司）已于2016年10月28日取得“杨凌示范区环境保护局关于原杨凌示范区良种奶牛繁育有限公司奶牛养殖项目现状环境影响评价的批复”（杨管环批复[2016]22号）（环评批复详见附件4）。根据《杨凌城乡总体规划图》，项目用地属于建设用地（详见附图3），用地性质符合本项目的建设。项目所在地交通、供水、供电等公用设施齐全，适于本项目的建设。项目废气、废水、噪声及工业固废等采取相应的环保措施并达标排放的情况下，对外环境影响较小。从环境保护角度判定项目可行。 2.4 项目地理位置及周边环境概况 本项目位于杨凌示范区五泉镇汤家村杨凌源泰牧业有限公司院内。根据勘察，杨凌源泰牧业有限公司东侧为废弃的肉类加工公司，南临孟杨路，西临特色蔬果示范园，北侧临农田。本项目选址位于杨凌源泰牧业有限公司院内东北角空闲牛舍，本项目东侧和北侧均临奶牛场的场内道路，西侧和南侧隔场区道路为奶牛舍。项目地周围环境简单，距离项目最近的敏感点为东侧约83m的花家庄。项目地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图4。 - 3、项目概况 项目名称：菌渣+牛粪有机肥生产项目 项目性质：新建 建设地点：本项目位于陕西省杨凌示范区五泉镇汤家村杨凌源泰牧业有限公司院内 建设单位：杨凌玉鲲生物科技有限公司 项目总投资：本项目总投资427.63万元 行业类别：C2625有机肥料及微生物肥料制造 4、建设内容与规模 本项目主要建设内容包括：主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等。本项目组成及主要建设内容见表1-2。 表1-2 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 类别; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 一层钢结构，建筑面积1600m2，车间全封闭，设置有机肥生产线1条，年生产有机肥1000t。生产车间包括有拌料区、发酵区、陈化区、加工区、成品区。; 依托现有厂房. 生产车间; 加工区; 位于生产车间北侧，设置上料机、粉碎机、分筛机、包装机等生产设备。; 新建. 陈化区; 位于生产车间中部，占地面积420m2，用于有机肥半成品陈化。; 新建. 拌料区; 位于生产车间南侧，两条发酵槽中间位置。; 新建. 发酵槽; 位于生产车间南侧，建筑面积120m2，2条模式发酵槽，发酵槽全密闭设计，用于有机肥原料的发酵。; 新建. 辅助工程; 宿舍; 依托源泰牧业有限公司宿舍。; 依托. 办公室; 依托源泰牧业有限公司办公室1间。; 依托. 检验工序; 化验送检到农业农村部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心进行; 依托. 食堂; 依托源泰牧业有限公司食堂。; 依托. 进场道路; 由源泰牧业有限公司西侧大门进入依托源泰牧业有限公司厂区内道路。; 依托. 储运工程; 库房; 1间，建筑面积分别是7.5m2，存放菌剂和生物除臭剂。; 新建. 成品区; 位于生产车间的中部，用于存放成品有机肥。; 新建. 运输车辆; 项目原料菌渣建厂由小型密封箱型货车运输。; /. 公用工程; 供电; 由市政电网提供，依托源泰牧业有限公司场内设有的配电室; 依托. 供水; 依托源泰牧业有限公司场内水井，供生活使用。; 依托. 排水; 采用雨污分流，雨水通过源泰牧业有限公司奶牛场场内雨水管网排放；生活废水依托源泰牧业有限公司院内化粪池处置后定期清掏外运，生产过程无废水排放。; 依托. 环保工程; 废气; 生产车间; 粉尘：粉碎筛分粉尘废气，粉碎机和滚筒筛以及菌剂混合机采取进料口增加活动式封闭，出料口套袋处理。 恶臭：模式发酵槽全密闭。车间恶臭采用喷洒除臭剂；厂区采取绿化措施。; 新建. 废水; 生活污水; 生活废水依托源泰牧业有限公司院内化粪池处置后定期清掏外运。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备、主要设备室内放置、基础减震、风机消声。; /. 固废; 生活垃圾及包装废料，收集后送环卫部门指定点处理。; /. 本项目厂区内不设置牛粪储存场所，牛粪的存储和转运依托源泰牧业有限公司奶牛繁育场的暂存场和转运车，新鲜牛粪在奶牛场内进行固液分离后用转运车运至本项目拌料区进行生产。 5、项目平面布置合理性 本项目位于源泰牧业有限公司场内东北角，项目总用地面积1800m2，呈矩形。项目的进场道路为奶牛场西侧的大门，与本项目位置距离较近，且不与奶牛场南侧正大门交叉。项目生产车间分为三部分，生产车间南部为2条模式发酵槽，生产车间中部为陈化区，生产车间北部为上料-粉碎-筛分-包装生产线，由南部到北部形成一条完整的有机肥生产线。平面布置合理且满足生产功能（平面布置图详见附图5）。 - 产品方案 ## 本项目产品方案见表1-3 表1-3 产品方案一览表 ## 产品名称; ## 单位; ## 产量. ## 生物有机肥; ## t; ## 1000. ## 项目有机肥需满足《有机肥料标准》（NY525-2011）中的相关要求，有机肥技术指标应符合表1-4要求，有机肥中重金属的限量应符合表1-5要求。项目有机肥需满足《生物有机肥》（NY884-2012）中的相关要求。项目生产的有机肥需进行化验，化验送检到农业农村部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心进行，具体见表1-6。 ## 表1-4 有机肥技术指标 表1-5 有机肥中重金属的限量 ## 项目; ## 指标. ## 有机质的质量分数（以; ## ≥45. ## 总养分（氨+五氧化二磷+氯化钾）的质量分数（以烘干基计），%; ## ≥5.0. ## 水分（鲜样）的质量分数，%; ## ≤30. ## 酸碱度，pH; ## 5.5-8.5. ## 粪大肠菌群数，个/g; ## ≤100. ## 蛔虫卵死亡率，%; ## ≥95. 表1-6 生物有机肥技术指标 ## 项目; ## 指标（毫克每千克）. ## 总砷（As）（以烘干基计）; ## ≤15. ## 总汞（Hg）（以烘干基计）; ## ≤2. ## 总铅（Pb）（以烘干基计）; ## ≤50. ## 总镉（Cd）（以烘干基计）; ## ≤3. ## 总铬（Cr）（以烘干基计）; ## ≤150. 7、项目营运期主要原辅材料及能源消耗 ## 项目; ## 技术指标. ## 有效活菌数（cfu），亿/g; ## ≥0.20. ## 有机质（以干基计），%; ## ≥40.0. ## 水分，%; ## ≤30. ## pH; ## 5.5-8.5. ## 粪大肠菌群数，个/g; ## ≤100. ## 蛔虫卵死亡率，%; ## ≥95. ## 有效期，月; ## ≥6. 本项目营运期主要原辅材料消耗见表1-7。 表1-7 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 牛粪; t; 2000; 由源泰牧业有限公司养殖场内提供，含水率40%. 2; 菌渣; t; 1000; 收购本公司食用菌培养基地菌渣，含水率35%. 3; 菌剂; t; 0.10; 外购，功能型菌剂，抗发病，提供产能. 4; EM除臭菌剂; t; 3.0; 外购. 5; 发酵槽覆膜; m2; 480; 外购，可多次使用. 备注：本项目原辅材料均不涉及铬、铅、汞等重金属元素。项目原辅材料菌渣收购自本公司食用菌培养基地，覆盖或密封后经厂区西面的进场道路运输入场，采用箱型货车运输；其中，项目发酵使用的牛粪在源泰牧业有限公司牛粪固液分离车间充分处理后再运至项目拌料区，含水率较低，满足发酵要求，项目内不设置牛粪储存场所，且牛粪无需进行二次压滤脱水，无渗滤液产生。 本项目使用除臭剂EM除臭菌剂，主要含有乳酸杆菌、酵母菌、枯草芽孢杆菌、光合细菌等 ，可以提高粪便发酵速度和除臭等。 表1-8 本项目资源及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水; m3/a; 231; 依托. 2; 电; 万kW·h/a; 3; 依托. 8、项目营运期主要生产设备 表1-9 项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 上料机; 台; 1. 2; 粉碎机; 台; 1. 3; 滚筒筛; 台; 1. 4; 菌剂混合机; 台; 1. 5; 自动称重包装机; 台; 1. 6; 罗茨风机; 台; 2. 7; 通风暴气组件（德国）; 套; 2. 9、给排水、供电及供热 9.1 供电 本项目用电由市政电网提供，依托源泰牧业有限公司奶牛场场内设有的配电室，配电设施功率515KW，能够满足本项目需求。不设备用发电机。 9.2 供暖 本项目生产车间无供暖，办公室依托源泰牧业有限公司奶牛场办公室，供暖依靠租用的办公室自带的独立空调。 9.3 给水 本项目用水依托源泰牧业有限公司奶牛场给水设施，源泰牧业有限公司奶牛场设有一口水井，项目用水由水井提供。项目用水主要为生活用水。生产过程无需用水。 9.4 排水 本项目厂区无生产废水，废水主要为员工生活污水，生活废水依托源泰牧业有限公司厂内化粪池处理后，化粪池尺寸为120m3，定期由吸粪车清运拉走。 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为7人，食宿均依托托源泰牧业有限公司；年运营天数为300天，每天1班制，每班工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于杨凌源泰牧业有限公司院内东北角空闲牛舍，在杨凌源泰牧业有限公司奶牛场内，项目周边的环境问题主要为杨凌源泰牧业有限公司奶牛养殖过程中产生的臭气、养殖废水以及固体废物的影响，主要污染物为CODcr、氨氮、SO2、NO2、臭气浓度等。 杨凌源泰牧业有限公司于2016年进行了奶牛养殖项目现状环境影响评估，并于2016你那10月28日取得了杨凌示范区环境保护局《关于杨凌示范区良种奶牛繁育有限公司奶牛养殖项目现状环境影响评估报告的批复》（杨管环批复[2016]22号）。 本项目为新建，租赁场地为杨凌源泰牧业有限公司院内东北角空闲牛舍，利用杨凌源泰牧业有限公司院内东北角闲置厂房进行改建，未建设用地进行新建，根据现场勘察，租赁的牛舍已清空，不存在原有污染源状况。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境现状调查与评价

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生态等）： 1、地理位置 杨凌示范区地处“八百里秦川”的关中平原中部，，位于东经108°~108°07′，北纬34°12′~34°20′之间，南望秦岭山脉，紧邻渭河之滨，东隔漆水河与武功县相望，西北与扶风县接壤。区域东西长约16公里，南北宽约7公里，行政管辖面积94.10平方公里。东距西安市中心82公里，西距宝鸡市中心86公里行政管辖面积133平方公里。东距西安市89公里，西距宝鸡市90公里，其间有新欧亚大陆桥陇海铁路和西宝高速公路相连，交通十分方便。杨凌是陕西传统的关中经济区，中高新技术产业带和星火产业带“一线两带”重要节点城市。 五泉镇是杨凌示范区2个建制镇、3个街道办事处之一，位于杨凌示范区西北方12公里处，隋文帝泰陵地处该镇内。2001年被列入全国重点建设小城镇，省级小城镇建设示范镇之列。该镇总面积32.2平方公里，耕地面积21.75平方公里，辖1个社区、20个行政村，77个村民小组，总户数7435户，总人口30584人。镇内交通便利，土地肥沃，气候温和，2016年10月14日，被国家发展改革委、财政部以及住建部共同认定为第一批中国特色小镇。 本项目位于杨凌示范区五泉镇汤家村杨凌源泰牧业有限公司院内东北角空闲牛舍，具体位置详见附图1。 2、地形、地貌 杨凌示范区北靠黄土台塬，南依渭河，位于鄂尔多斯地台南端，地形以渭河冲积平原为主体，海拔高度在431～563米之间，西北高而东南低，以落差形成三个阶地和渭河滩地。①渭河三级阶地：分布在杨凌北部，海拔559.0～511.0米，相对高差48米，坡降1%，其面积约占全区总面积的59%；②渭河二级阶地：分布在杨凌中部，海拔472.0～452.0米，其面积约占全区总面积的18.5%；③渭河一级阶地：分布在杨凌中南部，海拔445.0～431.0米，坡降1.12%，其面积约占全区面积的13.8%；④渭河滩地：分布在杨凌南部，海拔439.0～431.0米，地势平坦，其面积约占全区面积的2.5%。 根据杨凌地貌区划，本项目地貌特征为地势低平，坡度平缓，土地肥沃，灌溉条件好，土层深厚，植被好，无水土流失，工程地质条件较好，无地下矿产资源和文物古迹。 3、气候气象 由于杨凌区还没有长序列气象观测资料，东距武功县气象站仅11km，两地地形地貌基本一致，因此利用武功县气象站资料分析本区域气候概况。本区域属暖温带半湿润大陆性季风气候区。夏季炎热，冬季寒冷，雨热同季。近30年（1978-2007）平均气温13.5℃，降水量580.3mm，日照时数1795.8h，日照百分率41%，风速1.4m/s，常年主导风向为西风（W）。1954年建站观测以来，极端最高气温42.0℃（1966年6月 19日），极端最低气温-19.4℃（1977 年1月30日），最大风速21.7m/s（风向NW，出现在1973 年6月4日），最多年降水量978.3mm（1958年），最少326.7mm（1977 年），降水主要集中在5—10月。平均初霜始于11月2日，晚霜终于3月25日，无霜期144天。常见气象灾害有干旱、连阴雨、暴雨、大风、冰雹、霜冻和干热风等，以干旱和连阴雨危害最重。本区域近30年主导风向为W，夏季主导风向为E。风玫瑰图见图2。 图2-1 近30年风向频率玫瑰图 4、水文 本区内主要河流有渭河、漆水河、韦水河，分别为杨凌区南界、东界、北界。 地表水：区内水资源丰富，渭河由西向东北穿越本区，在区内流长5.587km, 在陕西潼关东流入黄河，多年平均流量为147m3/s，最小流量为5m3/s，总径流量为3.788×109 m3，可利用水量为2×106m3。丰水期在7-9月份，枯水期7个月。漆水河发源于麟游县，境内流长8.45km，多年平均流量为0.46m3/s，总径流量1.4484×107m3/s，可利用水量2×105m3。韦水河发源于凤翔县雍山，为漆水河支流，境内流长24.67km，多年平均流量为1m3/s，枯水期不足1m3/s。杨凌地下水丰富，赋存于砂、砂砾石和黄土状结构之中，深埋在2-65米之间，无污染。 地下水：全区地下水总补给量2.811×107m3。渭河一级阶地深埋2－3m。水量丰富，易于开采，是示范区地下水富水区，该处地下水属于潜水类型。 调入水：示范区有渭惠渠、高干渠通过，每年可供水量1.6296×107m3。 5、地质条件 杨凌示范区内土层简单，岩性单一，地层表面为Q3-Q4黄土状亚粘土，地基承载力大于1.5kg/m2，抗震烈度为7度。 根据陕西省环境地质监测总站于2011年对杨凌示范区地质灾害区划调查结果和排查情况，杨凌示范区地质灾害隐患点区域分布为：在㳹河南岸的三级阶地黄土苔原高陡边坡及为何河谷地区，灾害类型为滑坡和崩塌，全区共划出1个地质灾害重点防治区和1个一般防治区，共有地质灾害隐患点14处，其中：重点防治地区内有地质灾害隐患点12处，威胁住户227户 903人；一般防治区内有地质灾害隐患点2处。项目拟建场地及附近无地质不良作用，适宜本项目的建设。 6、植被及生态 杨凌境内属森林草原自然植被地带，但目前自然植被几乎全部为人工植被所替代。 人工种植的有：小麦、玉米、油菜、豆类、瓜类、花生和白菜、黄瓜、茄子、芹、葱等。杨凌的森林覆盖率近年来得到很大提高，到目前，除村庄的村民固有的树木覆盖外，为了防止水土流失，渭河、漆水河、湋水河沿波和渭河滩广植刺槐、苹果、梨、桃、元宝枫等树种，形成长5.58公里的防护林带。农田林网骨架基本形成，并向园林式农田网方向发展。 五泉镇地势平坦、土壤肥沃、气候适宜，绝大部分地区野生动、植物几乎全被人工栽培植物及饲养动物所取代。目前该地区野生植物主要有灌木和草本两大类。灌木植物主要有酸枣、白刺花和迎春花。草本植物主要有地肤、猪毛菜、蒲公英、荠菜、狗尾草等。野生动物主要有：草兔、黄鼠、大仓鼠、蛇类。鸟类主要有：喜鹊、乌鸦、麻雀、家燕、啄木鸟等。 农业生态现状：主要农业生产区，粮食作物以小麦、玉米为主，经济作物主要有棉花、油菜、大蒜、辣椒、蔬菜等，特别是大蒜、辣椒闻名国内外。果树种植种类主要有苹果、梨、桃、柿树等。农田全部为水浇地，渠井双灌，以井灌为主。 项目所在地地势低平，坡度平缓，周边植被主要以农作物为主；工程区域调查未发现野生珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。 7、土壤类别 共有七个土类，11个亚类，15个土届，34个土种。其中娄土面积最大，分布最广， 为101294.8亩，占总面积的71.7％，主要分布在一、二、三级阶地的源面上，是区内最肥沃的土壤，耕层土壤有机质总量0.5～1.5％，含氮0.05～0.13％，碱解氮23～83ppm，速效磷2.2～3ppm，百克土代换量7.70～18.75 毫克当量。黄土类面积15831.1亩，占总面积的10.8％，主要分布在源上梯田、源面壕地、坡沟地。由于黄土类土壤含粉沙成份高，土壤疏松，结构不良，抗冲蚀能力差，土层薄，熟化程度不够，肥力较低，保肥能力差，后劲不足，作物生长后期常脱肥。黄土类土壤耕性好，适宜多种农作物种植，但产量不高，此外，黄土类土壤养分相对贫乏，土壤有机质含量0.6％左右，含氮0.07％左右，碱解氮38ppm左右，速效磷5ppm左右，百克土代换量18毫克当量左右。耕积土类面积15692.0亩，占总面积11.15％，主要分布于渭河和漆水河滩地。此外还有潮土类3756.9亩，水稻土类2516.6亩，红粘土类1573.2 亩，沼泽土类1135.4 亩。 8、文物保护 杨凌辖区文物资源丰富，全区共有各类文物点194处，各级文物保护单位多达21 处，其中有国家重点文物保护单位一处（隋文帝泰陵），省级文物保护单位四处（姜塬遗址、尚德村遗址、砍家底遗址、古邰国遗址）。1998年文物普查文物点70处。经第三次全国文物普查共收录文物点224处，其中新发现165处，其中遗址3处，墓葬17处，古建筑1处，石刻56处，近现代代表性建筑及近代史迹60处，其他28处，比1998年文物普查点增长220%。本项目周围无文物保护区。

- 建设项目所在地环境质量状况调查与评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于陕西省杨凌示范区五泉镇汤家村杨凌源泰牧业有限公司院内东北角，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 1.1 环境空气质量基本污染物环境质量现状情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气环境质量引用陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发的《环保快报》2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况中空气常规项污染物监测结果，对杨凌区环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表3-1。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现 状 浓 度 /（μg/m3）; 标准 值 / （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 57; 35; 163%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70%; 达标. O3; 90%百分位8小时平均浓度; 152; 160; 95%; 达标. CO; 95%百分位24小时平均浓度; 1700; 4000; 42.5%; 达标. 由《环保公报》中杨凌区的统计结果可以看出，评价区域基本污染物SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO 95%百分位24小时平均浓度、O3 90%百分位8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10年平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 1.2其他污染物环境质量现状 （1）监测项目及频率 监测项目：H2S、NH3。 监测频率：连续监测7天，按《环境空气质量监测技术规范》进行，每个H2S、NH3的1小时平均浓度采样时间每小时至少45分钟。 （2）监测时间及地点 监测时间：2020年4月9日-2020年4月15日，监测时间为7天。 监测点位：项目地、花家庄。 （3）监测结果及评价 环境空气质量现状监测结果统计见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果统计表 监测项目; 监测点位; 采样日期; 监测结果(mg/m3). 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. NH3; 项目所在地; 04月09日; 0.030; 0.032; 0.043; 0.036. 04月10日; 0.028; 0.034; 0.038; 0.031. 04月11日; 0.022; 0.022; 0.036; 0.032. 04月12日; 0.024; 0.021; 0.022; 0.036. 04月13日; 0.024; 0.025; 0.036; 0.032. 04月14日; 0.025; 0.031; 0.036; 0.022. 04月15日; 0.025; 0.028; 0.039; 0.035. 花家庄; 04月09日; 0.012; 0.019; 0.019; 0.016. 04月10日; 0.015; 0.012; 0.022; 0.018. 04月11日; 0.012; 0.015; 0.019; 0.012. 04月12日; 0.032; 0.012; 0.015; 0.019. 04月13日; 0.012; 0.016; 0.019; 0.019. 04月14日; 0.012; 0.015; 0.019; 0.012. 04月15日; 0.012; 0.015; 0.023; 0.019. H2S; 项目所在地; 04月09日; 0.008; 0.006; 0.009; 0.009. 04月10日; 0.006; 0.006; 0.007; 0.007. 04月11日; 0.006; 0.008; 0.009; 0.007. 04月12日; 0.006; 0.007; 0.007; 0.006. 04月13日; 0.007; 0.008; 0.009; 0.008. 04月14日; 0.007; 0.008; 0.009; 0.006. 04月15日; 0.007; 0.006; 0.007; 0.006. 花家庄; 04月09日; 0.005ND; 0.006; 0.006; 0.005. 04月10日; 0.005ND; 0.005ND; 0.006; 0.005. 04月11日; 0.005ND; 0.005ND; 0.007; 0.005ND. 04月12日; 0.005ND; 0.005ND; 0.006; 0.005ND. 04月13日; 0.005ND; 0.005; 0.006; 0.006. 04月14日; 0.006; 0.005; 0.006; 0.005ND. 04月15日; 0.005ND; 0.005; 0.007; 0.006. 从表中可以看出，监测区域内NH3、H2S浓度监测值均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中标准要求。整体上看评价区大气环境质量状况良好。 2、声环境质量现状 为了解区域声环境质量概况，建设单位委托陕西天中环境检测有限公司对本项目沿线及周边声环境敏感点进行了声环境现状监测，监测时间为2020年4月9日至2020年4月10日，监测报告见附件7。 （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则－声环境》的要求，通过对项目选址各边界声环境调查和监测，分析项目所在区域声环境质量状况，在选址各边界外1米处设置4个监测及周围敏感点花家庄设置1个监测点位，共5个监测点位。 （2）监测因子：等效连续A声级。 （3）监测时间和频次：监测2天，昼、夜各1次。 （4）监测结果： 监测于2020年4月9日-10日进行，昼、夜各监测一次。监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测统计结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 监测结果[dB(A)]; 标准值[dB(A)]; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 04月 09日; 1#厂界东; 49; 45; 60; 50; 达标. 2#厂界南; 51; 44; 60; 50; 达标. 3#厂界西; 51; 43; 60; 50; 达标. 4#厂界北; 50; 45; 60; 50; 达标. 5#花家庄村口; 49; 44; 60; 50; 达标. 04月 10日; 1#厂界东; 49; 42; 60; 50; 达标. 2#厂界南; 52; 43; 60; 50; 达标. 3#厂界西; 49; 41; 60; 50; 达标. 4#厂界北; 50; 44; 60; 50; 达标. 5#花家庄村口; 51; 43; 60; 50; 达标. 由上表监测结果可知，本项目所在地昼间和夜间各厂界噪声监测均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目所在地声环境质量良好。 3、生态环境质量现状 本项目拟建地目前为空余厂房，位于杨凌源泰牧业有限公司院内，地表植被主要为人工植被，生物多样性简单，调查期间未发现珍稀保护野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 本项目位于杨凌示范区五泉镇汤家村杨凌源泰牧业有限公司院内，根据本项目的排污特点和周围的环境特征，确定了本次评价控制污染的主要内容与环境保护目标（环境保护目标图详见附图6），主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境空气保护目标 环境空气; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 人口数量（人）; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X（°）; Y（°）. 花家庄; 108.005047; 34.291403; 居住区; 人群健康; 二类区; 120; 东北; 83. 任家堡; 107.99885333; 34.28692689; 350; 南; 500. 斜上村; 108.00404613; 34.28739896; 300; 东南; 580. 汤家村; 107.99057071; 34.29018845; 650; 西; 742. 五泉镇; 107.99638574; 34.29866423; 2100; 北; 597. 上湾村; 107.99666469; 34.31305160; 630; 北; 2307. 帅家村; 108.011527; 34.309909; 600; 东北; 1937. 除张村; 108.000970; 34.277787; 300; 南; 1418. 新集村; 107.985692; 34.275092; 466; 西南; 2320. 文东村; 107.990713; 34.275836; 320; 西南; 1735. 高家村; 107.97660176; 34.29163685; 620; 西; 1906. 绛南村; 107.97737424; 34.30116405; 1200; 西北; 2023. 崔家村; 108.02295034; 34.29790249; 500; 东北; 2055. 王上村; 108.01728551; 34.28614368; 420; 东南; 1435. 南营村; 108.01007573; 34.29180851; 530; 东; 956. 噪声; 花家庄; 108.005047; 34.291403; 居住区; 人群健康; 二类区; 120; 东北; 83. 注：本项目的大气评价为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目需要设置大气环境影响评价范围，本项目大气环境保护目标为厂界5km 范围内的目标。

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 项目所在区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中标准限值。标准值如下表： 表4-1 环境空气质量标准 执行标准; 级别; 污染物 指标; 标准限值（µg/m3）. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级 标准; SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. CO; 10000; 4000; /. O3; 200; /; /. TSP; /; 300; 200. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）; /; NH3; 200; /; /. H2S; 10; /; /. 2、地表水环境 根据《陕西省水功能区划》分析，项目所在地地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值如下表： 表4-2 水环境质量标准 单位：mg/l 项目; pH值; COD; BOD5; 溶解氧; 石油类; NH3-N. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤0.05; ≤1.0. 3、声环境质量标准 项目区噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值如下表： 表4-3 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 东、西、北厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 运营期NH3、H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求及表2排气筒高度15m的排放要求；粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； 表4-4 恶臭污染物排放标准 污染物; 恶臭污染物厂界标准值. NH3; 1.5mg/m3. H2S; 0.06mg/m3. 污染物; 无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 2、废水 项目少量生活废水依托源泰牧业有限公司院内化粪池处理，定期清掏外运。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-5 噪声排放标准 单位dB(A) 区域名; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 项目产生的一般工业固体废弃物堆存处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的规定。 |
| 总量控制指标 | 根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求，本项目在运行过程中无生产废水产生，少量生活废水依托奶牛场内化粪池处理，定期清掏，不外排。因此，建议本项目不设污染物总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

本项目为新建项目，污染主要产生在施工期和运营期。因此，本评价工程分析按施工期和营运期进行污染因素分析。施工期，重点关注的污染物是施工期的施工噪声；营运期则重点分析项目与外环境之间的相互影响以及拟采取的污染防治措施的可行性。 1、施工期工艺流程简述 本项目租赁杨凌源泰牧业有限公司院内厂房及其配套设施进行本项目的建设。项目施工期主要工作是对厂房进行改造及设备的安装工作。施工期主要污染源为施工扬尘、噪声及少量的施工垃圾。 2、营运期工艺流程简述 工艺流程及产污环节见图5-1。 菌渣 脱水后的牛粪 拌料 臭气、噪声 进槽生物发酵 鼓风供氧 陈化 菌剂混合 添加菌剂 粉碎过筛 粉尘、噪声、固废 自动称重包装 噪声 销售 图5-1 工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： - 拌料 - 本项目不设置牛粪和菌渣堆存车间，新鲜牛粪在奶牛场固液分离后通过罐车拉运至拌料区，牛粪含水率约40%，菌渣含水率约35%。牛粪在拌料区与菌渣人工拌料，使之混合均匀。此过程中会产生一定量的臭气。 （2）进槽生物发酵 将拌匀后的物料放入模式发酵槽，进行好氧发酵。项目采用先进的槽底鼓风通气，覆盖特殊薄膜形成不用搅拌的“气候箱”式的膜式发酵。这种方式发酵，环境干净、空气无污染，彻底、快捷（可节约2-3倍的时间）。膜式发酵的发酵膜覆盖系统由具有半渗透性功能的分子膜组成，具有防水、防腐蚀、防紫外线等特点，可选择性的透过二氧化碳、水蒸气，而发酵过程中产生的氨气、硫化氢等臭气分子无法正常通过。经过18-24天的发酵，可以杀死有害微生物和虫卵，在有机物质分解中产生的有机酸吸附了游离的氨气，并把氮素储存了起来，有益菌还能形成菌丝体，成为肥料的一部分。膜式发酵形式及原理如图5-2，膜式发酵槽、堆及覆盖形式如图5-3。 图5-2 膜式发酵形式及原理 图5-3 膜式发酵槽、堆及覆盖形式 - 发酵后陈化 - 第二阶段是后续陈化阶段，主要通过一些新的微生物借助残余有机物（包括死后的细菌残体）而生长，完成全部发酵过程，在发酵池内发酵完成后，将发酵后半成品在同一车间进行陈化，陈化约45-60d（冬夏季不同），完成陈化后进入后续加工阶段。 - 菌剂混合 - 采用菌剂混合机往发酵好的物料中添加菌剂（功能型菌剂，抗发病，提高产量），均匀搅拌。混合过程中不加水，无废水产生，污染物主要为设备噪声。 - 粉碎过筛 - 将添加菌剂的物料进行粉碎，使物料均匀，同时过筛，筛分出原料中的杂物，比如菌渣中的包装废料（废塑料薄膜）。 - 包装 - 筛分后的物料利用包装机进行成品分装。 3、产污环节 （1）废气：拌料及陈化工序产生的恶臭气体、粉碎筛分粉尘； （2）废水：员工生活办公废水； （3）噪声：生产设备的机械噪声； （4）固废：员工办公生活垃圾、筛分出的包装废料、。 表5-1 主要产污环节和排污特征 编号; 污染物类型; 项目产污环节; 污染物. 1; 废气; 拌料及陈化工序; 氨、硫化氢. 粉碎筛分工序; 粉尘. 2; 废水; 员工生活办公; COD、BOD5、NH3-N、SS. 3; 噪声; 生产设备; 机械噪声. 4; 固废; 员工办公生活; 生活垃圾. 筛分出的菌渣包装废料; 废塑料薄膜. 车间沉降粉尘; 有机肥半成品. 4、物料平衡 （1）物料平衡分析 本项目物料平衡见表5-2及图5-4。 表5-2 本项目物料平衡投入产出表 吨/年 序号; 输入; 数值; 输出; 数值. 1; 牛粪; 1000; 有机肥产品; 1000. 2; 菌渣; 500; 水分挥发; 275. 4; 菌剂; 1; 硫化氢; 0.0025. 5; 氨; 0.0075. 6; 粉尘; 0.066. 7; 有机质等（微生物分解成热能）; 225.424. 8; 包装废料; 0.5. 合计; /; 1501; /; 1501. 备注：牛粪含水率40%、菌渣含水率35%，有机肥产品含水率30%。 有 机 肥 发 酵 生 产 牛粪1000 菌渣500 菌剂1 有机肥产品1000 水分挥发275 有机质等225.424 硫化氢0.0025 氨0.0075 粉尘0.066 包装废料0.5 图5-4 物料平衡图 （2）发酵过程水平衡 表5-3 本项目发酵过程水平衡表 吨/年 序号; 输入; 数值; 输出; 数值. 1; 牛粪含水40%; 400; 有机肥产品含水30%; 300. 2; 菌渣含水35%; 175; 水分挥发; 275. 合计; /; 575; /; 575. 有机肥发酵生产 牛粪含水400 菌渣含水175 产品含水300 水分挥发275 图5-5 发酵过程水平衡图 5、项目污染物产生及治理措施 本项目在营运过程中主要的污染物为废气、废水、噪声、固体废物。 5.1 废气 本项目运营期的大气污染源包括恶臭气体、粉碎筛分工段产生的粉尘。 （1）恶臭气体 生产过程在向新鲜牛粪中添加菌渣后，牛粪中的湿度大幅降低，且项目发酵过程发酵槽全密闭，发酵槽覆盖的发酵膜由具有半渗透性功能的分子膜组成，具有防水、防腐蚀、防紫外线等特点，可选择性的透过二氧化碳、水蒸气，而发酵过程中产生的氨气、硫化氢等臭气分子无法正常通过。因此，本项目运营期恶臭主要产生于拌料及陈化过程。 本项目运营期间拟采取喷洒除臭剂的方式抑制项目恶臭的产生量。除臭剂分解空间内的异味分子，使不断散发的臭味在未扩散前就予消除，从而改善环境质量。 类比同类有机肥项目，恶臭产生量为0.01kg/t·粪便，其中NH3、H2S分别占75%、25%，本项目畜禽粪便年用量约为1000t，则NH3产生量0.0075t/a，H2S产生量0.0025t/a。本项目运营期拟采取喷洒掩蔽剂的方式抑制项目产生的恶臭，去除效率按70%计，项目每年生产300天，恶臭气体排放按每天24h计，则本项目NH3排放量为0.00225t/a（0.0003kg/h），H2S排放量为0.00075t/a（0.0001kg/h），恶臭呈无组织排放。项目运营期恶臭产生及排放情况见表5-4。 表5-4 恶臭产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 处理措施; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 拌料及陈化工序; NH3; 0.0075; 0.001; 喷洒除臭剂，去除效率70%; 0.00225; 0.0003. H2S; 0.0025; 0.00035; 0.00075; 0.0001. （2）粉碎筛分粉尘 拟建项目生产过程中在原料粉碎、筛分等工段会产生粉尘。经发酵后的物料含约30%水分，且粒径较大，不易起尘。根据《第一次全国污染源普查工业源产排污系数手册》（第二分册）中的说明，项目粉尘产污系数为0.66kg/t产品，项目年生产有机肥1000t，则粉尘产生量为0.66t/a。粉碎机、滚筒筛、布置在封闭的厂房内，采取进出料口增加活动式封闭减少粉尘逸散，逸散量按10%计，逸散量为0.066t/a。 由于车间为封闭车间，颗粒物粒径较大，绝大部分颗粒物落回地面，少部分通过门窗逸散无组织排入室外大气环境，逸散量按10%计，无组织排放量为0.0066t/a，0.00092kg/h。 5.2 废水 本项目废水主要有员工生活污水。本项目拟设员工7人，食宿均依托源泰牧业有限公司。根据《陕西省行业用水定额（修订版）》（DB61/T 943-2020），员工用水量取用水定额110L/人·d，则项目员工生活用水量约0.77m3/d，年工作300天，约231m3/a。污水按用水量的80%计，则项目员工生活污水量约为0.616m3/d（184.8m3/a），生活污水中污染物主要为COD、BOD5、氨氮、SS等。 定期清掏外运 0.154 依托源泰牧业有限公司奶牛场内化粪池 生活用水 新鲜水 0.77 0.616 0.616 图 5-6 水平衡示意图（m3/d） 5.3 噪声 本项目噪声主要来源于生产设备等的运行。设备噪声源集中在生产车间内，噪声级源强见下表。 表5-5 拟建项目主要设备声源强度情况 噪声源位置; 噪声源; 设备数量（台）; 声源值［dB(A)］. 设备源强. 生产车间; 上料机; 1; 80~85. 粉碎机; 1; 80~85. 滚筒筛; 1; 70~80. 罗茨风机; 1; 70~85. 通风暴气组件（德国）; 2; 80~90. 5.4 固体废物 本项目固废主要包括员工生活垃圾、筛分出的菌渣包装废料、车间沉降粉尘。 根据本项目生产工艺及《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，具体分析如下： 项目员工7人，员工产生的生活垃圾产量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为3.5kg/d，1.05t/a。 根据建设单位提供资料，生产原料中的菌渣会含有部分包装废料，主要成分为废塑料膜，筛分过程会出筛分出来，项目筛分出的菌渣包装废料产生量约0.5t/a。 运营期间项目粉碎筛分工序逸散的粉尘粒径较大，有90%沉降到车间地面，收集的粉尘量为0.0594t/a，收集的粉尘回用于生产，用于制备有机肥。 项目生产过程中副产物的产生情况及属性判定见表5-6。 表5-6 项目副产物属性判别详情 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于工业固体废物; 产生量t/a. 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 否; 1.05. 菌渣包装废料; 筛分工序; 固态; 菌渣包装废料; 是; 0.5. 车间沉降粉尘; 粉碎筛分工序; 固态; 有机肥半成品; 是; 0.0594. 根据《国家危险废物名录》（2016年版）以及《危险废物鉴别标准》，本项目危险废物属性判定见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 工业固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 包装废料; 筛分工序; 否; 无. 生活垃圾; 员工生活; 否; 无. 车间沉降粉尘; 粉碎筛分工序; 否; 无. 根据上述分析，本项目工业固体废物分析结果汇总见表5-8。 表5-8 工业固体废物分析情况汇总 工业固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量t/a; 废物代码. 包装废料; 筛分工序; 固态; 废塑料薄膜; 一般工业固废; 0.5; /. 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.05; /. 车间沉降粉尘; 粉碎筛分工序; 固态; 有机肥半成品; 一般工业固废; 0.0594; /.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发酵车间臭气（无组织） | NH3 | 0.001kg/h，0.0075t/a | 0.0003kg/h，0.00225t/a |
|  |  | H2S | 0.00035kg/h，0.0025t/a | 0.0001kg/h，0.00075t/a |
|  | 粉尘 | 颗粒物 | 0.0092kg/h，0.066t/a | 0.00092kg/h，0.0066t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 400mg/l；0.074t/a | 生活废水依托源泰牧业有限公司奶牛场内化粪池处置后定期清掏外运，不外排 |
|  |  | BOD5 | 200mg/l；0.037t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/l；0.0065t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/l；0.037t/a |  |
| 固 体 废 物 | 筛分工序 | 菌渣包装废料 | 0.5t/a | 分类收集后，由环卫部门清运 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.05t/a |  |
|  | 车间沉降粉尘 | 有机肥半成品 | 0.0594t/a | 收集后回用于制备有机肥 |
| 噪 声 | 拟建项目噪声主要是一些运输设备、生产设备运作产生的噪声，噪声源强约70-90dB(A)，运营期间采取减震、隔声措施、距离衰减、实现厂界达标。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁现有厂房进行修缮和设备安装，不进行土建工程，该项目对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

1、施工期环境影响分析 本项目租赁杨凌源泰牧业有限公司厂房作为本项目运营场所，项目主体工程不进行土建施工。施工期仅进行发酵槽的设置以及设备的安装，施工期的环境影响很小，且造成的影响可逆。 为了减轻对周边环境的影响，建设单位采取了以下措施： - 加强施工现场的管理工作，选用低噪声设备、合理布局，并加强设备的维护与管理，采取有效的隔声、减振、消声措施，把噪声污染减少到最低程度。 - 施工期不可使用有害物质含量超过国家标准的材料。装修产生的废包装材料委托有资质的单位进行处置。 C.施工人员的生活垃圾由环卫部门统一清运。 D.施工期生活污水依托杨凌源泰牧业有限公司的化粪池处理后定期清掏外运。 施工期工程量小，施工期短，对周围环境的影响已随着装修、安装设备工作结束而停止。 2、运营期环境影响分析 2.1 大气污染影响分析 （1）废气环境影响 ①恶臭气体 根据工程分析，项目运营期恶臭气体主要产生于拌料及陈化过程，恶臭气体主要为NH3和H2S。 NH3无组织排放量约为0.00225t/a（0.0003kg/h），H2S无组织排放量约为0.00075t/a（0.0001kg/h）。 ②粉碎筛分粉尘 拟建项目生产过程中在原料粉碎、筛分等工段会产生粉尘，无组织排放量为0.0066t/a，0.00092kg/h。 （2）环境空气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价采用该导则推荐的估算模型AERSCREEN进行估算，确定项目评价工作等级。 ①大气污染源强参数表见下表 表7-1 矩形面源参数表 - 面源名称; - 面源起点坐标/m; - 面源海拔高度/m; - 面源长度/m; - 面源宽度/m; - 与正北方夹角/°; - 面源有效排放高度/m; - 年排放小时数/h; - 排放工况; - 污染物排放速率（kg/h）. - X; - Y; - NH3; - H2S; - 颗粒物. - 生产车间; - 108; - 34; - 524; - 42; - 33; - 0; - 5; - 7200; - 间歇; - 0.0003; - 0.0001; - 0.00092. ②评价因子筛选、评价标准执行和评价等级划分 本项目为脱硫技改及新增收尘项目，根据工程分析结果，选择NH3和H2S作为评价因子，评价因子和评价标准表见表7-2。废气排放源污染因子的最大地面浓度占标率Pi，及第i个污染物地面浓度的标准限值10%时所对应的最大D10%。评价工作等级划分按表7-3的分级判据进行划分。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. NH3; 1h; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1. H2S; 1h; 10. TSP; 日均; 300; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). 表7-3 评价工作等级划分及判定 评价工作等级; 评价工作分级判定依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax≤1%. ③估算模式及参数 本项目废气排放预测采用《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，具体参数见表7-4。 表7-4 本项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.0. 最低环境温度/℃; -19.4. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 岸线距离/km; □是 ■否. 岸线方向/°; /. ④主要污染源估算模型计算结果及评价等级的确定 表7-5 恶臭排放污染物预测结果 下风向距离（m）; 生产车间. 颗粒物; NH3; H2S. 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率 （%）; 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率 （%）; 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率 （%）. 10.0; 1.2768; 0.1419; 0.4163; 0.2082; 0.1388; 1.3878. 25.0; 1.6908; 0.1879; 0.5513; 0.2757; 0.1838; 1.8378. 26.0; 1.6947; 0.1883; 0.5526; 0.2763; 0.1842; 1.8421. 50.0; 1.4795; 0.1644; 0.4824; 0.2412; 0.1608; 1.6082. 75.0; 1.4731; 0.1637; 0.4804; 0.2402; 0.1601; 1.6012. 100.0; 1.3885; 0.1543; 0.4528; 0.2264; 0.1509; 1.5092. 125.0; 1.2811; 0.1423; 0.4177; 0.2089; 0.1393; 1.3925. 150.0; 1.1727; 0.1303; 0.3824; 0.1912; 0.1275; 1.2747. 175.0; 1.0717; 0.1191; 0.3495; 0.1747; 0.1165; 1.1649. 200.0; 1.0233; 0.1137; 0.3337; 0.1668; 0.1112; 1.1123. 225.0; 0.9846; 0.1094; 0.3211; 0.1605; 0.1070; 1.0703. 250.0; 0.9477; 0.1053; 0.3090; 0.1545; 0.1030; 1.0301. 275.0; 0.9127; 0.1014; 0.2976; 0.1488; 0.0992; 0.9921. 300.0; 0.8792; 0.0977; 0.2867; 0.1433; 0.0956; 0.9556. 最大质量浓度及占标率; 1.6947; 0.1883; 0.5526; 0.2763; 0.1842; 1.8421. 最大落地浓度距离; 26. D10%; ≤0; ≤0; ≤0; ≤0; ≤0; ≤0. 评价等价; 二级. ⑤大气污染因素影响分析 根据估算模式的估算结果，项目排放的H2S在下风向产生的最大落地浓度为0.0001842mg/m3，NH3在下风向产生的最大落地浓度为0.0005526mg/m3，颗粒物在下风向产生的最大落地浓度为0.00169mg/m3，最大浓度位于污染源下方向26m。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值中的二级标准限值要求以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值。拟建项目投产后无组织排放的废气一次浓度最大值在正常排放情况下都远低于相应的标准值，所以拟建项目无组织排放对周围环境影响较小。 大气环境影响评价工作等级为二级，不需进行进一步预测，只需进行污染物核算。 （3）大气污染物排放量核算 本项目大气污染物无组织排放情况见表7-6。 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 生产车间; NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; 0.00225. H2S; 0.06; 0.00075. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0066. （4）废气治理措施可行性分析 ①恶臭治理措施可行性分析 本项目拟采用喷洒生物除臭剂的方式进行除臭和防虫。除臭剂为生物制剂，喷洒在臭气源上形成网状生物膜，具有驱逐蚊蝇，抑制蚊蝇产卵、杀灭和抑制有害微生物生长的作用。在拌料工序进行除臭剂喷洒，采取人工喷雾器均匀喷洒，涉及整个拌料区，微生物菌剂细雾在空中降落过程中与臭味气体充分接触并吸收，实现快速除臭，同时，微生物菌剂与原料牛粪接触，可在后期发酵过程中能够缩短发酵周期。在生产车间陈化区，每天喷洒两次除臭剂，采取人工喷雾器均匀喷洒，每次持续15分钟，实现快速除臭，其去除效率可达70%以上，可使氨和硫化氢的厂界无组织监控浓度满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级新改扩建1.5mg/m3和0.06mg/m3的标准限值要求。故本项目针对恶臭所采取的措施可行。 ②粉尘治理措施可行性分析 本项目粉碎筛分工序会有粉尘产生，粉尘的产生量取决于有机肥的含水率。由于经发酵后的有机肥半成品含水率约30%，且粒径较大，生产车间喷洒植物型除臭剂抑制恶臭使得生产车间内空气湿度较大，不易起尘。项目拟在粉碎机、滚筒筛等的进、出料口设置活动式封闭，减少粉尘逸散的效率为90%。有10%从进、出料口逸散的粉尘又大部分（90%）在密闭生产车间内沉降，只有10%的粉尘逸散入环境，这部分粉尘量极小。故本项目针对粉尘所采取的措施可行。 2.2 水环境影响分析 本项目废水为员工生活污水，项目定员7人，厂区内员工生活污水产生量为0.616m3/d，184.8m3/a。本项目生活废水污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、等，其中COD的产生浓度为400mg/L，产生量为0.074t/a；BOD5的产生浓度为200mg/L，产生量为0.037t/a；SS的产生浓度为200 mg/L，产生量为0.037t/a；NH3-N的产生浓度为35 mg/L，产生量为0.0065t/a。生活废水依托源泰牧业有限公司场内化粪池处置后定期清掏外运，不外排。综上，本项目对地表水环境影响很小。 化粪池依托可行性分析：项目生活废水依托源泰牧业有限公司场内化粪池处置后定期清掏外运，不外排。根据调查，源泰牧业有限公司场内化粪池容积为120m3，化粪池使用规模达到60%，化粪池还有40%余量，本项目生活污水产生量为0.616m3/d，余量可容纳本项目约78天的污水量。化粪池定期清掏，所以，本项目生活污水依托源泰牧业有限公司化粪池可行。 2.3 声环境影响分析 （1）噪声源 本项目在运行中产生高噪声的设备主要有粉碎机、搅拌机、翻抛机、筛分机等设备。其声压值为70-90dB(A)。各设备声压值、治理措施详见表7-7。 表7-7 噪声源特征分析一览表 位置; 噪声设备; 数量; 声压等级dB(A); 治理措施; 治理后噪声级dB(A). 生产区; 上料机; 1; 80~85; 选用性能好低噪声设备; 65. 粉碎机; 1; 80~85; 基础减振，隔音操作室; 65. 滚筒筛; 1; 70~80; 选用性能好低噪声设备，合理安排作业时间; 60. 罗茨风机; 1; 70~85; 选用性能好低噪声设备; 65. 通风暴气组件（德国）; 2; 80~90; 基础减振，隔音，消声; 65. 表7-8 项目噪声源强距厂界及敏感点距离 位置 距离m 设备; 1# (东界); 2# (南界); 3# (西界); 4# (北界); 5#花家庄. 上料机; 12; 36.8; 45; 3.5; 65. 粉碎机; 18; 36.8; 33; 3.5; 71. 滚筒筛; 24; 36.8; 24; 2.5; 77. 罗茨风机; 6; 5; 42; 25.5; 57. 通风暴气组件（德国）; 27; 5; 27; 25.5; 80. （2）预测模式 按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中推荐的模式进行预测。 ①室外声源 不考虑其指向性，几何发散衰减计算模式为： 式中：L(r)—距声源处测点的声压级，dB(A)； Lro—声源声压级，dB(A)； r—声源至预测点的距离m； ro—距设备参考处距离m； △L—各种因素引起的声衰减量（如声屏障、遮挡物、空气吸收、地面吸收等引起的声衰减）。 ②噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内 j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ③预测值 预测点的预测等效声级(eqL)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测结果及评价 本项目建成后，噪声影响和预测结果见表7-9。 表7-9 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 背景值; 叠加值. 昼间; 夜间; 贡献值; 昼间; 夜间; 评价标准; 是否达标. 1#东厂界; /; /; 51; /; /; 昼间60，夜间50; 达标. 2#南厂界; /; /; 54; /; /; 达标. 3#西厂界; /; /; 41; /; /; 达标. 4#北厂界; /; /; 58; /; /; 达标. 花家庄; 51; 44; 34; 51; 44; 达标. 本项目仅在昼间生产，因此仅对昼间噪声影响进行预测。由预测结果可知，在采用了相应的噪声污染防治措施后，本项目噪声对各厂界的噪声贡献值较小，各厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运营后噪声对周围环境影响较小。 2.4 固体废物影响分析 本项目固废主要包括员工生活垃圾、筛分出的菌渣包装废料。 项目筛分出的菌渣包装废料产生量约0.5t/a，进行收集后由环卫部门清运； 项目员工产生的生活垃圾产生量为3.5kg/d，1.05t/a，生活垃圾分类收集后，由环卫部门清运； 运营期间项目收集的沉降粉尘量为0.0594t/a，收集的粉尘回用于生产，用于制备有机肥。 本项目工业固体废物分析结果汇总见表7-10。 表7-10 工业固体废物分析情况汇总 工业固体废物名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 产生量t/a; 去向. 包装废料; 筛分工序; 废塑料薄膜; 一般工业固废; 0.5; 分类收集后由环卫部门清运. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.05. 车间沉降粉尘; 粉碎筛分工序; 有机肥半成品; 一般工业固废; 0.0594; 收集粉尘回用于制备有机肥. 可见，本项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境影响不大。 2.5地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用，其他”，本项目编制环境影响报告表，在地下水环境影响评价项目类别中属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（2019年7月1日实施）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为牛粪、菌渣综合利用项目，在土壤环境影响评价项目类别中属于Ⅳ类项目。此外，本项目为有机肥生产项目，有机肥作用于土壤，不仅有利于土壤养分比例平衡，还可提高土壤自身的抗逆性，保证土壤良好的生态环境。因此，本项目的建设对土壤的影响是正向的、有利的，不会对土壤产生不利影响。 2.7 环境风险影响分析 经检索《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目运营期不涉及危险物质，因此不进行环境风险评价。 2.8对外环境的影响 - 对奶牛场的影响 - 本项目为有机肥生产项目，项目建成投产后，将实现年处理牛粪1000t，原料牛粪均来自源泰牧业有限公司奶牛养殖场，这将极大的缓解源泰牧业有限公司奶牛养殖场牛粪便不能及时处理带来的环保问题，对源泰牧业有限公司环境起到正面的影响。 - 对花家庄的影响 - 项目对周围环境影响较大的为恶臭气体，花家庄位于项目场地东侧83m处，为项目地周围最近的敏感点。根据估算模式的估算结果，项目排放的H2S在下风向产生的最大落地浓度为0.0001842mg/m3，NH3在下风向产生的最大落地浓度为0.0005526mg/m3，颗粒物在下风向产生的最大落地浓度为0.00169mg/m3，位于污染源下方向26m。最大地面浓度没有超出《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度的限值要求（H2S：0.01mg/m3；NH3：0.2mg/m3；飘尘：0.5mg/m3）。根据当地气象条件分析，全年主导风向为西风，夏季为东风。按照全年主导风向，花家庄位于下风向，但项目距花家庄83m， 距下风向最大浓度点较远，项目对花家庄影响较小；按照夏季风向，花家庄位于上风向，项目对花家庄影响极小。综上，项目在采取相应的措施处理后，对花家庄环境影响不大。 3、环境管理与监测计划 3.1环境管理 一、环境管理机构与职责 根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，项目建成后，应配置专职工作人员，负责对项目区环保设施运转状态进行监控。此外，为保证环境管理任务的顺利实施，由企业总经理应作为控制环境污染、保护环境的法律负责人。 ⑴制定施工期安全环境管理制度。 ⑵贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全厂环境保护制度和细则，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识。 ⑶制定营运期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程，建立各污染源监测制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求、各污染物达标排放。 ⑷负责调查和处理各污染治理设施非正常运转情况下的污染事故。 ⑸执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目进行竣工验收，配合企业领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 二、环境管理制度 ⑴建立健全企业环境管理台账和资料 按照“规范、真实、全面、细致”的原则，建立环境管理台账和资料。企业环境管理档案分类分年度装订，资料和台账完善整齐，装订规范，排污许可证齐全，污染物处理装置日常运行状况和监测记录连续、完整，指标符合环境管理要求。环境管理档案有固定场所存放，资料保存应在3年及以上，确保环保部门执法人员随时调阅检查。 ⑵建立和完善企业内部环境管理制度 企业内部管理制度主要包括：企业环境综合管理制度、企业环境保护设施设备运行管理制度、企业环境应急管理制度、企业环境监督员管理制度、企业内部环境监督管理制度等。 ⑶建立和完善企业内部环境管理体系 企业设置环境监督管理机构，建立企业领导、环境管理部门、车间负责人和车间环保员组成的企业环境管理责任体系，定期或不定期召开企业环保情况报告会和专题会议，专题研究解决企业的环境保护问题，共同做好本企业的环境保护工作。 ⑷组织开展环保教育和环境保护专业技术培训，提高企业员工的环保素质，建立环境保护档案，进行环境统计，开展日常环境保护工作，并按照有关规定及时、准确地上报企业环境报表和环境质量报告书。推广并应用先进环保技术。 ⑸负责厂区绿化和日常环境保护管理等工作。 3.2环境监测计划 环境监测目的是了解建设项目在运行期的排污和影响情况，并制定相应措施，使其影响减少到最低程度。同时通过数据的调查分析，制定出相应的项目管理政策和提供决策依据。 建设单位要按要求定期开展运营期环境污染源监测。若企业自己不具备监测条件，可委托当地环境监测站进行监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》，环境监测计划见表7-11。 表7-11 环境监测计划表 类型; 监测项目; 监测地点; 监测项目; 监测机构. 无组织废气; NH3、H2S、臭气浓度; 厂界四周; 1次/半年; 委托监测. 颗粒物. 噪声; 等效连续A声级; 厂界; 1次/半年. 3.3排污口信息 排污口是企业污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 （1）排污口规范化管理基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范； ②排污口应便于采样和计算监测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号《排污口规范化整治技术要求》文件要求，进行规范化管理。 （3）排污口立标管理 ①上述各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作环境保护图形标志牌，见表7-12。 表7-12 场区排污口图形标志一览表 序号; 要求; 图形标志设置部位. 废气排放口; 噪声源; 固体堆场. 1; 图形符号. 2; 背景颜色; 绿色. 3; 图形颜色; 白色. ②排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （4）排污口建档管理 ①要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》并按要求填写相关内容； ②根据排污口管理档案内容要求，项目运营期间应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及实施运行情况记录于档案内。 4、本项目环保投资 本项目总投资427.63万元，其中环保投资9.2万元。主要用于废气治理、隔声降噪及固体废物处置等方面，占总投资的2.15%，具体见下表7-13。 表7-13 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 拟采取的措施; 数量; 投资估算 （万元）. 废气治理; 生产 车间; 恶臭; 喷洒除臭剂设施; 1套; 5. 粉尘; 粉碎筛分等工序进、出料口加设活动式封闭设施; 6套; 1. 废水治理; 生活废水; 依托源泰牧业有限公司院内化粪池; 1; /. 固废处置; 生活垃圾; 设垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一处理; 1; 0.1. 菌渣包装废料; 1; 0.1. 噪声防治; 设备噪声; 设备放置在室内，采取基础减振、厂房隔声、消声或吸声处理; 配套; 3. 合计; 9.2. 5、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表7-14。 表7-14 污染物排放清单 污染源; 环境保护措施及主要运行参数; 污染物 名称; 排放浓度; 排放量; 执行的环境标准. 生活污水; 生活污水依托源泰牧业有限公司奶牛场内化粪池; COD; 400mg/L; 0.0235t/a; 依托源泰牧业有限公司院内化粪池，不外排. BOD5; 200mg/L; 0.01185t/a. SS; 200mg/L; 0.01185t/a. 氨氮; 35mg/L; 0.0025t/a. 喷洒除臭剂; 无组织; NH3; /; 0.00225t/a; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值. H2S; /; 0.00075t/a. 颗粒物; 0.0066t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 固体 废物; 生活垃圾收集桶， 环卫清运; 生活垃圾; /; 1.055t/a; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 菌渣包装废料; /; 0.5t/a. 车间沉降粉尘; /; 0.0594t/a. 6、环保设施验收 列表给出本项目的环保设施验收内容，主要包括各污染工序对应的环保设施数量、处理工艺、处理规模、排气筒数量及高度、需达到的处理效果和标准。改扩建的，另外给出改扩建后全厂的验收表。 表7-15 本项目环保设施验收一览表 设施类别; 污染源; 环保设施名称; 验收要求. 废气治理; 生产车间; 恶臭; 喷洒除臭剂设施; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值. 粉尘; 粉碎筛分等工序进出料口加设活动式封闭设施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 固废处置; 生活垃圾; 设置垃圾桶若干，分类收集; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关要求. 菌渣包装废料. 车间沉降粉尘; 车间沉降粉尘收集后回用于生产有机肥. 噪声防治; 设备运行噪声; 使用低噪声设备、基础减振、柔性连接等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 恶臭 | 喷洒除臭剂设施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值 |
|  |  | 粉尘 | 粉碎筛分等工序进出料口加设活动式封闭设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 水污染物 | 员工生活 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 依托源泰牧业有限公司院内化粪池，化粪池处置后定期清掏外运 |
| 固体废物 | 员工垃圾 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶分类收集后，交环卫工人清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关要求 |
|  | 筛分工序 | 菌渣包装废料 |  |  |
|  | 粉碎筛分等工序 | 车间沉降粉尘 | 车间沉降粉尘收集后回用于生产有机肥 | 不外排 |
| 噪声 | 噪声主要来自设备运行产生的噪声，其源强约为70~90dB(A)，经过基础减振、厂房隔声、柔性连接等措施处理后，各厂界噪声达标。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁源泰牧业有限公司院内空闲厂房，区域地表多为硬化过的地面和人工绿化，项目运营期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、结论 1.1 项目概况 本项目位于陕西省杨凌示范区五泉镇汤家村杨凌源泰牧业有限公司院内，租用杨凌源泰牧业有限公司厂房1800m2，主要利用出菇后的菌渣和杨凌源泰牧业有限公司院内产生的奶牛粪便进行加工，建设“菌渣+牛粪有机肥生产项目（以下称本项目）”。主要建设为钢架彩钢瓦厂房改造和2条模式发酵槽。发酵槽安装2台专用鼓风机和4条通风管道，包装车间安装上料机、粉碎机、滚筒筛、菌剂混合机和自动称重包装机等设备。本项目总投资427.63万元，其中环保投资9.2万元，占总投资的2.15%。 1.2 政策相符分析 本项目已于2020年1月10日取得杨陵区发展和改革委员会的备案文件。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中鼓励类；根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目不属于限制投资类项目。 因此，本项目符合国家及地方现行产业政策。 1.3规划及选址可行性分析 本项目位于杨凌示范区五泉镇汤家村杨凌源泰牧业有限公司院内，凌源泰牧业有限公司奶牛繁育场环评手续齐全。根据《杨凌城乡总体规划图》，项目用地属于建设用地。项目所在地交通、供水、供电等公用设施齐全，适于本项目的建设。项目废气、废水、噪声及工业固废等采取相应的环保措施并达标排放的情况下，对外环境影响较小。从环境保护角度判定项目可行。 1.4 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发的《环保公报》2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况中空气常规项污染物监测结果，杨凌区基本污染物SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO 95%百分位24小时平均浓度、O3 90%百分位8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10年平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 根据现场监测结果可知，监测区域内NH3、H2S浓度监测值均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中标准要求。整体上看评价区大气环境质量状况良好。 - 声环境质量现状 根据现场监测结果可知，本项目所在地昼间和夜间各厂界噪声和敏感点噪声监测均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目所在地声环境质量良好。 1.5 污染源及环境影响分析 （1）废气 本项目运营期的大气污染源包括恶臭气体、粉碎筛分工段产生的粉尘。 ①恶臭气体 根据工程分析，项目运营期恶臭气体主要产生于拌料及陈化过程，恶臭气体主要为NH3和H2S。本项目拟采用喷洒除臭剂的方式进行除臭和防虫。除臭剂为生物制剂，喷洒在臭气源上形成网状生物膜，具有驱逐蚊蝇，抑制蚊蝇产卵、杀灭和抑制有害微生物生长的作用。每日定量喷洒掩蔽剂，其去除效率可达70%以上，NH3无组织排放量约为0.00225t/a（0.0003kg/h），H2S无组织排放量约为0.00075t/a（0.0001kg/h），满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》的标准限值要求。 ②粉碎筛分粉尘 拟建项目生产过程中在原料粉碎、筛分等工段会产生粉尘。生产车间密闭，在粉碎筛分等进出料口安装活动式封闭减少粉尘逸散，无组织排放量为0.0066t/a，0.00092kg/h，满足《大气污染物排放限值》（GB16297-1996）的限值要求。 （2）废水 本项目废水主要为员工生活污水，生活污水产生量为0.616m3/d，184.8m3/a。生活废水依托源泰牧业有限公司场内化粪池处置后定期清掏外运，不外排。本项目对地表水环境影响很小。 （3）噪声 噪声主要来自设备运行产生的噪声，其源强约为70~90dB(A)，经过基础减振、厂房隔声、柔性连接等措施处理后，各厂界噪声达标。 （4）固体废物 本项目固废主要包括员工生活垃圾、筛分出的菌渣包装废料、车间沉降粉尘。 项目筛分出的菌渣包装废料产生量约0.5t/a，员工产生的生活垃圾产生量为3.5kg/d，1.05t/a，项目设置垃圾桶分类收集后，由环卫部门清运；生产车间沉降的粉尘量为0.0594t/a，经收集后回用于生产。固废均得到合理处置。 1.6 环保投资 本项目总投资427.63万元，其中环保投资为9.2万元，占总投资的2.15%。 ## 1.7 结论 综上所述，菌渣+牛粪有机肥生产项目符合国家产业政策，符合相关规划，厂址位置可行，项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。 2、建议 （1）加强环境管理，确保环保设施正常和有效运行，污染物达标排放。 （2）在厂区尽可能采取绿化措施，用以吸收恶臭气体。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 工程立项批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 工程地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 工程平面布置图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废弃物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。