建设项目环境影响报告表

项目名称：年处理200万吨建筑尾矿尾料综合利用项目

建设单位：        杨凌天致建材有限公司

陕西易通环境科技有限公司

编制日期：2020年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年处理200万吨建筑尾矿尾料综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杨凌天致建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈言文 |  |  | 联系人 |  | 陈言文 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省杨凌示范区滨河东路天行健公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13379303888 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 712100 |  |
| 建设地点 | 杨凌示范区南滨路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 杨陵区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 2019-611102-42-03-048570 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理；C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 15920 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  | 绿化率% |  | / |
| 总投资 （万元） | 20050 | 环保投资 （万元） |  |  | 242.5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 1.2% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 |  |  | 2021.8 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： ## 一、概述 ### 1、项目由来及概况 随着我国建筑业的不断发展和创新，在建筑中经常被用到的新材料、新技术、新工艺不断涌现，也形成了一批与时俱进的新型建材厂。我国新型建材领域涉及广泛，但在新型建材中又以混凝土制品的新型建材市场使用最广泛，前景最广阔。从混凝土行业的发展状况来看，在北京、上海等预拌混凝土行业的发展较早的城市，虽然其工程建设量巨大，但市场已基本饱和，并且已产生了一批较有实力的企业。就整体而言，混凝土的需求量仍然很大。 为适应市场经济对商品混凝土的高质量需求，满足广大用户的要求，在杨凌示范区南滨路建设年处理200万吨建筑尾矿尾料综合利用项目，以充分发挥企业优势及杨凌示范区的资源优势、政策优势，利用基建过程中挖方中的石子，砂子，生产混凝土制品，补充当地混凝土制品缺口，解决当地劳动力的就业问题，加快杨凌示范区的经济建设步伐。 本项目于2019年8月经杨陵区发展和改革局批准（批准文号：2019-611102-42-03-048570，具体见附件）投资建设“年处理200万吨建筑尾矿尾料综合利用项目”。 项目建设全封闭原料堆场、成品料仓、远程皮带输送线、破碎机、筛洗机、全自动环保干拌砂浆线、水稳线，预拌混凝土生产线，环保除尘和水处理设备、特种车辆等设施设备，形成年综合处理和利用建筑工程尾矿尾料200万吨:年产环保干拌砂浆40万吨、路基水稳材料30万吨，预拌混凝土130万吨。 ### 2、环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单的规定：本项目属于“十九非金属矿物制品业 50.砼结构构件制造、商品混凝土加工和57.防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站；三十、废弃资源综合利用业 86.废旧资源（含生物质）加工、再生利用中的其他”应编制环境影响报告表。 2020年5月杨凌天致建材有限公司正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件2）。接受委托后，我公司随即组织相关技术人员对项目场址及其周围环境进行了现场踏勘，目前场地为空地，并通过全面现场调查、资料收集，取得了大量第一手资料；依据项目相关技术资料，在工程分析、环境影响分析、评价因子筛选等的基础上，按照国家产业政策、相关环境影响评价技术导则要求，编制完成了《年处理200万吨建筑尾矿尾料综合利用项目环境影响报告表》。 ### 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 检索《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中的第一类鼓励类中第十二建材第11项“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”。本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策；本项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》和《陕西省限值投资类产业指导目录》之列，因此本项目的建设符合国家产业政策。项目已在杨陵区发展和改革局进行了项目备案确认（项目代码：2019-611102-42-03-048570），因此本项目符合国家现行产业政策。 （2）规划符合性分析 - 表1-1 本项目与相关政策及规划相符性分析一览表 - 相关文件; - 要求; - 本项目情况; - 符合性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）; - （三十六）加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; - 本项目原料堆场和生产车间均为封闭厂房，设置有洒水喷淋系统；同时粉煤灰和水泥均存储于筒仓中。; - 符合. - 《杨凌示范区铁腕治霾蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）; - （十七）加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; - 符合. - 陕西省蓝天保卫战2020年工作方案; - 加强物料堆场扬尘监管。城区、城乡接合部等各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; - 厂区设置喷淋装置，物料采用皮带密闭输送及螺旋输送方式，筒仓自带布袋除尘器，厂房密闭。; - 符合. - 强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。; - 本项目物料采用皮带密闭输送及螺旋输送方式，厂房密闭，厂区设置喷淋装置。; - 符合. （3）选址合理性分析 项目位于杨凌示范区南滨路，项目主要建设年综合处理和利用建筑工程尾矿尾料200万吨，项目用地已通过杨凌示范区管委会的审查，杨管国用2011第16号，具体见附件。 陕西嘉禾药业有限公司位于本项目地东侧，主要是天然植物、中药材的收购、生产和销售；农副产品的收购、加工和销售；保健食品、食品、原料药（芦丁、水飞蓟素）、中药饮片、中药提取物的生产、销售及技术服务；化妆品原料、个人护理用品、消毒产品的研发、生产等。 本项目地与东侧陕西嘉禾药业有限公司的相容性分析： ①根据杨凌示范区用地性质规划图，本项目地与东侧陕西嘉禾药业有限公司项目地均为工业用地，即本项目地可行。 ②陕西嘉禾药业有限公司自西向东分别为三个原料库及生产车间，生产车间主要位于滨河路以北区域，此处区域主要为库房，本项目与其相隔48米，且中间为杨凌天洋光固化材料有限公司厂房，本项目主要产尘生产线为干粉砂浆生产线，位于本项目地西侧（厂房均密闭），距离陕西嘉禾药业有限公司较远，即本项目产尘对其影响不大。 ③本项目厂房密闭，厂区采取雾炮洒水、横向纵向喷淋洒水装置定期洒水抑尘，筒仓粉尘均自带布袋除尘器，破碎筛分及干粉砂浆生产线搅拌粉尘设置布袋除尘器后通过19米排气筒排放，且无组织预测浓度为二级，产生的颗粒物对陕西嘉禾药业有限公司影响不大。 综上，本项目产尘对东侧陕西嘉禾药业有限公司影响可忽略。 表1-2 项目选址合理性分析 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 建设地点; 本项目位于杨凌示范区南滨路，评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。. 2; 城市总体规划; 本项目符合杨凌示范区城市总体规划. 3; 土地利用; 用地性质属工业用地. 4; 环境功能区; 项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求. 综上所述，项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，本项目用地性质为工业用地，在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，选址可行。 ### 4、建设项目特点及主要环境问题 （1）建设项目特点 项目建设全封闭原料堆场、成品料仓、远程皮带输送线、破碎机、筛洗机、全自动环保干拌砂浆线、水稳线，预拌混凝土生产线，环保除尘和水处理设备、特种车辆等设施设备，形成年综合处理和利用建筑工程尾矿尾料200万吨:年产环保干拌砂浆40万吨、路基水稳材料30万吨，预拌混凝土130万吨。 （2）主要环境问题 ①粉尘环境影响； ②固废及危废环境影响； ③噪声环境影响。 ### 5、环境影响评价的主要结论 项目符合国家产业政策、环境保护政策，在切实落实本环评报告提出的污染防治措施后，各类污染物均可达标排放，项目对周围环境的影响可以控制在允许范围以内。因此，从环保要求分析，该建设项目可行。 ## 二、项目地理位置与四邻关系 本项目位于杨凌示范区南滨路，中心地理坐标为N34.234783°、E108.103677°。项目南侧紧邻杨凌天行健混凝土有限公司，北侧为杨凌天洋光固化材料有限公司，东侧为厂房、西侧为道路。 项目地理位置详见附图，四邻关系见附图。 ## 三、项目概况 ### 1、项目组成 项目工程组成按主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等划分。本项目主要建设尾矿尾料预处理线、干拌砂浆线、水稳线，预拌混凝土生产线，项目工程建设内容详见表1-3。 表1-3 项目组成一览表 工程 类别; 工程 内容; 建设内容; 备注. 主体 工程; 尾矿尾料预处理线; 设1条建筑尾矿处理线，年处理建筑尾矿200万吨，位于厂区北侧，主要进行建筑尾矿的清洗、筛分、破碎等；配套破碎机、筛洗机、制砂机、洗砂机等生产设备，钢结构，1F，位于1号厂房，高16米，2677m2。; 新建. 预拌混凝土生产线; 预拌商品混凝土生产线1条，总产能130万吨/年，位于厂区中部，主要进行预拌混凝土的生产加工；主要设备包括喂料机、筒仓、搅拌机、成品输送带和电控系统等，钢结构，1F，位于1号厂房，高16米，2677m2。; 新建. 水稳线; 设1条水稳生产线，年产成品路基水稳材料30万吨位于厂区中部，主要进行成品路基水稳材料的生产加工，主要设备包括喂料机、筒仓、搅拌机、成品输送带和电控系统等，钢结构，1F，位于1号厂房，高16米，2677m2。; 新建. 干拌砂浆线; 设1条干拌砂浆生产线，年产干拌砂浆40万吨；位于厂区西侧，主要进行干拌砂浆的生产，主要设备包括、筛分机、配料机、筒仓、搅拌机和输送带等设备，钢结构，1F，位于2号厂房，高16米，1101m2。; 新建. 辅助 工程; 办公生活楼; 砖混结构，位于项目地西南侧，办公室面积为233m2，用于厂区内的办公使用；餐厅住宿3F，面积约1011.84m2。; 新建. 门房; 面积约40m2，砖混结构，位于场地西南方向。; 新建. 储运 工程; 储存; 砂石、碎石、尾矿存放于厂区砂石料仓，为全封闭式钢架结构，位于厂区东侧，高度为10m，面积4183m2。; 新建. 水泥、粉煤灰均储存在筒仓; 新建. 外加剂和添加剂储存在储罐中; 新建. 成品混凝土、路基水稳材料罐车运输，干粉砂浆全部存储在筒仓内; 新建. 运输; 原辅材料及产品采用汽车运输; 新建. 公用 工程; 给水; 用水来自市政管网; 新建. 排水; 雨污分流，餐饮废水经油水分离器预处理后与其他生活污水经厂区化粪池收集后排于市政管网；进出车辆冲洗废水、洗砂废水、搅拌机清洗废水、地面清洗废水经沉淀池、压滤机处理后循环利用; 新建. 供电工程; 用电引自市政电网; 新建. 采暖及制冷; 办公生活用房供暖制冷采用分体式空调; 新建. 环保 工程; 废气; 原料堆场采用全封闭钢结构厂房，原料装卸粉尘采用洒水抑尘及封闭设置后无组织排放。; 新建. 运输道路扬尘采取定期洒水抑尘；厂区入口处设置车辆冲洗台。; 新建. 建筑尾矿预处理线：破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理后通过1根19m高排气筒（1#排气筒）排放。; 新建. 预拌混凝土生产线：筒仓粉尘（4个）自带脉冲式布袋除尘器处理后厂房内无组织排放；输送计量粉尘经封闭设置、厂区洒水抑尘后无组织排放；投料搅拌粉尘密闭，经自带布袋除尘器收集处理后厂房内无组织排放。; 新建. 水稳线：筒仓粉尘（3个）自带脉冲式布袋除尘器处理后厂房内无组织排放；输送计量粉尘经封闭设置、厂区洒水抑尘后无组织排放；投料搅拌粉尘密闭，经自带布袋除尘器收集处理后厂房内无组织排放。; 新建. 干粉砂浆生产线：筒仓粉尘（7个）经自带脉冲式布袋除尘器处理后厂房内无组织排放；搅拌粉尘布袋除尘器处理后经19米高排气筒（2#排气筒）排放。; 新建. 职工餐厅油烟经油烟净化器处理后排放。; 新建. 废水; 职工餐厅产生的餐饮含油废水经油水分离器预处理后与其他生活污水经厂区化粪池后排入市政管网。; 新建. 洗砂废水经沉淀池、压滤机后循环利用，不外排；车辆冲洗废水、设备清洗废水经沉淀池、压滤机后循环利用，不外排。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、隔声减振等措施; 新建. 固废; 生产设备检修产生的废机油，厂内设专门的危废暂存间贮存，须委托危废资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运；洗砂泥浆经过压滤机收集后外售；沉淀池沉渣回用，除尘器收尘回用于生产。; 新建. ### 2、项目产品方案及主要设备 项目主要产品包括干拌砂浆40万吨、路基水稳材料30万吨，预拌混凝土130万吨。产品方案详见下表1-4： 表1-4 项目产品方案 序号; 生产线; 产品名称; 年生产规模; 年运行时间; 备注. 1; 预拌混凝土生产线; 预拌混凝土; 130万吨; 300d; /. 2; 水稳生产线; 路基水稳材料; 30万吨; 300d; /. 3; 干粉砂浆生产线; 干粉砂浆; 40万吨; 300d; /. 项目主要设备见下表。 表1-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 型号; 位置. 1; 砂石分离回收一体机; 1; TZ36-75; 建筑尾矿预处理线. 2; 碎石回收一体机; 1; SJY1400Z. 3; 自动拉板压滤机; 2; XAMZ200/1250-30U. 4; 破碎斗提机; 1. 5; 筛分斗提机; 1. 6; 高速制砂机; 1; ZSM100. 7; 粉煤灰仓; 1; 100m3; 干拌砂浆生产线. 8; 水泥仓; 3; 200m3. 9; 中转料仓; 2. 10; 添加剂罐; 1; 2m3. 11; 称量斗; 2. 12; 搅拌机; 1; RMA3000. 13; 成品料仓; 1. 14; 搅拌机; 1; BETOMIX3.0（HSZ120）; 预拌混凝土生产线. 15; 柴油发电机; 1. 16; 地磅; 2. 17; 装载车; 1. 18; 混凝土运输车; 1. 19; 小货车; 3. 20; 小汽车; 2. 21; 粉煤灰仓; 1; 100m3. 22; 水泥仓; 3; 200m3. 23; 添加剂罐; 1; 2m3. 24; 搅拌机; 1; BETOMIX3.0（HSZ120）; 水稳线. 25; 柴油发电机; 1. 26; 地磅; 2. 27; 装载车; 1. 28; 混凝土运输车; 1. 29; 小货车; 3. 30; 小汽车; 2. 31; 水泥仓; 3; 100m3. ### 3、生产原辅料及用量 项目原辅材料用量见下表。 本项目添加剂外购，并自行稀释后使用。 本项目的建筑尾矿尾料指的是建筑工程开挖的含有砂石土的废弃物或者遂道开挖的碎石废弃物；收集范围为杨凌本地以及周边县武功，周至，扶风，眉县；运输一般由建筑项目方负责，釆用符合环保要求的渣土车，本公司只负责收料。 表1-6 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量（t）; 储存方式; 来源. 1; 建筑尾矿; 200万; 砂石料仓; 外购. 2; 干砂; 35万; 砂石料仓; 外购. 3; 添加剂; 0.83万; 储罐; 外购. 4; 水泥; 25万; 筒仓; 外购. 5; 粉煤灰; 10万; 筒仓; 外购. ## 四、公用工程 ### 1、给水 项目用水来自市政供水管网。 ### 2、排水 餐厅产生的餐饮含油废水经油水分离器预处理后与其他生活污水经厂区化粪池后排入市政管网。洗砂废水经沉淀后循环利用，车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水经沉淀后循环利用，不外排。 ### 3、供电 厂区用电由市政电网经厂区自备变压器后供给，能满足本项目生产生活用电需求。 ### 4、工作制度及劳动定员 本项目全年工作300天，劳动定员50人，项目实行每天两班制，每班工作8小时。 ## 五、总平面布置 本项目位于杨凌示范区南滨路，项目北侧为杨凌天洋光固化材料有限公司，南侧为杨凌天行健混凝土有限公司，东侧为厂房、南侧为马路。项目厂房自北向南依次为干拌砂浆线、砂石回收线、预拌混凝土生产线、水稳线、砂石料仓、危废间、办公生活区。项目总体布置比较简单整齐，功能分区明确，整体布局协调便捷，便于管理，总平面布局图见附图2。 ## 六、施工进度 本项目施工期间最大施工人数为15人，计划施工期为10个月，计划9月开始施工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于杨凌示范区南滨路，本项目用地租用杨凌天洋光固化材料有限公司预留地，杨凌天洋光固化材料有限公司原有环保及验收手续齐全，本项目地未经使用，为空地，为新建项目，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) ## 一、地理位置 杨凌示范区位于陕西省关中平原中部偏西，东隔漆水河与武功县为界，南隔渭河与周至县相望，西和扶风县接壤，北由湋水河与扶风相连。处于东经108º~108º07’，北纬34º12’~34º20’之间。东西长约16千米，南北宽约7千米，行政管辖面积135平方千米。东距西安82千米，西距宝鸡89千米。欧亚大陆桥重要组成部分陇海铁路、西（安）宝（鸡）高速公路、西宝中线等主要干线从全境东西贯通，辅以南北向多条公路纵贯全区，距咸阳国际机场70千米，并有高速公路连接，交通便利，地理位置优越。 ## 二、地质、地形、地貌 杨凌示范区地处鄂尔多斯地台南缘的渭河地堑，系属渭河谷地新生代断陷地带。南侧为中国南北方地理分界线秦岭山脉，北侧为横贯陕西中部的渭北黄土塬。渭河自西向东流经本区南界，区内自南向北依次分为渭河滩地，一级阶地、二级阶地、三级阶地和沟坡地五种地貌单元，形成本区北高南低，西高东低，南北呈阶梯地形。 ## 三、气候、气象 杨凌示范区属东亚暖温带半湿润半干旱气候区，具有春暖多风，夏热多雨、秋热凉爽多连阴雨、冬寒干燥等明显的大陆性季风气候特征。多年平均气温为13.5℃，最高气温为43℃，最低气温为-17℃，无霜期211天。年均日照时数2163.8小时，年总太阳辐射量114.86千卡/平方厘米，年均降水量635.1毫米。本区域近30年主导风向为W，夏季主导风向为E，最大风速21.7米/秒。风玫瑰图见图2-1。区内灾害性天气主要有干旱、连阴雨、大风、冰雹、霜冻、干热风等，其中干旱时本区最严重的灾害性天气。 图2-1 近30年风向频率玫瑰图 ## 四、水文 杨凌示范区境内除渭河、漆水河、湋河流经外，亦有宝鸡峡主干渠、二支渠、渭惠渠等人工灌溉渠流经。杨凌示范区境内及其周边分布的主要河流有渭河、漆水河、湋河。渭河从揉谷镇的姜塬村流入该区，境内11.9公里，多年平均流量136.5立方米/秒，年径流总量46.03亿立方米。漆水河系渭河北岸一级支流，该区内流程8.5公里，多年平均流量4.15立方米/秒，年径流总量1.31亿立方米。湋河系渭河二级支流、漆水河的一级支流，境内流程24.6公里，年径流总量1448万立方米。 除上述三条天然河流以外，亦有宝鸡峡主干渠、二支渠、渭惠渠等人工灌溉渠系流经本区。其中宝鸡峡主干渠年入水量230万立方米，渭惠渠年入水量359.5万立方米，宝鸡峡二支渠入水量917.1万立方米，渭河滩民堰入水量61.3万立方米。 ## 五、土壤 杨凌示范区土地相对比较平坦，土壤比较肥沃，共有7个土类、11个亚类、15个土属、34个土种。区内土娄土面积最大，占土地总面积的71.70%，广泛分布在一、二、三级阶地的阶面；黄土类土面积占总面积的10.80%，主要分布在塬边梯田壕地和沟坡地；新积土面积占总面积的11.10%，主要分布于渭河及漆水河河滩地。区内亦有潮土、水稻土、红粘土、沼泽土等土类，分别占总面积的2.70%、1.80%、1.1%、0.80%。 ## 六、植被、生物多样性 杨凌示范区生物资源种类、数量相对较少，且以人工繁育的动植物资源为主。 杨凌示范区主要优质农作物种类包括小麦、玉米、棉花、油菜、西瓜、蔬菜、苗木、饲草、苹果、葡萄、猕猴桃等；优质植物种类包括杜仲、沙棘、元宝枫、冷杉、刺梨、马桑、板栗等；主要优质畜禽种类包括马、牛、羊、猪、兔、鸡、狗、骡、驴等。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境等）： ## 一、环境空气质量 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。本项目空气环境质量现状引用《2019年陕西省环境质量状况年报》中空气常规六项污染物监测结果，对杨凌示范区环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 57; 35; 163%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70%; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1700; 4000; 42.5%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 152; 160; 95%; 达标. 2019年，二氧化硫（SO2）年均浓度，二氧化氮（NO2）年均浓度，一氧化碳（CO）第95百分位24小时平均浓度，臭氧（O3-8h)第90百分位日最大8小时均值，均达到国家环境空气质量二级标准。可吸入颗粒物（PM10）年均浓度，细颗粒物（PM2.5）年均浓度，均超过国家环境空气质量二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 ## 二、特征因子监测 本项目委托陕西华信检测技术有限公司对项目所在地的特征因子进行现场监测（华信监字〔2020〕第05080号，具体见附件）。 （1）监测时间及点位 监测时间：2020.5.25-5.31，连续监测7天。 监测点位：1#项目所在地，共1个点位。 （2）监测项目：TSP。 （3）评价标准 TSP采用《环境空气质量标准》GB 3095-2012中的标准限值。 （4）监测结果与评价 监测结果整理后见下表： 表3-2 项目环境大气监测结果统计表 内容 监测点; 因子; 浓度范围 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 超标率; 占标率/%. 1#项目所在地; TSP（24小时均值）; 0.080-0.185; 0.3; 0; 26.7-61.7. 从监测结果可以看出：项目所在地的TSP浓度均符合《环境空气质量标准》GB 3095-2012中的二级标准限值。 ## 三、声环境质量现状 本项目声环境质量现状委托陕西华信检测技术有限公司对项目区声环境质量进行了现场监测（华信监字〔2020〕第05080号，具体见附件）。 （1）监测时间及点位 监测时间：2020年5月25日-2020年5月26日，连续监测2天 监测点位：项目厂界四周各设1个，共4个噪声点位。 （2）评价标准 评价标准采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准。 （3）监测结果与评价 监测结果见下表： 表3-3 项目环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测日期; 标准限值; 达标分析. 2020.5.25; 2020.5.26. 1#项目地东侧; 昼间; 47; 47; ≤65; 达标. 夜间; 43; 42; ≤55; 达标. 2#项目地南侧; 昼间; 45; 47; ≤65; 达标. 夜间; 42; 43; ≤55; 达标. 3#项目地西侧; 昼间; 48; 46; ≤65; 达标. 夜间; 44; 43; ≤55; 达标. 4#项目地北侧; 昼间; 46; 45; ≤65; 达标. 夜间; 42; 41; ≤55; 达标. 从以上监测结果可以看出：项目厂界四周噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，项目主要环境保护目标见下表： 表3-4 环境敏感保护目标 环境要素; 名称; 坐标X; 坐标Y; 保护 对象; 保护内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）. 环境 空气; 西桥村; 212; 1282; 居民; 1600人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。; N; 1114. 东桥村; 723; 1282; 居民; 500人; NE; 1189. 马家庄; -747; 1746; 居民; 1000人; NW; 1727. 淡家堡村; -1730; 1769; 居民; 1200人; NW; 2305. 穆家寨村; -2280; 1384; 居民; 900人; NW; 2409. 南崖村; 1148; 1455; 居民; 600人; NE; 1609. 北崖村; 1305; 1659; 居民; 500人; NE; 1860. 胡家底村; 1730; 2029; 居民; 2000人; NE; 2428. 建子沟; 834; 2178; 居民; 1100人; NE; 2204. 南窑安; 204; 2257; 居民; 1200人; N; 2089. 坎子底; -637; 2359; 居民; 800人; NW; 2291. 东北堡; -322; -1352; 居民; 1700人; SW; 1311.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ## 一、环境空气 项目所在地位于环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其修改单的相关规定，标准值如下表。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 级别; 污染物; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》二级标准限值; SO2; 500; 10; 60. NO2; 200; 80; 40. CO; 10; 4; /. O3; 200; 160（日最大8h平均）; /. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. TSP; /; 300; /. ## 二、声环境质量标准 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准，其标准值见下表。 表4-2 声环境质量标准 执行标准; 昼间; 夜间. 3类标准dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ## 一、废水 污水排放执行GB 8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准。 表4-3 水污染物排放标准 标准编号; 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷（以P计）; 总氮（以N计）. 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015; 水质标准（mg/L）; /; /; /; /; 45; 8; 70. GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; /; /. ## 二、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值；运营期有组织颗粒物排放执行《关中地区重点行业污染物排放标准》（DB 61/941-2018）表1水泥工业大气污染物排放浓度限值，无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3的标准要求。餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）小型规模标准，其标准值见下表。 表4-4 《施工场界扬尘排放限值》中污染物排放限值 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值. 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表4-5 颗粒物排放限值 污染物; 车间或生产设施排气筒（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值; 标准. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 10; 周界外浓度最高点; /; 《关中地区重点行业污染物排放标准》（DB 61/941-2018）. /; 0.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）. 表4-6 饮食业油烟排放限值 规模; 小型. 允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. ## 三、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，其标准值见下表。 表4-7 噪声排放限值 单位：dB（A） 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 3类; 等效声级Leq; 65; 55. 《建筑施工场界噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. ## 四、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单中有关要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制 | 本项目实施后，根据国家污染物总量控制要求，因项目废水处理达标后排入市政管网，污水处理厂排水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准（COD：50mg/L、氨氮：5mg/L），据此来核算本项目总量控制指标为：COD：0.008t/a、氨氮：0.0008t/a。 |

主要污染工序及产污环节 一、施工期 项目施工期主要是土地平整和厂房的建设，项目施工期主要工艺流程及排污节点如下图所示： 图5-1 项目施工期工艺流程及产污环节 二、运营期 项目主要建设全自动环保干拌砂浆线、水稳线，预拌混凝土生产线，形成年综合处理和利用建筑工程尾矿尾料200万吨:年产环保干拌砂浆40万吨、路基水稳材料30万吨，预拌混凝土130万吨。具体生产工艺流程及产污环节如下： I．预处理生产线 本项目建筑尾矿先进行清洗破碎预处理工序。采用洗砂、破碎、筛分、制砂等过程处理后制成骨料，堆放在原料堆场，之后采用密闭传输带输送到投料口进行生产加工，其主要工艺流程描述如下： ①洗砂、砂石分离机 将建筑尾矿进行清洗、洗砂之后采用砂石分离机将工地尾矿尾料进行分离。洗砂过程会产生噪声、废水、固废。砂石分离过程会产生噪声。 ②破碎 将分离过后的大石料用皮带输送机输送至破碎机进行破碎，采用颚式破碎机以及圆锥破碎机进行破碎。此过程会产生噪声和废气。 ③制砂、筛分 破碎达到一定粒径后进行制砂，经制砂后进行筛分，筛分后3.5-40mm大颗粒进行再破碎，0-2.4mm为干砂，剩余部分经皮带机输送至水稳线、预拌混凝土生产线原料。此过程会产生噪声、废气。 图5-2 建筑尾矿预处理线 II．预拌混凝土生产线 项目原料包括砂、碎石、水泥、粉煤灰、外加剂、水。其中骨料砂、碎石存于料场备用；粉料水泥、粉煤灰、外加剂由外购厂家罐车直接送与厂内，存于筒仓内。具体工艺流程如下： 生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量泵送入混凝土车，最后送建筑工地。 本项目砂、石以皮带输送方式完成，水泥等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，搅拌及外加剂用水由水泵送到计量斗中。 产污环节：筒仓会产生筒仓粉尘，皮带输送及螺旋输送会产生粉尘及噪声，搅拌机会产生粉尘、噪声及搅拌机清洗废水。 图5-3 预拌混凝土生产线工艺流程及产污 III．水稳线 将砂料、碎石、水泥、水按照一定的比例加入到搅拌机进行搅拌混合，产品水稳料罐装储存。该过程产污主要为筒仓粉尘、噪声，搅拌过程产生的粉尘及噪声。 图5-4 水稳生产线工艺流程及产污 Ⅳ．干拌砂浆生产线 将干砂、水泥、添加剂和粉煤灰按照一定的比例加入到搅拌主机进行搅拌混合后堆放于筒仓。该过程产污主要为筒仓粉尘，混合主机产生的噪声及粉尘。本项目石子直接破碎为砂，干砂为外购，含水率小于0.5%，无需烘干。 图5-5 干拌砂浆生产线工艺流程及产污 主要产污环节及污染物 表5-1 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 工艺粉尘; 物料输送计量、破碎筛分、筒仓、投料搅拌; 粉尘. 装载粉尘; 原料卸车、堆放过程; 粉尘. 运输道路扬尘; 运输道路过程; 扬尘. 餐饮油烟; 职工餐厅; 油烟. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、SS、NH3-N、 动植物油. 生产废水; 洗砂废水、车辆冲洗废水、搅拌机清洗水、地面清洗水; SS. 噪声; 生产设备噪声; 生产过程; 设备机械噪声. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 除尘器收尘; 生产过程; 粉尘. 沉淀池沉渣; 沉淀过程; 沉渣. 洗砂泥浆; 沉淀过程; 污泥. 废机油; 生产过程; 废机油.

施工期主要污染源分析 项目进入施工期以后，在 “三通一平”阶段，除产生少量的废物需外运至指定地点外，噪声、扬尘及装修废气均会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短、强度低。 ### 1、废气及扬尘 施工期环境空气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气。 施工扬尘主要来自土方挖掘及现场堆放扬尘，建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）现场搬运及堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，人来车往造成的道路扬尘，属无组织排放。不利气象条件下，如风速≥3.0m/s时，上述颗粒物就会被扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 建设项目施工中使用燃柴油施工机械和重型运输汽车等，预计日耗柴油量为120kg，其排放尾气中主要污染物为NOx、CO等，排放污染物负荷预测结果见下表。 表5-2 污染物负荷预测结果 污染物; NOx; CO; HC; CH4. 排放量(kg/d); 1.90; 3.41; 1.09; 0.3. ### 2、施工期废水 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。 本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD和NH3-N。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间最大施工人数为15人，施工期为10个月，不安排集中住宿，施工期间生活用水主要为饮用水和盥洗水，平均用水量按50L/（人·日）计，其中80%作为污水排放量，则本项目施工期间施工人员排放的污水量为0.75m3/d，施工期间生活污水排放量为180m3。根据类比资料，COD产生浓度为280mg/L，NH3-N产生浓度为20mg/L，则项目施工期产生的COD为50.4kg，NH3-N约3.6kg。 ### 3、施工噪声 施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，其中建筑机械作用产生的噪声明显，根据有关资料，主要施工机械、设备运行时的噪声值见下表。 表5-3 施工机械设备噪声值一览表 序号; 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离(m). 1; 翻斗机; 89; 3. 2; 推土机; 90; 5. 3; 装载机; 86; 5. 4; 挖掘机; 85; 5. 5; 运输车辆; 85; 3. 6; 振捣棒; 100; 1. 7; 电锯; 103; 1. 8; 切割机; 88; 1. 9; 移动式空压机; 92; 3. 10; 升降机; 78; 1. ### 4、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为50~60kg/m2，本项目建筑面积按照9205.8m2来算，施工期产生的建筑垃圾约460.3t，项目挖方产生的土用于项目场地平整以及道路的填补，不产生弃土。 本项目施工期施工人员主要为当地民工，不集中安排住宿，产生的生活垃圾较少，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，工人生活垃圾量以0.5kg/d的计，施工期为10个月，则施工期生活垃圾产生量为2.3t，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运至指定的垃圾填埋场填埋处置。 运营期主要污染源分析 1、废气 本项目在运营期间产生的废气主要包括粉尘及餐饮油烟等。 （1）粉尘 项目运营期主要大气污染物为颗粒物。其来源有①输送、计量粉尘；②破碎筛分粉尘；③筒仓粉尘；④原料堆场物料装卸粉尘；⑤投料搅拌粉尘；⑥运输扬尘。 本项目原料堆场、建筑尾矿预处理线生产线、水稳生产线、干粉砂浆生产线和预拌混凝土生产线要求车间进行全封闭，输送带要求进行封闭处理，因此输送、计量环节粉尘外排量非常少，同时设置有洒水喷淋措施（在车间内纵向和横向设置喷淋系统，保证洒水可以覆盖车间全部），粉尘产生量较少。 对于堆放在原料堆场的建筑尾矿，在用铲车进行装卸时会产生装卸粉尘。同时对于生产废气分为：建筑尾矿预处理线的破碎筛分粉尘，水稳料生产线及预拌混凝土生产线的筒仓废气、搅拌粉尘，干粉砂浆生产线的筒仓废气、搅拌废气。 1）原料装卸粉尘 本项目将原料从原料堆场由铲车运送到生产车间，在装卸过程中有粉尘产生。考虑到本项目原料比重比较大，而扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、温度等因素有关。本项目建筑尾矿预处理后的砂石堆放在封闭式的原料堆场内，在原料装卸过程中无组织粉尘经重力沉降作用、围挡阻隔后，排放量较少。本评价采装粉尘量采用清华大学装卸扬尘公式计算： Q=M.e0.64U.e-0.27w.H1.238 式中：Q—装卸扬尘，g/次； U—平均风速，因在封闭的厂房内，取0.5m/s； M—车辆吨位，取值20t； W—物料湿度，取值10%； H—装卸高度，取值1.5m。 - 经计算，物料装车时机械落差的起尘量为44g/次，每辆载重车辆运输量为20t，按照装卸原料200万t/a计算，装卸粉尘产生量约4.4t/a，通过洒水防尘和原料堆场封闭处理措施处理后（抑尘率按90%），排放量约0.44t/a，以无组织形式排放。 - 2）预处理生产线的破碎筛分粉尘 ①破碎筛分粉尘 通过类比《逸散性工业粉尘控制技术》，项目生产过程中破碎筛分粉尘产生源强为0.75kg/t-料，本项目建筑尾矿经洗砂分离后，约有50万吨废石需要破碎，则粉尘产生量为375t/a。投料破碎筛分粉尘经过布袋除尘器处理后通过一根排气筒排放（1#排气筒），粉尘收集效率90%，去除效率为99%，工作时间4800小时，则有组织排放量为3.38t/a，排放速率为0.7kg/h，风量为1.5×105m3/h，排放浓度为4.69mg/m3，无组织产生量为37.5t/a，厂区定期洒水抑尘，可以削减起尘量的90%，则无组织排放量为3.75t/a。 - 3）预拌混凝土生产线粉尘 ①输送、计量粉尘 本项目砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送（密闭）方式完成，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为水泥和粉煤灰粉尘，类比同类商品混凝土项目，该项目在输送、计量、投料过程产生的粉尘量非常小，厂区定期洒水抑尘，此处粉尘量不计。 ②筒仓粉尘 本项目水泥、粉煤灰均为筒仓储藏，筒仓粉尘产生量经对同类企业的类比调查，其与水泥厂水泥筒仓基本相同。本项目筒库采用除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，本项目粉煤灰、水泥均为筒库储藏，经过布袋除尘系统（除尘效率可达99.5%以上）处理，厂房内无组织排放。 本项目筒仓粉尘通过查找第二次全国污染源普查工业源系数手册，物料输送储存过程中颗粒物产生量为0.13kg/t-产品，本项目预拌混凝土生产线产品为130万吨，则粉尘产生量为169吨，经过自带布袋除尘器处理后（处理效率按照99.7%）厂区定期洒水抑尘，可以削减起尘量的90%，粉尘排放量为0.05t。 ③投料搅拌粉尘 通过查找第二次全国污染源普查工业源系数手册，项目搅拌生产过程中落料粉尘产生源强为0.166kg/t-产品，本项目预拌混凝土及水稳碎石产品为130万吨，则粉尘产生量为215.8t/a。搅拌机密闭，搅拌粉尘经过布袋除尘器处理后通过厂内无组织排放，去除效率为99.7%，工作时间4800小时，厂区定期洒水抑尘，可以削减起尘量的90%，则无组织总共排放量为0.06t/a。 - 4）水稳生产线粉尘 ①输送、计量粉尘 本项目砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送（密闭）方式完成，水泥等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量等方式均为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为水泥粉尘，类比同类商品混凝土项目，该项目在输送、计量过程产生的粉尘量非常小，厂区定期洒水抑尘，此处粉尘量不计。 ②筒仓粉尘 本项目水泥、粉煤灰均为筒仓储藏，筒仓粉尘产生量经对同类企业的类比调查，其与水泥厂水泥筒仓基本相同。本项目筒仓采用除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，本项目粉煤灰、水泥均为筒仓储藏，经过布袋除尘系统（除尘效率可达99.5%以上）处理，厂房内无组织排放。 本项目筒仓粉尘通过查找第二次全国污染源普查工业源系数手册，物料输送储存过程中颗粒物产生量为0.13kg/t-产品，本项目预拌混凝土生产线产品为30万吨，则粉尘产生量为39吨，经过自带布袋除尘器处理后（处理效率按照99.7%），厂区定期洒水抑尘，可以削减起尘量的90%，粉尘排放量为0.01t。 ③投料搅拌粉尘 通过查找第二次全国污染源普查工业源系数手册，项目搅拌生产过程中落料粉尘产生源强为0.166kg/t-产品，本项目预拌混凝土及水稳碎石产品为30万吨，则粉尘产生量为49.8t/a。搅拌机密闭，搅拌粉尘经过布袋除尘器处理后通过厂内无组织排放，去除效率为99.7%，工作时间4800小时，厂区定期洒水抑尘，可以削减起尘量的90%，则无组织总共排放量为0.01t/a。 5）干粉砂浆生产线的废气 ①输送、计量粉尘 本项目砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送（密闭）方式完成，水泥等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量等方式均为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为水泥粉尘，类比同类商品混凝土项目，该项目在输送、计量过程产生的粉尘量非常小，厂区定期洒水抑尘，此处粉尘量不计。 ②筒仓粉尘 本项目干粉砂浆生产线的废气主要为筒仓废气。其中筒仓废气同水稳生产线的筒仓废气计算一致，通过查找第二次全国污染源普查工业源系数手册，物料输送储存过程中颗粒物产生量为0.19kg/t-产品，本项目干粉砂浆生产线产品为40万吨，则粉尘产生量为76吨，经过自带布袋除尘器处理后（处理效率按照99.7%），厂区定期洒水抑尘，可以削减起尘量的90%，粉尘排放量为0.02t。 ③搅拌粉尘 通过查找第二次全国污染源普查工业源系数手册，项目搅拌生产过程中落料粉尘产生源强为0.523kg/t-产品，本项目干粉砂浆为40万吨，则粉尘产生量为209.2t/a。搅拌粉尘经过布袋除尘器处理后通过2#排气筒排放，搅拌机密闭，去除效率为99.7%，收集效率取95%，则有组织产生量为198.74t/a，排放量为0.6t/a，工作时间4800小时厂区定期洒水抑尘，可以削减起尘量的90%，则无组织产生量为10t/a，排放量为1.0t/a。 6）运输扬尘 本工程外购原材料水泥、粉煤灰、建筑尾矿、干砂均采用汽车运输。原料来源比较多，成品运输则直接由厂区运往各个施工地点。 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V——汽车速度（km/h）； W——汽车质量（t）； P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60。 由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表5-4。 表5-4 汽车运输道路扬尘量预测结果 汽车平均速度 （km/h）; 汽车平均质量（t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆）. 5; 30; 0.60; 0.49. 10; 30; 0.60; 0.98. 20; 30; 0.60; 1.96. 项目成品混凝土及干粉砂浆年运输量为200万t/a，单车平均每次运输量为30t，则需运输66667车次；原料建筑尾矿年运输量为200万t，单车每次运输量约30t，则需运输66667车次；原料水泥、粉煤灰年运输量为35万t，单车每次运输量30t，则需运输11667车次；外购干砂35万t，则需运输11667车次；外加剂年运输量为0.83万吨，单车每次运输量30吨，则需运输277车次，项目年运输量总计约156945车次，汽车扬尘量以0.49kg/km˙辆计，在厂区内行驶距离以100m计，进出项目车辆平均车重按30t计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为7.69t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输的不利影响，厂区安装有自动喷水装置；砂子和石子运输车辆严密遮盖；粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落，厂区入口处设置洗车台，冲洗车身及轮胎泥沙，采取以上措施后，可使粉尘降低95%左右，即汽车运输在厂区内外扬尘排放量约为0.38t/a。 （2）油烟废气 厂区内设置职工餐厅，设置2个灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001），本项目食堂为小型规模，安装一台静电式油烟净化器，其净化效率不低于60%，每个基准灶头排风量以2000m3/h计，就餐人数按50人/d计，年工作300天，每个灶头日煎炒时间约3h。 根据类比调查，目前居民食用油用量约为30 g/人·d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%，则项目食堂耗油量为450kg/a，油烟产生量为12.7kg/a，产生浓度为3.5mg/m3，处理后排放量为5.1kg/a，排放浓度为1.4mg/m3。 表5-5 项目废气产生与排放一览表汇总 车间 名称; 污染源; 污染因子; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 污染防治措施; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 原料堆场; 原料装卸; 粉尘; 4.40; /; 洒水抑尘+堆场封闭处理; 0.44; /. 道路; 运输; 运输扬尘; 7.69; /; 洒水抑尘; 0.38; /. 建筑尾矿预处理线; 破碎筛分; 粉尘 （有组织）; 337.50; 468.75; 集气罩+脉冲布袋除尘器+1#19米高排气筒; 3.38; 4.69. 粉尘（无组织）; 37.50; /; 洒水抑尘; 3.75; /. 预拌混凝土生产线; 输送计量; 无组织粉尘; 少量; /; 洒水抑尘; 少量; /. 筒仓粉尘; 169.00; /; 自带布袋除尘+洒水抑尘; 0.05; /. 搅拌粉尘; 215.80; /; 自带布袋除尘+洒水抑尘; 0.06; /. 水稳线; 输送计量; 无组织粉尘; 少量; /; 洒水抑尘; 少量; /. 筒仓粉尘; 39.00; /; 自带布袋除尘+洒水抑尘; 0.01; /. 搅拌粉尘; 49.80; /; 自带布袋除尘+洒水抑尘; 0.01; /. 干粉砂浆生产车间; 输送计量; 无组织粉尘; 少量; /; 洒水抑尘; 少量; /. 筒仓放空; 76.00; /; 自带布袋除尘+洒水抑尘; 0.02; /. 搅拌粉尘; 有组织粉尘; 198.70; 2070.2; 集气罩+脉冲布袋除尘器+2#19米高排气筒; 0.60; 6.20. 无组织粉尘; 10.46; /; 洒水抑尘; 1.00; /. 食堂; 油烟; 1.27×10-2; 3.5; 油烟净化器+排气筒; 5.1×10-3; 1.40. 综上，运营期有组织颗粒物排放满足《关中地区重点行业污染物排放标准》（DB 61/941-2018）表1水泥工业大气污染物排放浓度限值，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）小型规模标准。 表5-6 物料平衡列表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 建筑尾矿; 2000000; 预拌混凝土; 1300000. 干砂; 350000; 干粉砂浆; 400000. 水泥; 250000; 水稳料; 300000. 粉煤灰; 100000; 粉尘（无组织）; 5.68. 添加剂; 8300; 粉尘（有组织）; 3.98. 水; 100629; 除尘器收尘; 1136.17. /; /; 洗砂泥浆（不含水）; 807763.17. /; /; 沉淀池沉渣; 20. 合计; 2808929; 合计; 2808929. ### 2、废水 项目用水来自市政供水管网。本项目用水主要为搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水、作业区地面冲洗水、员工生活污水、生产用水、绿化用水及道路洒水。 （1）用排水量计算 ①搅拌机清洗水 生产设备搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净，停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。搅拌机共3台，2台需要清洗，按搅拌机平均每二天冲洗一次，每台搅拌机每次用水按1.0m3计，则每次冲洗水为2.0m3计，则搅拌机冲洗用水量为1.0m3/d，300m3/a，污水产生系数按0.8计。 ②洗砂工艺用水：项目洗砂水循环使用，废水流至沉淀池三级沉淀后回用。项目年洗砂量为200万t。按照洗砂用水量1m3/t产品，本项目洗砂用水量为2×106m3/a，6666.7m3/d，循环水量为6333.4t/d，新鲜水补充量为333.3m3/d；洗沙废水经沉淀后，循环利用不外排。 ③运输车辆清洗水 项目单车一次运输量最大为30t，项目年运输量总计约156945车次，每天约需运输523次，每次均需冲洗。据调查实际冲洗水量0.4m3/辆.次，合计209.2m3/d， 62760m3/a，污水产生系数按0.8计；产生47.07m3/d，循环水量为192.16m3/d，新鲜水补充量为17.04m3/d。 ④商品混凝土作业区地面冲洗水 本项目搅拌工作区面积约3000m2，冲洗水量按1.0 m3/100m2·d计，用水量为30 m3/d，年用水量为9000m3，污水产生系数按0.8计。 ⑤员工生活用水：根据《陕西省行业用水定额的通知》，职工生活用水定额为120L/人·天计，本项目共有员工50人，年工作300天，则总用水量为6m3/d，年用水量为1800m3 ,生活污水产生系数按0.8计；则排放量为1440m3/a。 ⑥生产用水：根据企业提供的数据，生产每方混凝土用水量约为0.15m3，则年用水量为100628.9 m3，合每天用水量为335.4m3/d。 ⑦厂区抑尘洒水 依据GB50013-2006《室外给水设计规范》，浇洒道路用水可按浇洒面积以2.0L-3.0L/d计算，本项目取3L/d，面积按照4500m2来计，全年按照300天浇水，即需用水量4050m3。 项目排水采用雨、污分流制系统。搅拌机、运输车辆、作业区清洗污水及洗砂用水经沉淀池处理后回用，并设置洗车台；生活污水经化粪池处理后外排；生产用水全部进入产品中，不产生废水；绿化用水、道路洒水全部挥发损耗，不外排；项目水平衡及污水走向情况见下图： # 表5-7 本项目给排水量一览表 （单位：m3/d） 类别; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排放量（m3/d）; 废水回用量（m3/d）. 搅拌机清洗水; 1; 0.2; 0; 0. 运输车辆清洗水; 17.04; 41.84; 0; 192.16. 地面冲洗水; 30; 8; 0; 0. 洗砂用水; 333.3; 333.3; 0; 6333.4. 生产用水; 850; 0; 0; 0. 员工生活用水; 6; 1.2; 4.8; 0. 抑尘洒水; 13.5; 13.5; 0; 0. 总计; 1250.84; 398.04; 4.8; 6525.56. 图5-6 项目水平衡图（m3/d） （2）废水污染物产生情况 项目排放的污水为员工生活废水，产生量共计1440m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油类，项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网。参照同类项目污水水质，具体各污染物产生及排放情况见下表。 表5-8 废水污染物产生情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 废水1440m3/a; 水质(mg/L); 350; 280; 200; 35; 20. 产生量(t/a); 0.504; 0.403; 0.288; 0.050; 0.029. 出水(mg/L); 298; 238; 170; 35; 15. 排放量(t/a); 0.428; 0.323; 0.187; 0.050; 0.022. ### 3、噪声 根据项目工程布局及建设内容，项目主要噪声源为生产设备、废气处理设备噪声，其噪声源强在70~95dB（A）之间。各声源声级值详见下表。 表5-9 项目运营期噪声源强一览表 序号; 噪声源; 数量 （台/套）; 噪声级 dB（A）; 声源类型; 位置; 降噪措施; 与厂界距离（米）. 东; 南; 西; 北. 1; 砂石分离回收一体机; 1; 95; 频发; 生产车间; 墙体隔声、减振、柔性连接减振。; 80; 60; 60; 40. 2; 碎石回收一体机; 1; 80; 频发; 70; 50; 70; 50. 3; 自动拉板压滤机; 2; 95; 频发; 50; 40; 90; 60. 4; 破碎斗提机; 1; 90; 频发; 60; 70; 80; 30. 5; 筛分斗提机; 1; 85; 频发; 70; 55; 70; 45. 6; 高速制砂机; 1; 70; 频发; 60; 45; 80; 55. 7; 料仓; 14; 70; 频发; 90; 50; 50; 50. 8; 搅拌机; 3; 80; 频发; 40; 30; 100; 70. 9; 柴油发电机; 1; 85; 频发; 90; 70; 50; 30. ### 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要包括除尘器收尘、生活垃圾、洗砂泥浆、废机油和沉淀池沉渣。 （1）除尘器收尘 根据工程分析，除尘器收尘量约为1136.17t/a，收集的粉尘全部回用于生产。 （2）生活垃圾 生活垃圾按1.0kg/（人·天）计算，项目员工人数为50人，则生活垃圾产生量为15t/a，生活垃圾必须分类收集堆放，统一清运至环卫部门指定地点。 （3）洗砂泥浆 本项目洗砂废水沉淀后经压滤机收集后外售于花卉公司，产生量约为1615526.34t/a，约为161.55万t/a，含水率约为50%，则含泥为807763.17t/a。本项目沉淀池出水的水罐中加入了絮凝剂，增加沉淀率。 （4）废机油 项目生产设备检修过程产生的废机油，产生量约0.05t/a，属于危废HW08废矿物油与含矿物油废物、危废代码（900-249-08）”。 （5）沉淀池沉渣 本项目车辆冲洗废水、设备清洗废水经沉淀后循环利用，不外排。本项目沉淀池沉渣约为20t/a。 项目固废产生及处置方式见下表。 表5-10 项目固废汇总表 序号; 名称; 产生环节; 属性; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 除尘器收尘; 除尘过程; 一般固废; 1136.17; 回用于生产. 2; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 15; 环卫统一清运. 3; 洗砂泥浆; 沉淀池; 一般固废; 161.55万; 外售. 4; 废机油; 设备检修; 危险废物（900-249-08）; 0.05; 交危废资质单位处置. 5; 沉淀池沉渣; 生产过程; 一般固废; 20; 回用.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 |  | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建筑尾矿预处理线 | 破碎筛分粉尘（有组织） |  | 468.75mg/m3、337.5t/a | 4.69mg/m3、3.38t/a |
|  |  | 破碎筛分粉尘（无组织） |  | 37.5t/a | 3.75t/a |
|  | 预拌混凝土生产线 | 输送计量 | 粉尘（无组织） | 少量 | 少量 |
|  |  | 筒仓放空 |  | 169t/a | 0.05t/a |
|  |  | 投料搅拌粉尘 |  | 215.8t/a | 0.06t/a |
|  | 水稳线 | 输送计量 | 粉尘（无组织） | 少量 | 少量 |
|  |  | 筒仓放空 |  | 39t/a | 0.01t/a |
|  |  | 投料搅拌粉尘 |  | 49.8t/a | 0.01t/a |
|  | 干粉砂浆生产车间 | 输送计量 | 粉尘（无组织） | 少量 | 少量 |
|  |  | 筒仓放空 |  | 76t/a | 0.02/a |
|  |  | 搅拌粉尘 | 粉尘（有组织） | 2070.2mg/m3、198.7t/a | 6.2mg/m3、0.60t/a |
|  |  |  | 粉尘（无组织） | 10.46t/a | 1.0t/a |
|  | 原料库 | 装卸粉尘 |  | 4.4t/a | 0.44t/a |
|  | 道路 | 运输扬尘 |  | 7.69t/a | 0.38t/a |
|  | 职工餐厅 | 油烟 |  | 3.5mg/m3，12.7kg/a | 1.4mg/m³，5.1kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD |  | 350mg/m3，0.504t/a | 298mg/m3，0.428t/a |
|  |  | BOD5 |  | 280mg/m3，0.403t/a | 238mg/m3，0.323t/a |
|  |  | SS |  | 200mg/m3，0.288t/a | 170mg/m3，0.187t/a |
|  |  | NH3-N |  | 35mg/m3，0.050t/a | 35mg/m3，0.050t/a |
|  |  | 动植物油 |  | 20mg/m3，0.029t/a | 15mg/m3，0.022t/a |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 除尘器收尘 |  | 1136.17t/a | 1136.17t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 15t/a | 15t/a |
|  | 沉淀池 | 洗砂泥浆 |  | 161.55万t/a | 161.55万t/a |
|  | 设备检修 | 废机油 |  | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 |  | 20t/a | 20t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备噪声以及厂区的运输车辆噪声，其噪声声功率级在70～95dB（A）之间。采取隔声、减振等降噪措施后，可减小对外部环境的影响。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够可附另页） 项目区域内没有国家保护动植物。项目的建设过程中通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |  |

施工期环境影响分析 施工期间，主要污染源及其环境影响分析如下。 ## 一、废水 该项目施工期间施工人员约15人，施工期间施工人员排放的污水量为180m3。污水中污染物产生浓度和污染物产生量为COD：280mg/L、50.4kg，NH3-N：35mg/L、6.3kg。施工期间生活污水经化粪池处理后排入集镇污水管网。 施工废水主要为混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料保湿、材料拌制等工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 项目在施工期产生的废水对周围环境产生的影响较小。 ## 二、废气 施工期大气环境的污染源主要为施工扬尘、施工机械及车辆尾气等。 （1）扬尘影响评价 项目扬尘污染主要为场地平整临时堆放土方，因风干及大风等易造成扬尘。由于项目施工期较短，临时堆放的土方采用土工防尘网，施工扬尘对环境影响较小。 根据建设工程施工扬尘污染防治标准、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》、《杨凌示范区铁腕治霾蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》等提出要求： ①施工方应在用地周边进行围档，围档设置高度不低于1.8米。 ②对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ③运输车辆应保持工况良好，不应超载运输，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。 ④施工现场尽量实施建筑材料统一堆放管理，水泥等尽量利用附近的现有库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。 ⑤采用商品混凝土施工，禁止现场搅拌混凝土。 ⑥严格施工扬尘监管。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆遮盖运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 ⑦全面提升施工扬尘管控水平。全面落实“禁土令”，严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+扬尘排放质量管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。制定出台不诚信施工单位退出市场机制和取消招投标资质机制。 ⑧控制道路扬尘污染。严格道路保洁作业标准，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，从源头上防止道路扬尘。 通过这些措施，可有效的减缓施工扬尘对周围空气环境的影响，使扬尘浓度满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值。 （2）设备和车辆尾气影响评价在场地平整作业中，由于使用柴油机等设备，将有少量的尾气产生。但由于施工期较短，废气污染源具有间歇性和流动性，废气量较小，因此对局部地区的大气环境影响较小。 综上所述，由于本项目施工期较短，通过加强管理、切实落实好以上污染防治措施，施工期对大气环境的影响将会大大降低，同时其对大气环境的影响也将随施工的结束而消失。 ## 三、噪声 （1）声环境影响因素分析 根据类比调查及本项目工程可研提供的主要设备选型等有关资料分析，设备高达80dB(A)以上的噪声源施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机等，仅在昼间施工。 （2）预测方法 在施工噪声预测计算中，施工机械噪声衰减模式如下： △L＝L1－L2＝20lg(r2/r1) 式中：△L——距离增加产生的噪声衰减值(dB)； L1——距点声源r1处的噪声值(dB)； L2——距点声源r2处的噪声值(dB)。 （3）施工噪声影响预测结果及影响分析 表6-1 施工机械噪声影响预测结果表 序号; 设备 名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 1; 翻斗机; 89; 3; 70; 55; 16; 95. 2; 推土机; 90; 5; 50; 281. 3; 装载机; 86; 5; 32; 177. 4; 挖掘机; 85; 5; 28; 158. 5; 振捣棒; 100; 5; 14; 79. 6; 电 锯; 103; 1; 45; 251. 7; 切割机; 88; 1; -; 45. 8; 移动空压机; 92; 3; 37; 212. 9; 升降机; 78; 1; -; 14. 从表中可以看出，施工机械的噪声由于声级较高，昼间施工大部分机械噪声距施工场地50m以外可达到标准要求，夜间离声源设备281m的距离方能达标。建设单位通过低噪声施工设备选择、合理的施工安排、严格的施工管理及场界周围1.8m围墙隔挡等减少对周边敏感点的影响。 （4）施工机械噪声防治措施 昼间施工大部分机械噪声距施工场地40m～50m以外可达到标准要求。施工过程中采用的机械设备产生的噪声较大，建议施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对环境的影响。 ①选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ②合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 ③合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车车速，尤其进入乡村等声敏感区时应限速禁鸣；对运输车辆定期维修、养护。 由于施工噪声影响的时间较短，工程施工产生的噪声具有阶段性和短期性，仅在短时期内对声环境产生一些影响，施工结束后噪声影响消失。工程施工对区域声环境造成的短期影响是可以接受的。施工期结束后，上述影响即消失。 ## 四、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 施工期建筑垃圾收集后统一堆放于指定地点，由施工方统一清运；生活垃圾由环卫部门统一清运。 本项目施工期时间较短，施工期结束后，产生的少量污染物随之消散，对外环境无明显影响。 运营期环境影响分析： ## 一、大气环境影响分析 ### 1、废气达标排放分析 项目运营期废气主要为①输送、计量粉尘；②破碎筛分粉尘；③筒库粉尘；④原料堆场物料装卸粉尘；⑤搅拌粉尘；⑥运输道路扬尘。 项目生产过程中设备进行全封闭，项目建筑尾矿预处理线破碎筛分设一台布袋除尘器处理后由一根15米排气筒排放（1#排气筒），颗粒物排放浓度为4.69 mg/m3，排放速率为0.7kg/h，干粉砂浆生产线搅拌粉尘设置一台布袋除尘器后由排气筒排放（2#排气筒），颗粒物排放浓度为6.2 mg/m3，排放速率为0.12kg/h，颗粒物排放浓度及排放速率均符合《关中地区重点行业污染物排放标准》（DB 61/941-2018）表1水泥工业大气污染物排放浓度限值。 项目有组织废气排放参数及达标排放论证详见下表 表6-2 项目有组织废气排放参数及达标情况一览表 废气名称; 污染物名称; 预测排放参数; 允许排放值; 是否达标. 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 处理效率; 允许排放速率kg/h; 允许排放浓度mg/m3; 处理效率. 破碎、筛分废气; 颗粒物; 0.7; 4.69; 99; /; 10; /; 是. 干粉砂浆搅拌粉尘; 颗粒物; 0.12; 6.2; 99.7; /; 10; /; 是. 从上表可以看出，有组织烟尘符合《关中地区重点行业污染物排放标准》（DB 61/941-2018）表1水泥工业大气污染物排放浓度限值。 综上所述，项目所有有组织废气均能达标排放。 ### 2、大气环境影响预测与分析 （1）评价等级及范围 ①气象数据 杨凌示范区属东亚暖温带半湿润半干旱气候区，具有春暖多风，夏热多雨、秋热凉爽多连阴雨、冬寒干燥等明显的大陆性季风气候特征。多年平均气温为13.5℃，最高气温为43℃，最低气温为-17℃，无霜期211天。年均日照时数2163.8小时，年总太阳辐射量114.86千卡/平方厘米，年均降水量635.1毫米。本区域近30年主导风向为W，夏季主导风向为E，最大风速21.7米/秒。风玫瑰图见图2-1。区内灾害性天气主要有干旱、连阴雨、大风、冰雹、霜冻、干热风等，其中干旱时本区最严重的灾害性天气。 ②地形数据 本项目为报告表编制，预测评估不需地形参数。 营运期的废气主要为主要是①输送、计量粉尘；②破碎筛分粉尘；③筒仓粉尘；④原料堆场物料装卸粉尘；⑤投料搅拌粉尘；⑥道路扬尘。 估算模型参数表见表6-3。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的arescreen模型对有机废气排气筒进行预测。 表6-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 20万. 最高环境温度/℃; 43. 最低环境温度/℃; -17. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ③估算结果 本项目主要废气为①输送、计量粉尘；②破碎筛分粉尘；③筒库粉尘；④原料堆场物料装卸粉尘；⑤投料搅拌粉尘；⑥运输道路扬尘。因此，本次评价根据污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用估算模式计算污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，按各污染源分别确定其评价等级，取评价级别最高者作为项目的评价等级。 预测结果见表6-4： 表6-4 预测结果一览表 污染物; 最大贡献浓度（mg/m3）; 最大占标率（%）. 有组织废气（1#排气筒）; 颗粒物; 0.003919; 0.44. 有组织废气（2#排气筒）; 颗粒物; 0.000697; 0.08. 无组织废气; 颗粒物; 0.082477; 9.16. ④工作等级判定 表6-5 评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax＜1%. 由以上可知最大浓度占标率≥1%，但是＜10%，大气评价为二级，无需进一步预测和评价，需对污染物排放量进行核算，污染物排放量核算结果见表6-9。 （2）正常工况大气环境影响预测估算 ①初步预测因子 由于本项目主要大气污染物为①输送、计量粉尘；②破碎筛分粉尘；③筒库粉尘；④原料堆场物料装卸粉尘；⑤投料搅拌粉尘；⑥运输道路扬尘，因此，确定本项目的初步预测因子为颗粒物。 ②估算模式 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模式中的AERSCREEN模型进行估算。 ③估算方案 根据估算模式计算多种预设的气象组合条件下，本项目污染物的最大地面浓度贡献值，以及对监测点的小时浓度影响。 ④正常工况污染源参数 根据工程分析，排放源参数见下表。 表6-6 点源预测参数表 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速（m/s）; 烟气 温度/℃; 年排放时间h; 排放速率 （kg/h）. 1#排气筒; 108.104382 34.235025; 455; 19; 0.6; 19.6; /; 4800; 颗粒物; 0.7. 2#排气筒; 108.103567 34.235065; 455; 19; 0.6; 19.6; /; 4800; 颗粒物; 0.12. 表6-7 面源预测参数表 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放时间h; 排放速率 （kg/h）. X; Y. 无组织废气; 0; 0; 455; 140; 133; 0; 16; 4800; 1.18. 表6-8 正常工况废气预测结果表 距离源中心下风向距离（m）; 有组织废气（1#排气筒）; 距离源中心下风向距离（m）; 有组织废气（2#排气筒）. 颗粒物浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 颗粒物浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.000336; 0.04; 10; 0.00006; 0.01. 25; 0.001989; 0.22; 25; 0.000354; 0.04. 50; 0.002539; 0.28; 50; 0.000451; 0.05. 75; 0.003883; 0.43; 75; 0.000691; 0.08. 91; 0.003919; 0.44; 91; 0.000697; 0.08. 100; 0.003856; 0.43; 100; 0.000686; 0.08. 125; 0.003405; 0.38; 125; 0.000606; 0.07. 150; 0.003146; 0.35; 150; 0.000559; 0.06. 175; 0.002811; 0.31; 175; 0.0005; 0.06. 200; 0.002476; 0.28; 200; 0.00044; 0.05. 225; 0.002176; 0.24; 225; 0.000387; 0.04. 250; 0.001918; 0.21; 250; 0.000341; 0.04. 275; 0.000336; 0.04; 275; 0.000302; 0.03. …; …; …; …; …; …. 2300; 0.000551; 0.06; 2300; 0.000098; 0.01. 2325; 0.000547; 0.06; 2325; 0.000097; 0.01. 2350; 0.000543; 0.06; 2350; 0.000097; 0.01. 2375; 0.000539; 0.06; 2375; 0.000096; 0.01. 2400; 0.000535; 0.06; 2400; 0.000095; 0.01. 2425; 0.000531; 0.06; 2425; 0.000095; 0.01. 2450; 0.000528; 0.06; 2450; 0.000094; 0.01. 2475; 0.000524; 0.06; 2475; 0.000093; 0.01. 2500; 0.00052; 0.06; 2500; 0.000092; 0.01. 下风向最大质量浓度及占标率 /%; 0.003919; 0.44; 下风向最大质量浓度及占标率 /%; 0.000697; 0.08. 下风向最大质量浓度距离/m; 91; 下风向最大质量浓度距离/m; 91. 表6-9 正常工况废气预测结果表 距离源中心下风向距离（m）; 无组织废气. 颗粒物浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.046659; 5.18. 25; 0.054332; 6.04. 50; 0.066522; 7.39. 75; 0.077455; 8.61. 95; 0.082477; 9.16. 100; 0.082157; 9.13. 125; 0.078108; 8.68. 150; 0.069566; 7.73. 175; 0.061113; 6.79. 200; 0.053766; 5.97. 225; 0.047587; 5.29. 250; 0.042373; 4.71. 275; 0.046659; 5.18. …; …; …. 2300; 0.002441; 0.27. 2325; 0.002406; 0.27. 2350; 0.002371; 0.26. 2375; 0.002338; 0.26. 2400; 0.002305; 0.26. 2425; 0.002273; 0.25. 2450; 0.002241; 0.25. 2475; 0.002211; 0.25. 2500; 0.002181; 0.24. 下风向最大质量浓度及占标率 /%; 0.082477; 9.16. 下风向最大质量浓度距离/m; 95. （3）污染物排放量核算 表6-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 破碎筛分粉尘（1#排气筒）; 颗粒物; 4.69; 0.7; 3.38. 2; 干粉砂浆搅拌粉尘（2#排气筒）; 颗粒物; 6.2; 0.12; 0.6. 总计; 颗粒物; 3.98. 表6-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; 原料堆场; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3的标准要求; 0.5; 0.44. 2; 运输道路; 0.38. 3; 破碎筛分; 3.75. 4; 预拌混凝土线筒仓; 0.05. 5; 预拌混凝土线搅拌; 0.06. 6; 水稳线筒仓; 0.01. 7; 水稳线搅拌; 0.01. 8; 干粉砂浆线筒仓; 0.02. 9; 干粉砂浆线搅拌; 1.0. 总计; 颗粒物; 5.68. 综上，项目废气对环境影响较小。 - （4）大气环境影响评价自查表 根据本项目环境影响评价的主要内容和结论，对本项目大气环境影响评价进行自查，大气环境影响评价自查表见表6-12。 表6-12 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物 （颗粒物 ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准 □; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 R. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子(颗粒物 ); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑. 正常排放短期浓度贡献值; 本项目最大占标率≤100%☑; 本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 本项目最大占标率≤10%□; 本项目最大标率＞10% □. 二类区; 本项目最大占标率≤30%☑; 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; 非正常占标率≤100% □; 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 叠加达标 □; 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（9.66）t/a; VOCs:（）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. ### 3、工艺废气环保措施可行性分析 项目生产过程中设备进行全封闭，项目投料破碎、筛分粉尘，各产尘节点均设置封闭式集气管道收集后引至除尘器处理处理后由19米排气筒排放，干粉砂浆搅拌粉尘经过自带布袋除尘器处理后由19米排气筒排放，排气筒高于周围建筑物五米，排气筒高度可行，系统收集采用密闭或负压收集，局部封闭或隔离，可保证收集效率，筒仓自带布袋除尘，厂区定期洒水抑尘，采用横向纵向喷淋，并设置雾炮洒水，先开喷淋装置再运行，厂区设置推拉式大门或其他，经过以上措施处理后，可以达标排放，并且对周围环境产生影响较小，因此措施具有可行性。 ## 二、水环境影响分析 ### 1、等级判定 项目废水经厂区化粪池处理后排入杨凌示范区污水处理厂，属于三级B间接排放。 # 表6-13 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. ### 2、达标分析 项目运行期产生的废水主要为生活污水。 项目废水排放量为4.8m3/d，本项目总排水量为1440m3/a，生活废水经化粪池处理后排入市政管网。 表6-14 废水污染物产生情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 废水1440m3/a; 水质(mg/L); 350; 280; 200; 35; 20. 产生量(t/a); 0.504; 0.403; 0.288; 0.050; 0.029. 化粪池处理去除率（%）; ≥15; ≥15; ≥15; 0; ≥25. 出水(mg/L); 298; 238; 170; 35; 15. 排放量(t/a); 0.428; 0.323; 0.187; 0.050; 0.022. 排放标准（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 100. 项目废水经厂区化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）的A级标准后排入杨凌示范区污水处理厂。 ### 3、污水处理厂依托可行性分析 本项目位于杨凌示范区污水处理厂收水范围内。杨凌示范区污水处理厂一期工程采用曝气生物滤池处理工艺，日处理规模2.5万吨，已于2004年11月建成投入运营。二期工程建设规模为日处理污水3.5万吨，采用“均质水解池+初沉池+A2/O+二沉池+消毒”处理工艺现已投入运营。目前，杨凌示范区污水处理厂日处理能力达到6万吨，处理后废水可达到一级A类排放标准。项目所在地市政污水管网已接通，污水处理厂剩余处理能力可容纳本项目排水量。项目废水经厂区中药和化药污水站处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级后，排放水质符合污水处理厂进水水质标准，因此项目污水排入杨凌示范区污水处理厂集中处理合理可行。 ## 三、声环境影响分析 项目工程布局及建设内容，项目主要噪声源为生产设备及废气处理设备噪声，其噪声源强在70~95dB（A）之间，采取降噪措施后，噪声可减少20dB（A），具体如下： 表6-15 项目运营期噪声源强一览表 序号; 噪声源; 数量 （台/套）; 噪声级 dB（A）; 声源类型; 降噪后 声级; 降噪措施. 1; 砂石分离回收一体机; 1; 95; 频发; 75; 墙体隔声、减振、柔性连接减振。. 2; 碎石回收一体机; 1; 80; 频发; 60. 3; 自动拉板压滤机; 2; 95; 频发; 75. 4; 破碎斗提机; 1; 90; 频发; 70. 5; 筛分斗提机; 1; 85; 频发; 65. 6; 高速制砂机; 1; 70; 频发; 50. 7; 成品料仓; 14; 70; 频发; 50. 8; 搅拌机; 3; 80; 频发; 60. 9; 柴油发电机; 1; 85; 频发; 65. 项目噪声对周围环境的影响预测选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 据此，室内声源传播衰减公式为： LA（r）=Lp0-TL-20lgr/r0 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A），混凝土墙隔声量按25 dB（A），彩钢房隔声量按20dB（A）计算，本项目厂房为彩钢房，因此隔声量为20dB（A）。 r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A) （3）预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； —— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A) 项目两班制生产，每班运行8h，故对昼、夜间运营期设备噪声进行预测评价，本项目预测结果见下表。 表6-16 项目建设前后受声点噪声值(单位：dB(A)) 测点位置; 现状值; 贡献值; 预测值. 1#项目地东侧; 昼间; 47; 48; /. 夜间; 43; 48; /. 2#项目地南侧; 昼间; 47; 51; /. 夜间; 43; 51; /. 3#项目地西侧; 昼间; 48; 46; /. 夜间; 44; 46; /. 4#项目地北侧; 昼间; 46; 51; /. 夜间; 42; 51; /. 由上表可知，项目厂界昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目噪声对外环境影响可接受。 ## 四、固体废物影响分析 本项目除尘器收尘全部回用于生产；员工生活垃圾集中收集后由环卫统一清运；洗砂泥浆外售于花卉公司，不得随意排放，废机油由有资质单位进行收集处置，沉淀池沉渣回用。 危险废物要放入符合标准的危废暂存间里，加上标签。危废暂存间应满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求：危废暂存间的设计要求如下： （1）贮存区四周应设计防流散围堰； （2）项目产生的各类危险废物应分类分区域单独存放于危险废物暂存区。危废暂存间和各危险废物贮存容器均应按GB15562.2 的要求设置专用的危险废物警示标志。 （3）在危废储存期间，企业须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； （4）危废储存库有专人管理，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5 号）中的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求： （1）厂内由专业人员负责将危险废物分类收集后，由专业人员负责运送。 （2）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所示的标签，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm 以上的空间。 （3）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （4）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （5）在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ## 五、地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价项目分类，本项目属于“60、砼结构构件制造、商品混凝土加工；70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站和155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用中的其他”，均属于地下水环境影响评价IV类项目，根据导则IV类建设项目不需要开展地下水环境影响评价。 本项目可能对地下水产生影响的污染源主要为生产废水收集沉淀池、生活污水的暂存。由于厂区洗砂废水、车辆冲洗水循环利用，生活污水进入化粪池后流入市政管网。因而评价要求项目对场地内沉淀池、化粪池采取硬化防渗措施，杜绝污水渗漏以及防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生；同时应加强危废暂存区地面硬化及防渗处理。 ## 六、土壤环境影响分析 ### 1、评价等级 - 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），土壤污染影响型评价工作等级划分表见下表。 表6-17 土壤污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为建筑尾矿再生利用项目，属于附录A中的环境和公共设施管理业 一般工业固体废物处置及综合利用，为Ⅲ类项目；项目周边敏感程度为不敏感；同时本项目占地面积为15917m2，占地规模为小型。 建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≦5hm2），项目占地为永久占地。本项目占地面积为6800m2（0.68hm2），占地规模属于小型。 建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表： 表 6-18 敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 综上，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 ### 2、土壤环境污染保护措施与对策 项目固体废物均得到妥善处置，不随意堆放；库房、危废间地面进行防腐防渗处理，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，危废暂存间的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》进行，并做好台账管理。 加强污染源防渗措施管理，正常情况下不会因泄漏下渗造成土壤污染影响；事故状态下，可及时发现并处理。从土壤环境影响角度分析，项目建设基本可行。 ## 七、环境管理与监测计划 ### 1、环境管理 （1）施工期 为有效控制、减轻施工期环境污染影响，建设单位必须加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，将本次环评中环保措施要求列入工程施工合同等文件中，确保在施工过程中得到落实。建议在施工地段设置环境监控点，对建筑施工扬尘和施工噪声进行监测，及时掌握施工过程的污染排放状况，并根据施工地段的环境功能区划及有关环境标准要求，采取进一步的污染控制与防治措施。除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专职环境管理监督人员负责，落实各项施工扬尘和噪声控制措施和有关主管部门的要求。专职环境管理监督人员除做好对施工噪声和施工扬尘的控制与管理工作，防止噪声及扬尘污染环境，同时应负责与环境保护主管部门的联络工作。必须夜间作业，可能影响到周围人群的，要提前（至少1天）到环境保护主管部门办理夜间施工审批手续，并以公告形式告知附近居民，同时采取隔声降噪措施。 （2）运营期 本项目运营期应强化环境管理，确保项目运营不影响环境质量及现有环境功能分区。应针对项目特点，建立大气、污水、噪声、固废等相应的环境管理制度，且应有专人负责环境保护工作；关心并积极听取可能受项目环境影响的附近单位的反映，定期向项目管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，接受当地环保部门的监督和管理。 本项目应成立环保工作管理办公室，设兼职环保管理人员 1~2 人。贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定企业的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。严格执行建设项目“三同时”制度。拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。进行环保知识宣传教育，提高职工的环保意识。做好污染事故的应急处理。 项目污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，按要求设置环境管理台账。 为确保环境质量不断提升，项目应遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 2、环境监测 本项目监测计划应包括：一为竣工验收监测，二为营运期的常规监测。 ①竣工验收监测：项目应及时对环保“三同时”设施进行竣工验收监测，验收监测项和监测方法与运营期环境监测相同。 ②营运期常规监测：项目正常运营期间污染源的监测。根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），项目运营期具体监测计划见下表。为观察无组织颗粒物排放情况，本项目在大门口安装在线监测系统。 表6-19 项目运营期环境监测计划明细表 序号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 污染源 监测; 噪声; 厂界四周及敏感点; LAeq; 每季度一次（每次分昼、夜测定）. 2; 废气; 排气筒; 颗粒物; 每两年一次. 3; 厂界上下风向; 颗粒物; 每季度一次. 4; 油烟排放口; 油烟; 每年一次. ### 3、项目环保措施及投资清单 本项目总投资20050万元，其中环保投资242.5万元，占总投资1.2%，详见下表。 表6-20 项目环保投资明细表 类型; 污染源; 环保措施; 数量（个）; 环保投资（万元）. 大气污染物; 破碎筛分; 布袋除尘器+1根排气筒; 1; 100. 干拌砂浆生产线; 搅拌; 布袋除尘器+1根排气筒; 1; 100. 筒仓粉尘; 自带布袋除尘; 7; /. 输送计量; 密闭+洒水; /; 2. 水稳线与预拌混凝土生产线; 筒仓粉尘; 自带布袋除尘; 7; /. 输送计量; 密闭+洒水; /; 4. 投料搅拌; 自带布袋除尘; 1; /. 食堂; 油烟净化器; 1; 2. 水污染物; 生活废水; 化粪池; 1; 4. 生产废水; 沉淀池; 2; 3. 食堂; 油水分离器; 1; 2. 车辆冲洗; 洗车台; 1; 1. 噪声; 设备噪声; 隔声、减振、柔性连接; /; 5. 固废; 生活垃圾; 加盖垃圾桶; 若干; 0.5. 危废; 危废收集桶、处置; 若干; 2. 危废暂存间; 1个; 5. 一般固废; 压滤机; 2个; 2. 绿化; 4. 运行维护费用; 2. 环境管理与监测费用; 4. 合计; 242.5. ### 4、环保验收清单 项目环保验收清单见下表： 表6-21 项目环境保护竣工验收清单 污染 种类; 污染源; 环保设施内容; 数量; 规模; 效果. 废气; 建筑尾矿预处理线; 破碎、筛分粉尘; 封闭设置，配套布袋除尘器1#，+一根19m排气筒（1#）; 1套; /; 运营期有组织颗粒物排放执行《关中地区重点行业污染物排放标准》（DB 61/941-2018）表1水泥工业大气污染物排放浓度限值，无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3的标准要求。. 干粉砂浆生产车间; 筒仓粉尘; 仓顶自带布袋除尘器; 7套; /. 搅拌; 布袋除尘器+一根19m排气筒（2#）; 1套; /. 输送计量; 密闭+洒水; /; /. 水稳线; 筒仓粉尘; 仓顶; 3套; /. 输送计量; 密闭+洒水; /; /. 投料搅拌; 自带布袋除尘器; /; /. 预拌混凝土生产线; 筒仓粉尘; 仓顶; 4套; /. 输送计量; 密闭+洒水; /; /. 投料搅拌; 自带布袋除尘器; /; /. 原料堆场; 封闭，洒水; 1套; /. 运输道路; 洒水; /; /. 职工 餐厅; 厨房; 油烟净化器; 1套; 处理 效率≥60%; 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小规模饮食业要求. 废水; 车辆进出冲洗; 冲洗废水; 沉淀池; 1个; 400m3; 循环利用，不外排. 厂房; 地面冲洗废水. 厂房; 搅拌机清洗废水. 厂房; 洗砂废水; 沉淀池; 1个; 400m3. 职工 生活; 生活污水; 化粪池; 1座; 54 m3; GB 8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准。. 餐厅; 烹饪间; 油水分离器; 1个; /. 噪声; 生产设备运行 机械噪声; 设备减振、隔声等设施; /; /; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2002）3类标准. 固废; 洗砂泥浆; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 沉淀池沉渣; /; /; /. 生产过程; 除尘器收尘; /; /. 生活垃圾; 垃圾桶; /; /. 废机油; 危废暂存间; 1个; 5m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. ### 5、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表：

表6-22   污染物排放清单一览表

| 类别 | 工程组成 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 |  | 排放污染物 种类 |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） | 总量指标（t/a） | 排放污染物分时段要求 | 排污口 信息 | 执行标准 | 向社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 建筑尾矿预处理线（破碎筛分） | 集气罩+布袋除尘器+一根19m排气筒+密闭 |  | 有组织 | 颗粒物 | 4.69 | 3.38 | / | 连续 | 1根19m排气筒，并设明显标志 | 运营期有组织颗粒物排放执行《关中地区重点行业污染物排放标准》（DB 61/941-2018）表1水泥工业大气污染物排放浓度限值，无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3的标准要求。 | 废气治理措施、设计参数、去除效率及其运行情况 |
|  |  |  |  | 无组织 | 颗粒物 | / | 3.75 | / | 连续 |  |  |  |
|  | 原料装卸 | 厂区封闭+洒水抑尘 |  | 无组织 | 颗粒物 | / | 0.44 | / | 连续 | / |  |  |
|  | 运输道路 | 洒水抑尘 |  | 无组织 | 颗粒物 | / | 0.38 | / | 连续 |  |  |  |
|  | 预拌混凝土线 | 自带布袋除尘+洒水抑尘+厂区封闭 |  | 无组织 | 颗粒物（筒仓） | / | 0.05 | / | 连续 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物（输送机量） | / | 少量 | / | 连续 | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 搅拌粉尘 | / | 0.06 | / | 连续 | / |  |  |
|  | 水稳线 |  |  |  | 颗粒物（筒仓） | / | 0.01 | / | 连续 | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物（输送机量） | / | / | / | 连续 | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 搅拌粉尘 | / | 0.01 | / | 连续 | / |  |  |
|  | 干粉砂浆生产线 | 自带布袋除尘+洒水抑尘+厂区封闭 |  | 无组织 | 颗粒物（筒仓） | / | 0.02 | / | 连续 | / |  |  |
|  |  | 集气罩+布袋除尘器+一根19m排气筒+密闭 |  | 有组织 | 搅拌粉尘 | 6.2 | 0.6 | / | 连续 | 1根19m排气筒，并设明显标志 |  |  |
|  |  | 洒水抑尘+厂区封闭 |  | 无组织 |  | / | 1.0 | / | 连续 | / |  |  |
|  |  | 洒水抑尘+厂区封闭 |  | 无组织 | 颗粒物（输送机量） | / | / | / | 连续 | / |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 |  | / | 油烟 | 1.4 | 5.1×10-3 | / | 间断 | / | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小规模饮食业要求 |  |
| 废水 | 生活过程 | 油水分离器+化粪池 |  | COD |  | 298mg/L | 0.428 | / | 运营期全时段 | / | GB 8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准。 | 生活污水回用情况 |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 238mg/L | 0.323 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS |  | 170 mg/L | 0.187 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  | 35mg/L | 0.050 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 |  | 15mg/L | 0.022 | / |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备运行 | 隔声、减振、柔性连接 |  | Leq |  | 厂界达标排放 |  | 无 | 运营期全时段 | 产噪车间设明显标志 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 噪声治理措施；例行监测达标情况 |
| 一般固废 | 生产过程 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 生活垃圾 |  | / | 15 | 无 | 运营期全时段 | 垃圾收集点设明显标志 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单中有关要求 | 产生情况及其去向 |
|  |  | 生产过程除尘器收尘 | 回用 | 生产过程除尘器收尘 |  | / | 1136.17 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 沉淀池洗砂泥浆 | 外售 | 洗砂泥浆 |  | / | 161.55万 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 回用 | 沉淀池沉渣 |  | / | 20 | 无 |  |  |  |  |
| 危险废物 | 生产过程 | 废机油 | 交由有资质单位处理 | HW08 900-214-08 |  | / | 0.1 | 无 | 间断 | / | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的规定要求 | 产生情况及其去向 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料堆场 | 装卸粉尘 | 封闭式原料库、安装喷雾洒水装置 | 运营期有组织颗粒物排放执行《关中地区重点行业污染物排放标准》（DB 61/941-2018）表1水泥工业大气污染物排放浓度限值，无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3的标准要求。 |
|  | 运输道路 | 运输道路扬尘 | 洒水抑尘 |  |
|  | 建筑尾矿预处理线 | 破碎、筛分粉尘 | 封闭设置，配套吸尘罩+脉冲布袋除尘器+一根19m排气筒（1#） |  |
|  | 水稳线与预拌混凝土生产线 | 筒仓粉尘 | 仓顶自带布袋除尘器 |  |
|  |  | 输送计量粉尘 | 密闭、洒水抑尘 |  |
|  |  | 投料搅拌粉尘 | 自带布袋除尘器+密闭、洒水抑尘 |  |
|  | 干粉砂浆生产线 | 筒仓粉尘 | 仓顶自带布袋除尘器 |  |
|  |  | 输送计量粉尘 | 密闭、洒水抑尘 |  |
|  |  | 投料搅拌粉尘 | 布袋除尘器+一根19米排气筒（2#）+密闭、洒水抑尘 |  |
|  | 厨房 | 油烟 | 净化效率≥60% | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5 SS、NH3-N 动植物油 | 油水分离器+化粪池 | GB 8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准。 |
| 固 体 废 物 | 生产 | 除尘器收尘 | 回用于生产 | 符合环保要求 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 送至环卫部门指定地点 |  |
|  | 沉淀池 | 洗砂泥浆 | 外售花卉公司 |  |
|  | 设备检修 | 废机油 | 厂内危废间暂存，交危废资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 生产 | 沉淀池沉渣 | 回用 | 符合环保要求 |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备噪声、运输车辆噪声，其噪声声功率级在70～95dB(A)之间，采取隔声、减振等降噪措施后，厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会对周围声环境质量带来明显变化。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、废渣和噪声排放采取切实有效地污染防治措施后，可有效地控制和减轻“三废”和噪声排放对环境的污染。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 ### 1、项目概况 项目建设全封闭原料堆场、成品料仓、远程皮带输送线、破碎机、筛洗机、全自动环保干拌砂浆线、水稳线，预拌混凝土生产线，环保除尘和水处理设备、特种车辆等设施设备，形成年综合处理和利用建筑工程尾矿尾料200万吨:年产环保干拌砂浆40万吨、路基水稳材料30万吨，预拌混凝土130万吨。 ### 2、环境质量现状 （1）环境空气 2019年，二氧化硫（SO2）年均浓度，二氧化氮（NO2）年均浓度，一氧化碳（CO）第95百分位24小时平均浓度，臭氧（O3-8h）第90百分位日最大8小时均值，均达到国家环境空气质量二级标准。可吸入颗粒物（PM10）年均浓度，细颗粒物（PM2.5）年均浓度，均超过国家环境空气质量二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 项目所在地的TSP浓度均符合《环境空气质量标准》GB 3095-2012中的二级标准限值。 （2）噪声 项目厂界四周噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类区标准要求。 ### 3、污染物排放情况 （1）废气 ①项目原料装卸粉尘排放量约0.44t/a，以无组织形式排放。 ②预处理线 破碎筛分粉尘有组织排放量为3.38t/a，排放速率为0.7kg/h，无组织排放量为3.75t/a。 ③预拌混凝土生产线 输送、计量、投料过程产生的粉尘量非常小，厂区定期洒水抑尘，此处粉尘量不计；筒仓粉尘排放量为0.05t；投料搅拌粉尘，无组织总共排放量为0.06t/a。 ④水稳线 输送、计量、投料过程产生的粉尘量非常小，厂区定期洒水抑尘，此处粉尘量不计；筒仓粉尘排放量为0.01t；投料搅拌粉尘，无组织总共排放量为0.01t/a。 ⑤干粉砂浆 输送、计量、投料过程产生的粉尘量非常小，厂区定期洒水抑尘，此处粉尘量不计；筒仓粉尘排放量为0.02t/a；投料搅拌粉尘，无组织排放量为1.0t/a。 ⑥运输道路 运输道路扬尘为0.38t/a。 ⑦食堂油烟 本项目食堂为小型规模，安装一台静电式油烟净化器，处理后排放量为5.1kg/a，排放浓度为1.4mg/m3。 （2）废水 项目排放的污水为员工生活废水，产生量共计1440m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油类，项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网。 （3）噪声 项目主要噪声源为生产设备、废气处理设备噪声，其噪声源强在70~95dB（A）之间。通过采取墙体隔声、减振措施、柔性连接，可使噪声源降低20dB（A）。 （4）固废 本项目除尘器收尘1136.17t/a，生活垃圾15t/a、废机油0.1t/a，洗砂泥浆161.55万吨，沉淀池沉渣20t/a。 ### 4、项目运营期环境影响分析 （1）废气：项目生产过程中设备进行全封闭，项目建筑尾矿预处理线破碎筛分设一台布袋除尘器处理后由一根19米排气筒排放（1#排气筒），干粉砂浆生产线搅拌粉尘设置一台布袋除尘器后由排气筒排放（2#排气筒），颗粒物排放浓度及排放速率均符合《关中地区重点行业污染物排放标准》（DB 61/941-2018）表1水泥工业大气污染物排放浓度限值；输送、计量、投料过程产生的粉尘量非常小，厂区定期洒水抑尘；筒仓粉尘经过自带布袋除尘器处理后厂区无组织排放，厂区定期洒水抑尘，粉尘排放量达标；预拌混凝土生产线以及水稳线投料搅拌粉尘，搅拌机密闭，搅拌粉尘经过布袋除尘器处理后通过排气筒排放，无组织粉尘厂区定期洒水抑尘；运输道路扬尘定期洒水抑尘。食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。综上，项目废气对周围环境影响较小。 （2）废水 本项目营运期产生的废水主要是员工生活废水，污染物主要包括COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类。项目废水经厂区化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）的A级标准后排入杨凌示范区污水处理厂，因此本评价认为项目废水对地表水环境影响小。 （3）噪声 本项目运营后，厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求，项目的建设对周围声环境影响小。 （4）固体废弃物 本项目除尘器收尘全部回用于生产；员工生活垃圾集中收集后由环卫统一清运；洗砂泥浆外售于花卉公司，不得随意排放，废机油由有资质单位进行收集处置，沉淀池沉渣回用。 经上述处理后，项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会危害周围环境。 ### 5、项目建设可行性结论 在落实本评价提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，即为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，最大限度地减轻了对外环境的污染。本项目的建设满足可持续发展的要求，从环境影响的角度而言，项目建设是可行的。 ## 二、要求 （1）项目建成后应及时进行环保设施竣工验收，验收通过后方可投入运行。 （2）加强环保设施的维护与管理，保证环保设施的正常运行。 ## 三、建议 严格控制各污染物达标排放，保持环保设施良好运行，并培训职工环保意识，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划，就可将污染影响减至最小。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日