- 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：      杨凌会展配套产业园项目

建设单位（盖章）：陕西杨凌天艺会展文化发展有限公司

安康市环境工程设计有限公司

编制日期：2018年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杨凌会展配套产业园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西杨凌天艺会展文化发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 荆广 |  | 联系人 |  |  | 荆广 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省杨凌示范区高干渠路天工公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18629671395 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 712100 |  |
| 建设地点 | 陕西省杨凌示范区高干渠路天工公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 杨陵区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 2018-611102-87-03-063239 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3524 木竹材加工机械制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 8722.49 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / | 绿化率% |  | / |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 0.6% |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 |  |  | 2019年1月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 - 概述 1、项目由来 随着社会经济的快速发展，企业为了更好的向外宣传公司产品及理念，选择会展展台来提升公司形象。会展制作行业与当下市场经济发展密不可分，有着广阔的市场前景。 陕西杨凌天艺会展文化发展有限公司经杨陵区发展和改革局备案（项目编码2018-611102-87-03-063239），预投资5000万元建设一条会议展示的广告版面、展台等设计、加工及搭建生产线，项目占地8722.49m2，主要建设内容包括一期生产厂房、及配套办公用房等，并购置安装相应的生产设备。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 检索《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于其中的限制类、淘汰类项目，视为允许类。同时，项目已取得杨陵区发展和改革局颁发的陕西省企业投资项目备案确认（附件3），项目建设符合国家产业政策要求。 （2）选址合理性分析 项目位于陕西省杨凌示范区高干渠路天工公司院内。项目用地为租用杨凌天工实业有限公司土地（租赁合同见附件4），租用面积为8722.49 m2，杨凌天工实业有限公司2#厂房一期工程取得杨陵区城乡建设局建设工程规划许可证（编号200415，见附件5）。 项目所在地交通便利，市政配套设施健全，项目生产不产生废水，主要污染物为粉尘，在采取本次环评提出的各项环保设施的前提下，项目污染物均能做到达标排放。通过预测，项目污染物排放对外环境影响较小。 因此，项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 项目生产厂房呈矩形，东西两侧各有一个主入口，厂房东南角为五金工具、电料、材料区，下料区位于厂房东南侧，产品储放区位于厂房西北侧，车间1组、2组、5组、6组位于材料放置区西侧，车间3组、4组位于下料区和产品储存区中间；办公区、员工宿舍、餐厅位于天工公司办公楼3层。项目总体布置比较整齐，功能分区明确，具体平面布置见附图3。 （4）“三线一单”符合性分析 生态保护红线：本项目所在地位于杨凌示范区高干渠路天工公司院内，项目所在地无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内。 环境质量底线：项目生产工艺采取有效的环保设施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目选用低噪声设备，厂界昼夜噪声达标排放，不会对周边居民造成影响；项目无生产废水产生，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起经天工公司厂区化粪池处理后排入市政污水管网；生活垃圾、除尘器收尘集中收集，运至环卫部门指定地点，废边角料收集后外售给废品回收单位，废油脂设废油脂收集桶，定期交有资质单位回收处理，废润滑油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交有资质单位回收处理，各项固废均得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。项目的建设符合杨陵区的环境质量底线要求。 资源利用上线：本项目运营过程中消耗一定量的电，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合杨陵区资源利用上线。 环境准入负面清单：本项目属于C3524 木竹材加工机械制造，为允许类产业，不属于杨陵区负面清单内禁止新建、扩建项目。 3、环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件，陕西杨凌天艺会展文化发展有限公司委托安康市环境工程设计有限公司对杨凌会展配套产业园项目进行环境影响评价工作。接受委托后，本单位立即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目管理提供参考依据。 二、项目地理位置与四邻关系 本项目位于杨凌示范区高干渠路天工公司院内，中心地理坐标为东经108°05'34.73"，北纬34°16'40.41"。项目地理位置见附图1。 项目北侧为空地，西侧为代家坡村（25m），南侧为高干渠路，东侧为空地。项目四邻关系图见附图2。 三、项目概况 1、项目组成 本项目主要建设一期生产厂房，配套建设办公用房、员工宿舍、食堂等辅助工程。项目组成详见表1。 表1 建设项目组成一览表 工程 类别; 主要项目; 建设内容. 主体 工程; 一期 生产厂房; 1F，钢结构，建筑面积7062.44m2，内设下料区、加工车间组（6组），配套安装精密锯、切割机、气泵空压机、弯管机、雕刻机等生产设备. 辅助 工程; 办公楼; 位于原天工办公楼3层，砖混结构，建筑面积1160.5m2，主要为员工办公. 食堂; 位于原天工办公楼3层，砖混结构，建筑面积80m2，设1个灶头. 员工宿舍; 位于原天工办公楼3层，砖混结构，建筑面积1080.5m2. 储运 工程; 储存; 生产厂房内设五金工具区、电料区、材料区用于原辅材料存放，储存区用于成品储存. 运输; 原辅材料及产品采用汽车运输. 公用 工程; 给水; 项目用水主要为生活用水，用水引自市政自来水. 排水; 雨污分流，餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网. 供电; 用电引自国家电网. 采暖及制冷; 办公生活区供暖制冷采用分体式空调. 环保 工程; 废水; 厨房拟安装油水分离器1个，餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活污水经厂区化粪池处理后，进入市政污水管网. 废气; 木板下料工序安装一套中央除尘系统，废气处理后通过一根15m高排气筒排放；焊接工段设置2台移动式焊烟净化器. 厨房安装处理效率不低于60%的油烟净化器处理餐饮油烟. 噪声; 选用低噪声设备、隔声减振等措施. 固废; 生活垃圾、除尘器收尘收集后，由环卫部门清运. 废边角料集中收集后统一外售. 餐饮废油脂由有资质的单位回收处置. 危废设置危废暂存间1处，定期交有资质单位处置. 2、项目产品方案 本项目主要生产内容为会议展台、广告面板的设计与制作，年运行时间300天。 3、项目主要原辅料 项目主要原辅材料及能耗情况见下表： 表2 项目原、辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年耗; 储存方式; 来源. 1; 阻燃九厘板; 625t（50000张）; 材料区; 外购. 2; 阻燃五厘板; 1000t（50000张）. 3; 阻燃密度板; 1500t （50000张）. 4; 阻燃木龙骨; 25t（100000m）. 5; 方管; 500t. 6; 角铁; 300t. 7; 波音软片; 500件. 8; 阻燃地毯; 100000m3. 9; 钉子; 1000件; 五金工具区. 10; 螺丝; 1000件. 11; 锯片; 300片. 12; 气管; 10000m. 13; 砂带; 500箱. 14; 修边刀; 100件. 15; 三通; 200个. 16; 电; 150万kwh; /; 市政供电. 4、主要设备 本项目所用设备具体见下表： 表3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 位置. 1; 精密锯; MJ90YA; 7台; 下料区. 2; 切割机; 飞创FC-355A; 5台. 3; 雕刻机; 奥都1325; 3台. 4; 弯管机; JIAQIAN-76型; 2台; 加工车间. 5; 气泵空压机; 金钱豹SAW-0.9; 6台. 6; 升降机; MODELSLA-20; 6台. 五、公用工程 1、给水、排水 项目用水采用市政自来水，用水主要为员工生活用水、食堂餐饮用水。 排水采用雨、污分流制。雨水排入市政雨水管网。 项目厨房含油废水经油水分离器隔油处理后和生活污水一并经过厂区化粪池处理后，排入市政污水管网。 2、供电 厂区用电由市政电网供给。 3、供暖与制冷 办公生活区采用分体式空调。 六、工程进度 项目计划建设期3个月，即2018年11月—2019年1月，施工人数约为20人/天。 七、劳动定员及工作制度 项目建成后，劳动定员30人，全年工作300天，每天工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用杨凌天工实业有限公司钢结构厂房7062.44m2，砖混结构办公用房1160.05m2，混凝土面场地500m2，租用土地属于工业用地。租用之前厂房内设备器械已全部拆除，不存在历史遗留环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 杨陵区位于东经107°59′~108°08′，北纬34°14′~34°20′之间。东邻武功县，南依渭河和秦岭，西与扶风县接壤，北与武功县、扶风县相邻，是陕西关中平原的腹地。地势西北高东南低，南北呈阶梯地形，海拔在418~540米之间，东西长约16公里，南北宽约7公里，总面积135平方公里。 本项目建设地址位于杨凌示范区水运西路以东，滨河西路以南，水运中心以北，项目地理位置见附图1。 二、地质、地形、地貌 杨陵区东西长约16公里，南北宽约7公里，南望秦岭山脉，紧邻渭河之滨。地质构造属于鄂尔多斯地台南端，地貌类别为渭河冲谷平原和河流阶地，地势北高南低，西高东低，以落差形成三个阶地和渭河滩地。①渭河三级阶地。分布在杨陵北部，海拔511~559米，其面积约占全区总面积的59%；②渭河二级阶地。分布在杨陵中部，海拔452~472米，其面积约占全区总面积的18.5%；③渭河一级阶地。分布在杨陵中南部，海拔431~445米，其面积约占全区面积的13.8％；④渭河滩地。分布在杨陵南部，海拔431~439米，地势平坦，其面积约占全区面积的2.5%。 三、气候、气象 杨陵区属暖温带半干旱半湿润大陆性季风气候，气候温和，四季分明，雨量适中，具有春暖多风，夏热多雨、秋热凉爽多连阴雨、冬寒干燥等明显的大陆性季风气候特征。冬季受大陆性季风影响，寒冷少雨，常有寒潮产生。夏季受海洋性季风影响，炎热多雨，时有旱涝、大风发生。 多年平均气温为13.5℃，最高气温为43℃，最低气温为-17℃；年平均日照时数为2163.8小时，年总辐射量114.8千卡/平方厘米；年均降雨量635.1~663.9毫米，由北向南递增，6~9 月份降水量占全年降水量的61%；水面蒸发量830毫米，路面蒸发量550毫米；全年无霜期为213天，最大积雪厚度23厘米，最大冻土深度24厘米；全年主导风向为西风，其中夏季主导风向为南风略偏东，最大风速21.7米/秒，干燥度为1.56%。 四、水文 杨陵区境内除渭河、漆水河、小湋河流经外，亦有宝鸡峡主干渠、二支渠、渭惠渠等人工灌溉渠流经。渭河为区内最大河流，多年平均流量136.5立方米/秒，年径流量43.06亿立方米，50年一遇洪水流量为7100立方米/秒，百年一遇洪水为8200立方米/秒，另有关中灌区主干渠（高干渠和渭惠渠）东西方向横贯区内。此外，杨陵区内地下水丰富，富存于砂、砂砾石和黄土状结构之中，埋深在2—65米。地表水总资源量约31.85万立方米，占降雨量的34. 1%，地下水资源总量约4亿立方米。 项目所在区域地下水主要为潜水类型，勘察期为平水位期，地下水稳定水位埋深2.70—2.90米，水面标高96.37—96.81米。场地内地下水平均变化幅度可按2.00米考虑。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状 为了解项目所在地环境现状，本次评价引用2018年9月陕西华信检测技术有限公司对杨凌美畅新材料股份有限公司《美畅产业园建设项目环境影响报告表》项目所在地大气环境现状的监测结果（华信监字〔2018〕第08114号）。该项目位于杨凌示范区东环北路以东，高干渠路以北，位于本项目所在地正东方向1.6km处，两项目间无污染源，近一年项目附近无新增污染源，且监测数据在3年之内，数据有效，具体如下： （1）监测项目及频率 监测项目：SO2、NO21小时平均值和SO2、NO2、PM10、TSP 24小时平均值。 监测频率：SO2、NO2的1小时均值每天采样4次（02:00、08:00、14:00、20:00），连续采样7天；SO2、NO2、PM10、TSP的24小时平均每天采样1次，连续采样7天。 （2）监测时间和监测布点 监测时间： 2018.8.29-2018.9.4，连续监测7天。 监测地点：在美畅产业园、下风向杨凌社区、上风向上川口村各设1个监测点，共3各监测点。 （3）监测结果 表4 环境空气质量现状监测 监测点; 因子; 监测及评价. 浓度范围; 质量标准; 超标率; 最大超标 倍数. （μg/m3）; （μg/m3）. 1#美畅产业园; SO2; 1小时平均值; 15-33; 500; 0; 0. 24小时平均值; 17-28; 150; 0; 0. NO2; 1小时平均值; 20-49; 200; 0; 0. 24小时平均值; 21-34; 80; 0; 0. PM10; 24小时平均值; 37-125; 150; 0; 0. TSP; 24小时平均值; 58-174; 300; 0; 0. 2#上风向上川口村; SO2; 1小时平均值; 7-25; 500; 0; 0. 24小时平均值; 11-20; 150; 0; 0. NO2; 1小时平均值; 13-36; 200; 0; 0. 24小时平均值; 18-27; 80; 0; 0. PM10; 24小时平均值; 29-117; 150; 0; 0. TSP; 24小时平均值; 47-166; 300; 0; 0. 3#下风向杨凌社区; SO2; 1小时平均值; 10-33; 500; 0; 0. 24小时平均值; 13-24; 150; 0; 0. NO2; 1小时平均值; 20-44; 200; 0; 0. 24小时平均值; 20-29; 80; 0; 0. PM10; 24小时平均值; 22-96; 150; 0; 0. TSP; 24小时平均值; 40-151; 300; 0; 0. 由上表知，引用项目所在地、下风向杨凌社区、上风向上川口村环境空气中SO2、NO21小时平均浓度、24小时平均浓度，PM10、TSP 24小时平均浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕西华信检测技术有限公司进行了现状监测，具体如下： （1）监测时间和监测布点 监测时间：2018年11月22日-11月23日，分昼间和夜间各监测一次。 监测布点：在厂界四周及敏感点共布设5个监测点，噪声监测布点见附图4。 （2）监测结果 项目监测结果见下表。 表5 声环境质量现状监测结果 监测点位; 监测时间; 监测日期; 标准限值dB(A). 2018.11.22; 2018.11.23. 1#东厂界; 昼间; 47.9; 46.8; 昼间：60 夜间：50. 夜间; 42.1; 41.6. 2#南厂界; 昼间; 55.4; 53.2. 夜间; 45.2; 46.8. 3#西厂界; 昼间; 55.2; 56.4. 夜间; 40.9; 41.2. 4#北厂界; 昼间; 48.9; 52.3. 夜间; 44.4; 41.1. 5#敏感点 代家坡; 昼间; 58.9; 55.3. 夜间; 43.4; 41.3. 由表中监测数据可知，项目各厂界、敏感点声环境昼间、夜间均达到GB 3096-2008《声环境质量标准》2类标准规定。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据实地踏勘，本次评价项目的主要环境保护目标： 表6 主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 相对厂界距离; 环境功能. 环境 空气; 行政村/小区; 户数; 方位; 距离（m）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 代家坡; 180户，525人; W; 25. 董家庄村; 98户，256人; ES; 440. 姚东村; 120户，375人; ES; 390. 书香名邸; 1800人; WS; 210. 凤凰山庄; 2500人; WN; 360. 鼎盛花园; 1200人; W; 435. 家乐园; 3500人; WS; 465. 乡园小区; 1000人; WS; 520. 千林华庭; 900人; S; 505. 杨凌职业技术学院（北校区）; 4000人; W; 585. 声环境; 代家坡; 180户，525人; W; 25; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 厂界噪声.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），标准值如下表。 表7 环境空气质量标准 单位：μg/m3 区域名; 执行标准; 级别; 污染物指标; 标准限值. 1h平均; 24h平均. 项目 所在区; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）; 二级; SO2; 500; 150. NO2; 200; 80. PM10; /; 150. TSP; /; 300. 二、声环境质量标准 项目噪声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，其标准值见下表。 表8 声环境质量标准 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）; 2类标准; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 施工扬尘排放执行陕西省地方标准DB 61/1078-2017《施工场界扬尘排放限值》中相关排放要求。 表9 施工厂界扬尘浓度限值 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 运营期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准及无组织排放限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）小型规模标准。 表10 大气污染物排放限值 标准值 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监测点; 浓度限值mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表11 饮食业油烟排放限值 规模; 小型; 中型; 大型. 允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 二、废水 排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准，缺项执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 表12 污水排放标准 执行标准; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. mg/L; 300; 150; 400; 25; 100. 三、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关标准。 表13 施工期噪声排放标准 单位：dB（A） 施工阶段; 昼间; 夜间. 场界噪声; 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表14 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 2类; 60; 50. 四、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中有关要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 | 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，根据污染物排放情况，建议总量控制指标如下： COD：0.111t/a 氨氮：0.010t/a |

- 建设项目工程分析

主要污染工序及环节 一、施工期工艺流程 本项目施工期只对厂房、办公用房进行装修以及对生产设备进行安装调试。产生污染物主要为固废、废气和噪声。 - 运营期工艺流程 图1 工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）木板下料：外购的板材在下料区按要求通过精密锯进行开料，得到符合尺寸要求的木料。 （2）管材下料：外购的方管、铁片按要求通过切割机进行切割，得到符合尺寸要求的管材。 （3）折弯：加工好的管材不符合产品所需的弯角等特殊造型要求，故需对管材根据要求进行折弯等加工。 （4）焊接：切割、折弯后的方管按设计要求进行焊接成型。 （5）拼接安装：用五金配件将各种系列产品组装成型。组装后的成品暂时在储区放置，根据订购方要求按时交货。 本项目运营期主要污染工序见下表： 表15 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 生产废气; 木板下料; 粉尘. 管材下料; 粉尘. 焊接; 焊接烟尘. 厨房油烟; 职工生活; 油烟. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油. 噪声; 生产设备噪声; 生产过程; 机械噪声. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 食堂; 职工生活; 废油脂. 除尘器; 除尘过程; 粉尘. 生产固废; 生产过程; 废边角料. 生产过程; 机加过程; 废润滑油、废油桶.

主要污染源分析 一、施工期 项目租赁杨凌天工实业有限公司的钢结构厂房及配套办公用房。项目只进行简单的装修和设备安装调试，产生少量的固废需外运至指定地点外，产生的噪声及装修废气均会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短、强度低。 （1）废气 施工期环境空气污染源主要有车辆废气、建筑装修废气。 装修过程中产生的有毒有害气体主要来自装饰材料如石膏板、涂料、粘合剂等，产生的污染物有：氨、甲醛、苯及同系物、多种挥发性有机物等。选取符合国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定的涂料及装修材料，从源头控制室内甲醛、苯系物的含量，不会对环境造成明显影响。 （2）废水 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水。 本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD和NH3-N。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工人数为20人，不安排集中住宿。施工期间平均用水量按20L/（人·日）计，其中80%作为污水排放量，则本项目施工期间施工人员产生的污水量为0.32m3/d，项目施工期为3个月，施工期间生活污水排放量为28.8m3。根据类比资料，COD产生浓度为280mg/L，NH3-N产生浓度为20mg/L，则项目施工期产生的COD为0.008t，NH3-N约0.0006t。施工期的生活污水排入化粪池处理后进入市政污水管网。 （3）噪声 施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，其中建筑机械作用产生的噪声明显，根据有关资料，主要施工机械、设备运行时的噪声值见下表。 表16 施工机械设备噪声值一览表 序号; 设备名称; 声级 dB（A）; 距声源 距离（m）; 序号; 设备名称; 声级 dB（A）; 距声源 距离（m）. 1; 装载机; 86; 5; 4; 电锯; 103; 1. 2; 运输车辆; 85; 3; 5; 切割机; 88; 1. 3; 升降机; 78; 1; 6; 移动式空压机; 92; 3. 通过选择低噪声施工设备、合理的施工安排、严格的施工管理及场界周围1.8m围墙隔挡等减少对周边敏感点的影响。 同时由于施工噪声影响的时间较短，工程施工产生的噪声具有阶段性和短期性，仅在短时期内对声环境产生一些的影响，施工结束后噪声影响消失。工程施工对区域声环境造成的短期影响是可以接受的。施工期结束后，上述影响即消失。 （4）固体废物 本项目施工期固体废物主要为装修废角料、装修建材包装材料及工人产生的果皮、纸屑、烟头等生活垃圾。 本项目施工期产生的建筑垃圾约1t，施工期建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。 本项目施工期施工人员主要为当地民工，不集中安排食宿，产生的生活垃圾较少，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，施工人员生活垃圾量为10kg/d，共计0.9t。生活垃圾分类管理，最终由工人运送至生活垃圾收集站。 二、运营期 1、废气 本项目运营期间产生的废气主要下料产生的粉尘、焊接产生的焊接烟尘及食堂产生的油烟。 - 下料粉尘 木板下料过程中会产生粉尘，根据《工业污染源产排污系数手册》“上册2011锯材加工业产排污系数表”，计算项目粉尘的产生量，产品按最大最厚规格估算量约为3150m3，则产生粉尘量为1t/a，产生速率为0.42kg/h，产生浓度为14mg/m3。 表17 项目粉尘产生情况一览表 工序; 污染物指标; 单位; 产污系数; 产生量. 下料工序; 粉尘; kg/m3-产品; 0.321; 1t/a. 方管、铁片在切割过程中会产生少量切割粉尘，类比同类项目，切割机切割粉尘产生量为0.8t/a，产生速率0.33kg/h，产生浓度为11mg/m3。 本项目拟在下料区安装一套中央除尘系统（风机风量30000m3/h计，收集效率为90%，处理效率为90%），收集后的粉尘经布袋除尘处理后通过1根15m高的排气筒排放，则粉尘排放量为0.16t/a，排放速率为0.067kg/h，排放浓度为2.2 mg/m3。无组织粉尘排放量为0.18t/a。 （2）焊接烟尘 焊接烟尘是指焊接过程中形成的焊接烟尘和有害气体。焊接烟尘是由于焊条及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的，其成分比较复杂，主要是Fe2O3、MnO等金属氧化物和金属氟化物。焊接有害气体指的是焊接时的高温电弧辐射作用于空气中的氧和氮，而产生的O3、NOx、CO等气体。根据《焊接工作的劳动保护》，各种焊接工艺及焊条烟尘产生量见下表。 表18 焊接工艺和焊条烟尘产生量一览表 焊接工艺; 烟尘产生量（g/kg焊条）; 有害物主要成分. 气体保护电弧焊; CO2保护实芯焊丝; 8; Fe、Mn. 本项目焊丝用量为2t/a，烟尘产生量取8g/kg焊条计，则烟尘产生量为0.016t/a；由于焊接的不定位性，环评要求在车间内设置2台移动式焊烟净化器处理焊接烟尘。移动式焊烟净化器收集效率为70%，处理效率75%，处理后烟尘排放量约0.0028t/a，未收集烟尘0.0048t/a，则焊接烟尘总排放量为0.0076t/a。 （3）油烟废气 厂区内设置食堂，设置1个灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001），本项目食堂为小型规模，安装一套油烟净化器，油烟净化效率不低于60%，每个基准灶头排风量以4000m3/h计，就餐人数按30人/d计，年工作300天，每个灶头日煎炒时间约2h。 根据类比调查，目前居民食用油用量约为30g/人·d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%，则项目食堂耗油量为270kg/a，油烟产生量为7.64kg/a，产生浓度为3.18mg/m3，处理后排放量为3.06kg/a，排放浓度为1.27mg/m3。 2、废水 本项目用水来源为市政自来水。用水量包括：厂区职工生活用水、食堂餐饮用水。 （1）生活用水：本项目共有员工30人，年工作300天，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014），职工生活用水量以35L/人·d计，则用水量为1.05m3/d、315m3/a。废水产生系数按0.8计，废水产生量为0.84m3/d、252m3/a； （2）餐饮用水：本项目食堂日就餐人数约30人，厂区职工餐饮用水定额为20 L/人·d，则食堂餐饮用水量为0.6 m3/d、180 m3/a；废水产生系数按0.8计，则餐饮废水产生量为0.48m3/d、144m3/a。 表19 本项目给排水量一览表 用水项目; 用水定额; 数量; 新鲜用水量（m3/d）; 废水产生量（m3/d）. 生活用水; 35L/人·d; 30人; 1.05; 0.84. 食堂餐饮用水; 20 L/人·天; 30人; 0.6; 0.48. 合计; /; /; 1.65; 1.32. 项目生活污水排放量为1.32m3/d、396m3/a，餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活废水一起经厂区化粪池处理后排入市政污水管网。 项目水平衡及污水走向情况见图2。 1.05 生活用水 0.21 新 鲜 水 0.84 餐饮用水 0.12 0.6 市政污水管网 化粪池 隔油池 0.48 0.48 1.32 图2 项目水平衡图（m3/d） 本项目无生产废水产生，生活污水中主要污染物包括COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等，各污染物浓度及产生量情况见下表。 表20 项目生活污水各污染物产生情况一览表 污染物 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 污染物产生浓度（mg/L）; 350; 200; 300; 25; 20. 产生量（t/a）; 0.139; 0.071; 0.119; 0.010; 0.008. 隔油池+化粪池去除效率（%）; 20; 20; 50; 0; 50. 污染物排放浓度（mg/L）; 280; 144; 150; 25; 10. 排放量（t/a）; 0.111; 0.057; 0.059; 0.010; 0.004. 3、噪声 项目噪声主要来源于生产设备噪声以及厂区的运输车辆噪声，其噪声声压级在72～90dB（A）之间。各声源声级值详见下表。 表21 噪声源声级值 序号; 设备名称; 数量; 单位; 位置; 单台声压级 LAeq（dB）. 1; 精密锯; 7; 台; 下料区; 80. 2; 雕刻机; 3; 台; 85. 3; 切割机; 5; 台; 80. 4; 弯管机; 2; 台; 车间机组; 75. 5; 气泵空压机; 6; 台; 85. 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要包括废边角料、废润滑油、废油桶、除尘器收集到的粉尘、生活垃圾、食堂废油脂。 （1）废边角料 项目生产过程产生的废边角料产生量为5t/a，集中收集，外售给物资回收公司再利用。 （2）除尘器收集到的粉尘 根据物料衡算，除尘器收集到的粉尘量约为1.458t/a，集中收集后由环卫统一清运。 （3）生活垃圾 员工生活垃圾按1kg/（人·天）计算，项目员工人数为30人，则生活垃圾产生量为9t/a，生活垃圾必须集中堆放，统一清运至环卫部门指定地点。 （4）食堂废油脂 项目油水分离器对食堂废水处理后会产生废油脂，据类比资料，每人每天产生废油为10g/d，食堂每天用餐人数为30人次，则废油脂年产生量为0.09t/a。废油脂属一般固废，但应交由资质单位进行处理，不得随意排放。 （5）危废 本项目机械设备润滑冷却产生的废润滑油、废油桶量约为0.02t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 项目固废产生及处置方式见下表。 表22 项目固废汇总表 序号; 名称; 产生环节; 属性; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废边角料; 生产过程; 一般固废; 5; 集中收集后外售. 2; 除尘器收集到的粉尘; 除尘过程; 一般固废; 1.458; 环卫统一清运. 3; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 9. 4; 废油脂; 食堂; 一般固废; 0.09; 有资质单位处置. 5; 废润滑油、废油桶; 机械设备; 危废; 0.02; 有资质单位处置.

5、项目污染物源强统计 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算 方法; 产生废气量（m3/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 效率（%）; 核算 方法; 排放废气量（m3/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 下料工序; 粉尘; 木板; 产污 系数法; /; 0.42; 1; 中央除尘系统+1个15米高排气筒; 收集90%除尘90%; 产污 系数法; /; 0.067; 0.16; 2400. 方管; /; 0.33; 0.8. 无组织粉尘; /; /; /; 0.18; 无组织逸散; /; /; /; /; 0.18; 2400. 焊接工序; 焊接烟尘; 产污 系数法; /; /; 0.016; 移动式焊接烟尘净化器; 收集70%处理75%; 产污 系数法; /; /; 0.0076; 2400. 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算 方法; 产生废水量m3/a; 产生 浓度mg/m3; 产生量t/a; 工艺; 效率 %; 核算 方法; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 生活 污水、餐饮废水; COD; 类比法; 396; 350; 0.139; 隔油池+化粪池，处理后排入市政污水管网; 0-50; 产污 系数法; 396; 280; 0.111. BOD5; 180; 0.071; 144; 0.057. SS; 300; 0.119; 150; 0.059. NH3-N; 25; 0.010; 25; 0.010. 动植物油; 20; 0.008; 10; 0.004. 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 产噪位置; 噪声源; 声源类型; 噪声产生量; 降噪措施; 噪声排放量; 持续时间（h）. 核算 方法; 声源表达量dB(A); 工艺; 降噪 效果dB(A); 核算方法; 噪声表达量dB(A). 生产车间; 精密锯; 频发; 类比法; 80; 基础减震、墙体隔声、距离衰减; 20~25; 类比法; 55~60; 2400. 雕刻机; 频发; 85; 20~25; 60~65. 切割机; 频发; 80; 20~25; 55~60. 弯管机; 频发; 75; 20~25; 50~55. 气泵空压机; 频发; 85; 20~25; 60~65. 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 装置; 固废名称; 固废属性; 产生量; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 人员生活; 生活垃圾; 一般; 产物 系数法; 9; 集中收集，运至环卫部门指定地点; 9; /. 布袋除尘器; 除尘器收集到的粉尘; 一般; 1.458; 1.458; /. 生产过程; 废边角料; 一般; 5; 集中收集后外售; 5; /. 食堂; 废油脂; 一般; 0.09; 交有资质单位处理; 0.09. 机械冷却润滑; 废润滑油、废油桶; 危废; 0.02; 危废暂存间暂存，交有资质单位处理; 0.02; /.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料 | 粉尘（有组织） | 14mg/m3、1t/a | 2.2mg/m3、0.16t/a |
|  |  |  | 11mg/m3、0.8t/a |  |
|  |  | 粉尘（无组织） | 0.18t/a | 0.18t/a |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 （无组织） | 0.016t/a | 0.0076t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 3.18mg/m3，7.64kg/a | 1.27mg/m³，3.06kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水、餐饮废水 | COD | 350mg/m3，0.116t/a | 280mg/m3，0.111t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/m3，0.071t/a | 144mg/m3，0.057t/a |
|  |  | SS | 300mg/m3，0.119t/a | 150mg/m3，0.059t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/m3，0.010t/a | 25mg/m3，0.010t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/m3，0.008t/a | 10mg/m3，0.004t/a |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废边角料 | 5t/a | 0t/a |
|  |  | 废润滑油、废油桶 | 0.02t/a | 0t/a |
|  |  | 除尘器收尘 | 1.458t/a | 0t/a |
|  | 人员生活 | 生活垃圾 | 9t/a | 0t/a |
|  | 食堂 | 废油脂 | 0.09t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备噪声，其噪声声功率级在75～85dB（A）之间。采取隔声、减振等降噪措施后，可减小对外部环境的影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够可附另页） 项目区域内没有国家保护动植物。项目的建设过程中通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 施工期间，施工期只对厂房、办公区域进行简单的装修以及对生产设备进行安装调试，主要污染源及其环境影响分析如下。 1、施工环境空气影响分析 （1）扬尘 本项目厂房结构为钢结构。施工期扬尘主要来自于建筑材料堆放时在风的作用下引起的二次扬尘。此外，还有建筑材料在运输、装卸及运输车辆行驶中产生的扬尘。 （2）机械废气 ①废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气造成污染。 ②车辆尾气环境影响分析 车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，间断运行，工程在加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 ③机械废气防治措施 加强对施工车辆的保养。 采取以上措施后，施工机械废气对周围敏感点影响较小。 （3）装修废气 对构筑物室内进行装修时装修过程中产生的有毒有害气体主要来自装饰材料如石膏板、涂料、胶粘剂等，产生的污染物有：氨、甲醛、苯及同系物、多种挥发性有机物等。在选择装修材料时应严格选用环保材料，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）限值要求，避免对室内环境造成污染。 2、施工噪声影响分析 （1）声环境影响因素分析 根据类比调查及本项目工程可研提供的主要设备选型等有关资料分析，设备高达80dB（A）以上的噪声源施工机械主要有挖掘机、推土机、空压机等，仅在昼间施工。 （2）预测方法 施工机械噪声影响预测可采用点声源扩散模型： L2=L1-20lgr2/r1（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）； r1、r2为接受点距源的距离（m）。 （3）施工机械噪声影响预测与评价 噪声值随距离衰减的情况，结果见下表。 表23 施工机械噪声影响预测结果表 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 装载机; 86; 5; 70; 55; 32; 177. 电 锯; 103; 1; 45; 251. 升降机; 78; 1; -; 14. 切割机; 88; 1; -; 45. 移动式空压机; 92; 3; 24; 40. 运输车辆; 85; 5; -; 150. 昼间施工大部分机械噪声距施工场地40 m～50 m以外可达到标准要求。施工过程中采用的机械设备产生的噪声较大。 （4）施工噪声影响预测结果及影响分析 在实际施工中，挖掘机使用时间较长，其它施工机械多为间歇性使用，且使用时间较短，因此挖掘机施工噪声基本上能反映工程施工噪声的影响水平。挖掘机在30 m处的噪声值约为70 dB（A），基本满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的标准限值要求。 建设单位要通过选择低噪声施工设备、合理安排施工、严格的施工管理及设置场界周围1.8 m围墙隔挡等措施来减少项目施工对周边声环境影响，保证声环境质量达标。 施工噪声影响的时间较短，工程施工产生的噪声具有阶段性和短期性，仅在短时期内对声环境产生一些的影响，施工结束后噪声影响消失。工程施工对区域声环境造成的短期影响是可以接受的。施工期结束后，上述影响即消失。 3、施工期废水环境影响分析 施工期生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网。 建筑施工用水通过临时沉淀池沉淀处理后回用，不外排。对地表水环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 项目施工期固体废弃物采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，按当地环保及城建部门要求送规定的建筑垃圾填埋场集中处置。施工期生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门集中进行处理，对环境影响小。 5、施工期管理 为了最大限度地减轻施工阶段对周围环境敏感点的影响和减缓对环境的破坏程度，要求新建项目单位在国家和地方的有关法律法规及区域环境管理的基础上制定施工期环境管理计划，施工方案中要落实扬尘管理措施、污水处理方案、渣土和施工垃圾处置措施、施工期噪声管理措施等，并对施工期环境保护措施落实情况进行监管。 为了加强施工期的环境管理力度，新建项目单位应同工程中标的承包商签订《建设工程施工期的保护环境协议》，协议内容要求承包商遵守国家和地方制定的环境法律、法规，主要内容有： ①防噪措施。施工期产生的噪声污染应有防治措施，不得在22:00～6:00时从事高噪声的施工作业。 ②固体废物的污染防治。施工过程产生的建筑垃圾应集中堆放统一运输，施工人员的生活垃圾不可随意丢弃在土地中，要堆放在生活垃圾的集装容器中，由当地环境卫生部门统一处理。 ③施工现场环境保护。施工过程中保护施工现场周围环境，防止对周围绿化破坏和其它公共设施的损坏，施工结束后恢复受施工影响破坏的绿化、土地等环境。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营期间产生的废气主要下料产生的粉尘、焊接产生的焊接烟尘及食堂产生的油烟。 根据前文工程分析可知，木板下料过程中会产生粉尘量为1t/a，产生速率为0.42kg/h，产生浓度为14mg/m3。方管切割过程中会产生少量切割粉尘，类比同类项目，激光切割粉尘产生量为0.8t/a，产生速率0.33kg/h，产生浓度为11mg/m3。项目拟在下料区安装一套中央除尘系统（风机风量30000m3/h计，收集效率为90%，处理效率为90%），收集后的粉尘经布袋除尘处理后通过1根15m高的排气筒排放，则粉尘排放量为0.16t/a，排放速率为0.067kg/h，排放浓度为2.2mg/m3。无组织粉尘排放量为0.18t/a。 焊接烟尘是指焊接过程中形成的焊接烟尘和有害气体。本项目焊接烟尘产生量为0.016t/a；由于焊接的不定位性，环评要求在车间内设置2台移动式焊烟净化器处理焊接烟尘。移动式焊烟净化器收集效率为70%，处理效率75%，处理后烟尘排放量约0.0028t/a，未收集烟尘0.0048t/a，则焊接烟尘总排放量为0.0076t/a。 （1）有组织排放预测 本次评价对项目原料筒库有组织排放粉尘采用《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008）中推荐模式估算模式（SCREEN3），对污染物的浓度进行预测，参数源强见表24，预测结果见表25。 表24 污染物排放源强 排气筒参数; 污染物参数; 预测参数. 编号; 高度; 内径; 污染物名称; 风量 （m3/h）; 污染源强 （kg/h）; 环境 气温; 近五年平均风速. 1#; 15m; 0.4m; 下料粉尘; 30000; 0.067; 20℃; 2m/s. 表25 粉尘有组织排放影响预测结果 距源中心下风向距离 D（m）; 下料粉尘. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 100; 0.003232; 0.36. 136; 0.003489; 0.39. 200; 0.002986; 0.33. 300; 0.0025857; 0.32. 400; 0.002226; 0.55. 500; 0.001758; 0.55. 600; 0.001603; 0.65. 700; 0.001652; 0.70. 800; 0.001596; 0.70. 900; 0.00151; 0.68. 1000; 0.001413; 0.65. 1100; 0.001314; 0.61. 1200; 0.001221; 0.62. 1300; 0.001135; 0.62. 1400; 0.001056; 0.61. 1500; 0.0009844; 0.60. 1600; 0.0009192; 0.58. 1700; 0.00086; 0.57. 1800; 0.0007574; 0.55. 1900; 0.0007128; 0.53. 2000; 0.0006736; 0.52. 2100; 0.0006736; 0.50. 2200; 0.0006378; 0.48. 2300; 0.000605; 0.46. 2400; 0.0005749; 0.45. 2500; 0.0005471; 0.43. 敏感点代家坡（西侧25m）; 0.002382; 0.26. 最大落地浓度/占标率; 0.003489; 0.39. 最大落地距离（m）; 136. 从预测结果可见，项目下料粉尘有组织排放最大落地浓度为0.003489mg/m3，占标率均为0.39%<10%，最大地面质量浓度出现距离为距源136m；项目下料粉尘的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（分别为120mg/m3、3.5kg/h），对周围环境影响较小；敏感点代家坡的最大落地浓度、占标率均较小，项目有组织粉尘对敏感点影响较小。 （2）厂界无组织粉尘和敏感点影响分析 本项目无组织粉尘排放环节主要为下料无组织粉尘、焊接烟尘。把整个厂区看做一个面源，采用大气估算模式（面源）对无组织粉尘排放浓度进行预测，参数取值及计算结果见下表。 表26 无组织粉尘排放浓度预测参数及结果一览表 污染物; 面源排放量（t/a）; 排放高度 （m）; 宽度 （m）; 长度 （m）. 粉尘; 0.18; 4.5; 70; 100. 最大落地浓度（mg/m3）; 0.009425; 最大落地距离（m）; 222; /. 厂界外10m （mg/m3）; 0.003575; 敏感点代家坡最大落地浓度（mg/m3）; 0.004105; /. 执行标准; 标准GB29620-2013：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3. 由预测结果可以看出本项目厂界及敏感点无组织粉尘浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求，对周围环境影响较小，无需设置防护距离。 （3）食堂油烟废气 本项目食堂属于小型规模，油烟净化器最低去除效率不得低于60%。油烟经处理后，排放浓度为1.27mg/m³，排放量为3.06kg/a，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 综上所述，项目废气排放在按照环评提出的各项环保措施进行治理后，均可做到达标排放，对环境空气的影响较小。 2、地表水环境影响分析 项目污水主要为员工生活污水和餐饮废水，废水产生量为1.32m3/d、396m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-H、动植物油。 项目餐饮废水经隔油后与其他生活污水一并排至厂区化粪池处理后，进入市政污水管网。 项目区位于杨凌示范区污水处理厂收水范围内，本项目外排废水通过市政污水管道排入杨凌示范区污水处理厂。杨凌示范区污水处理厂一期采用A2/O处理工艺，日处理2.5万m3污水，已于2004年11月建成投入运营，出水水质经省环境监测中心监测，达到一级排放标准。二期工程已于2011年8月建成投入运营，工程采用“均质水解池+初沉池+A2/O+二沉池+消毒”工艺。目前，示范区污水处理厂处理能力达到6.5万m3/d，本项目污水排放量为0.84m3/d，处于该污水处理厂日处理污水能力范围内。因此，项目污水经处理达标后排入杨凌示范区污水处理厂集中处理可行。 综上所述，在上述前提下，本项目废水不会对附近的地表水水质造成严重污染影响。 3、噪声环境影响分析 项目噪声主要来源于生产设备噪声，其噪声声功率级在75～85dB(A)之间。项目采取隔声减震措施后，可使噪声一定程度降低，各声源降噪前后声级值详见下表。 表27 噪声源声级值 序号; 设备名称; 数量; 单台声压级 LAeq（dB）; 处理措施; 降噪后单台声压级LAeq（dB）. 1; 精密锯; 7; 80; 基础减震、墙体隔声、距离衰减; 55~60. 2; 雕刻机; 5; 85; 60~65. 3; 切割机; 6; 80; 55~60. 4; 弯管机; 2; 75; 50~55. 5; 气泵空压机; 3; 85; 60~65. 项目噪声对周围环境的影响预测计算选用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 式中：—— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A) （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB（A）； —— 某个单一点源的声压级，dB（A）； （3）预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； —— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB（A） 本项目仅在白天工作，因此本评价仅预测昼间噪声预测值。 本项目建成后，夜间不生产，噪声预测结果见下表。 表28 场界噪声预测结果 单位：dB(A) 测点; 昼间. 本底值; 贡献值; 预测值. 1#（东厂界）; 47.4; 52.3; /. 2#（南厂界）; 54.3; 50.1; /. 3#（西厂界）; 55.8; 48.2; /. 4#（北厂界）; 50.6; 50.4; /. 5#代家坡（西侧25m）; 57.1; 47.4; 57.5. 由预测结果可知，在采用了相应的噪声污染防治措施后，本项目运营期噪声对各场界的噪声贡献值较小，最大贡献值为东厂界的52.3dB（A），厂界四周噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。敏感点代家坡噪声预测值为57.5dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区要求。 为进一步降低项目运营期间噪声对周边敏感区的影响，本次评价针对降噪提出如下要求： ①注意设备选型及安装。在设备采购中尽量选用加工精度高、运行噪声低的设备，并在设备安装时，设置减震基座及采用减震垫；运营期间加强设备维护，有不正常噪声时立即检修，防止设备因故障产生非正常的高强度噪音； ②重视平面布局设计，合理布置产噪设备； ③合理安排工作时间，夜间（22:00-6:00）禁止生产，夜间严禁运输车辆进出，发货及原料输送安排在白天（8:00—18:00），减轻噪声对周围环境影响； ④加强员工培训，提高环保意识，减少人为作业过程中的噪音。 采取以上措施后，项目运营对周围声环境影响很小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物主要包括废边角料、除尘器收尘、员工生活垃圾、食堂废油脂、危废等。 废边角料集中收集后外售；除尘器收尘、员工生活垃圾集中收集后由环卫统一清运；食堂废油脂暂存于废油脂收集桶中，之后交由有资质单位处理，不得随意排放；废润滑油、废油桶等危废暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 综上所述，项目固废均得到妥善处置，对环境影响较小。 三、环境管理及竣工验收 1、环境管理 项目建设要符合国家有关经济建设、社会发展和环境建设同步规划、同步发展和同步设施的方针，必须加强环境管理工作。因此，环境管理工作应纳入项目的整体管理工作中。 建设单位应将本评价提出的各项环境保护措施落实到项目的设计和施工过程中，主管部门及有关环保管理部门应对项目各项环保措施的落实进行监督审查。 为更好的加强项目的环保管理工作，明确制定《环境保护管理制度》，由一名主要领导负责整个项目的环境管理工作，同时至少安排一名专职的技术人员，对项目在营运期必须落实的各项环保措施进行监督和指导管理。其主要职责为： （1）认真贯彻并监督项目环保措施，严格执行国家关于保护环境方面的方针、政策、法律和法令，协调项目运营和环境保护的关系。 （2）负责整个项目环保工作和“三废”处理的管理监督工作，建立和健全环保管理制度和环保岗位责任制。 （3）负责监督和检查环保设施的运行状况、治理效果，落实环保设施的日常维护和维修等工作，拟定潜在环境问题发生的预防措施，组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （4）在运营期确保各项环保措施的实施，真正落实评价报告提出的各项污染防治措施。 （5）安排各污染源的定期监测工作，及时掌握环境质量总的变化动态，将日常监测数据进行逐月逐年统计，并存档备案。 （6）作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （7）制定相应的经济责任制和奖惩制度，使环保管理工作真正落到实处，有效地增强个人的环保意识，调动其参与环保管理的积极性。 项目污染物排放清单及污染物排放具体管理要求如下： 表29 项目污染物排放清单及污染物排放具体管理要求 类别; 排放源; 污染物名称; 排放浓度; 排放量; 总量控 制指标; 排污口; 控制目标. 大气污染物; 下料工序; 有组织粉尘; 2.2 mg/m3; - 0.16t/a; /; 排气筒; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放浓度限值. 无组织粉尘; /; - 0.018t/a; /; 车间内无组织排放. 焊接工序; 无组织焊接烟尘; /; - 0.0076t/a; /; 车间内无组织排放. 水污染物; 生活 污水、餐饮废水; COD; 280mg/L; 0.111t/a; COD：0.111t/a； NH3-N：0.010t/a; /; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. BOD5; 144mg/L; 0.057t/a. SS; 150mg/L; 0.059t/a. NH3-N; 25mg/L; 0.010t/a. 动植物油; 10mg/L; 0.004t/a. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 环卫统一清运; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。. 除尘器; 粉尘. 生产过程; 费边角料; 集中收集后外售. 生产 设备; 废润滑油、废油桶; 危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置. 食堂; 废油脂; 交有资质单位处置.

2、营运期常规监测 （1）环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站或有资质单位进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 （2）运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对粉尘、噪声、废水的定期监测；不定期对废水处理、回用和固废处置进行检查，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理，具体见下表。 表30 本项目运营期环境监测计划明细表 序号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 污染源监测; 噪声; 四厂界; LAeq; 半年一次（每次分昼、夜测定）. 2; 粉尘; 下料粉尘排气筒; 颗粒物; 半年一次. 3; 厂区上下风向; TSP; 半年一次. 4; 废水; 总排口; COD、BOD5、SS NH3-N、动植物油; 半年一次. 5; 环境质量 监测; 环境空气; 敏感点; TSP、PM10、SO2、NO2; 每年一次. 6; 声环境; 敏感点; LAeq; 每年一次（每次分昼、夜测定）. 3、环境保护竣工验收 （1）验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 （2）验收清单：营运期环保设施竣工验收建议清单见下表。 表31 项目环境保护竣工验收清单 污染 种类; 污染源; 环保设施内容; 数量; 规模; 效果. 废气; 下料工序; 中央除尘系统+1根15m高排气筒; 1套; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放要求. 焊接工序; 移动式焊烟净化器; 2台; /. 食堂; 油烟净化器; 1套; 60%处理效率; 符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求. 废水; 厨房; 油水分离器; 1座; 1m3/d; 符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. 厂区; 化粪池; 1座（依托厂区）; /. 噪声; 厂区; 设备减振、隔声等设施; /; /; 符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 固废; 厂区; 垃圾桶; 若干; /; 符合环保要求. 废油脂收集桶等; 1个; /. 危废暂存间; 1处; /. 4、环保投资 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护投入应包括为预防和减缓建设项目不利环境影响而采取的各项环境保护措施和设施的建设费用、运行维护费用、直接为建设项目服务的环境管理与监测费用以及相关可研费用。 本项目环保投资一览表如下： 表32 环保投资一览表 项目; 污染种类; 设施名称; 规格; 数量; 投资（万元）. 环境保护措施和设施; 废气; 中央除尘系统+1根15m排气筒; 除尘效率90%; 1套; 20. 移动式焊烟净化器; 处理效率70%; 2台; 0.5. 废水; 化粪池; /; 1座; 依托厂区. 油水分离器; 1个; 0.2. 噪声; 减震基座、隔声等设施; /; 配套; 2. 固废; 垃圾桶; /; 若干; 0.2. 废油脂收集桶; 1个; 0.1. 危废暂存间; /; 1处; 2. 运行维护费用; 2. 环境管理与监测费用; 3. 合计; 30.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料工序 | 有组织粉尘 | 中央除尘系统+1根15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放要求 |
|  |  | 无组织粉尘 | 车间无组织排放 |  |
|  | 焊接工序 | 无组织焊接烟尘 | 移动式焊烟净化器 |  |
|  | 厨房 | 油烟 | 60%净化效率的油烟净化器 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、餐饮废水 | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 油水分离器+化粪池处理后排入市政管网 | 满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 送至环卫部门指定地点 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
|  | 生产过程 | 除尘器收尘 |  |  |
|  |  | 废边角料 | 集中收集外售 |  |
|  | 厨房 | 废油脂 | 有资质单位回收处理 |  |
|  | 生产设备 | 废润滑油、废油桶 | 危废暂存间暂存，交有资质单位回收处理 |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备噪声，其噪声声功率级在75～85dB(A)之间，采取隔声、减振等降噪措施后，厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围声环境质量带来明显变化。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、废渣和噪声排放采取切实有效地污染防治措施后，可有效地控制和减轻“三废”和噪声排放对环境的污染。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目投资5000万元，占地8722.49m2，建设一条会议展示的广告版面、展台等设计、加工及搭建生产线，主要建设内容包括一期生产厂房及配套办公用房，并购置安装相应的生产设备。 2、环境质量现状 （1）环境空气：引用项目所在地环境空气中SO2、NO21小时平均浓度、24小时平均浓度，PM10、TSP 24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）声环境：项目各厂界、敏感点声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准规定。 3、项目运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目木板下料粉尘、方管切割粉尘经1套中央除尘系统（风机风量30000m3/h计，收集效率为90%，处理效率为90%）收集处理后通过1根15m高的排气筒排放；车间设置2台移动式焊烟净化器处理焊接烟尘，移动式焊烟净化器收集效率为70%，处理效率75%。 通过上述措施，项目粉尘排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放限值要求。 （2）水环境影响分析 项目生活污水经厂区化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入杨凌示范区污水处理厂，对地表水环境没有影响。 （3）噪声环境影响分析 本项目运营期主要噪声源为生产设备，采取隔声、减振、距离衰减等措施后，厂界噪声均满足标准要求，项目整体对周围环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要包括废边角料、除尘器收尘、员工生活垃圾、食堂废油脂、危废等。 废边角料集中收集后外售；除尘器收尘、员工生活垃圾集中收集后由环卫统一清运；食堂废油脂暂存于废油脂收集桶中，之后交由有资质单位处理，不得随意排放；废润滑油、废油桶等危废暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 综上所述，项目固废均得到妥善处置，对环境影响较小。 4、总量控制 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，根据污染物排放情况，建议总量控制指标如下： COD：0.111t/a 氨氮：0.010t/a 5、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，该建设项目可行。 二、要求与建议 1、严格执行项目“三同时”制度； 2、项目建成后，应设专门的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，三废达标排放； 3、废暂存间按要求规范建设，危险废物的贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求施行，要求防渗、防漏、防雨淋等。储存转运过程中要严格按照相关环保要求和转移联单制度进行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日