长庆油田杨凌示范区揉谷中心社区

13.7万m2地热供暖项目
地下水环境影响评价专篇

陕西海蓝环保科技有限公司
二O二五年十一月

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律法规及政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；
(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

(4)《建设项目环境保护管理条例（修订）》，中华人民共和国国务院第682号令，2017年10月1日；

(5)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国务院环境保护部，2021年1月1日；

(6)《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展和改革委员会，2024年2月1日；
(7)《陕西省地下水条例》，2024年3月26日。
1.1.2相关技术规范及工程有关的技术资料
(1)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）。
(2)《长庆油田杨凌示范区揉谷中心社区13.7万m2地热供暖项目可行性研究报告》；
(3)与项目建设有关的其他技术资料。

1.2 执行标准

地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值如下表：

表1-1  地下水环境质量标准   单位：mg/L
	序号
	项目名称
	标准限值
	序号
	项目名称
	标准限值

	1
	pH值
	6.5-8.5
	9
	溶解性总固体
	≤1000

	2
	氨氮
	≤0.5
	10
	氯化物
	≤250

	3
	硝酸盐
	≤20
	11
	挥发酚
	≤0.002

	4
	亚硝酸盐氮
	≤1.0
	12
	汞
	≤0.001

	5
	总硬度
	≤450
	13
	砷
	≤0.01

	6
	氟化物
	≤1.0
	14
	镉
	≤0.005

	7
	六价铬
	≤0.05
	15
	铅
	≤0.01

	8
	总大肠菌群（MPN/100ml）
	≤3.0
	16
	镍
	≤0.02


1.3 地下水评价工作等级及内容
经查《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于A水利6、地下水开采工程中其他项目，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。但考虑到项目钻凿地热井，涉及突破潜水及承压水含水层，同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1，本项目应编制地下水专项评价，本次专项评价在区域水文地质条件调查的基础上，根据项目产排污特点，分析给出项目对地下水环境影响的程度及保护措施及对策。
2 工程概况

项目的工程内容主要有：新钻地热井2口（1采1灌）、新建能源站1座、新建加压回灌装置1套，新建地面配套采灌逛网0.42km，供热管网管长2.4km（双管）。项目主要建设内容见表2-1。
表2-1  项目主要建设内容
	工程类别
	项目组成
	工程内容

	主体工程
	地热井
	地热井布置在揉谷中心社区西侧，纬二路南侧空地，设计采用一采一灌井组方案，采灌井的井口距离6m，单井水量为75m3/h。

	
	
	采水井为定向井，设计井深2900m垂深/2940m斜深。井深结构采用“二开”结构，取水层段1700-2940m，取水层位为新近系上新统蓝田灞河组和中新统高陵群。

	
	
	回灌井为定向井，设计井深2900m垂深/2940m斜深。井深结构采用“二开”结构，取水层段1700-2940m，回灌层位为新近系上新统蓝田灞河组和中新统高陵群。

	
	能源站
	位于揉谷中心社区物业服务中心原地下换热站内，利用现状换热站进行改建，该换热站为市政集中供暖配套设施，因无集中供热源一直未投入使用，换热站内原有设备设施交由揉谷社区建设单位留存，本项目仅保留利用原有软水箱，本次在站内新增板式换热器4台、水源热泵机组2台、水源侧循环水泵（配一、二级热泵）、地热水除砂除污装置、补水泵、水处理设备等。

	
	加压回灌

装置
	位于揉谷中心社区西南角绿化带内，装置占地面积8.4平方米，回灌系统包括配电控制模块、过滤模块、反冲洗模块和加压模块。

	
	地面配套

管道
	采灌管网：新建采水井—能源站—回灌装置采灌管网320米，管材为耐热聚乙烯PE-RT II型管道，敷设加压回灌装置至回灌井管道100米，管材为高密度聚乙烯预制直埋保温管；

供热管网：新建由能源站接出分别接至各用能单位用地红线外，管径DN80-DN300，管长2.4km（双管），管材为高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管。

	公用工程
	供水
	由市政自来水作为给水水源。

	
	排水
	能源站污水利用现有排水管网排入市政污水管网，最终排至杨凌示范区第二污水处理厂。

	
	供电工程
	由市政供电电网供给。

	
	办公设施
	不设办公楼，巡检人员利用能源站办公。

	
	废水处理措施
	施工期
	（1）钻井废水
钻井废水排入防渗泥浆罐用于配制泥浆，循环使用，钻井结束与废弃泥浆一起固化后，交由中地环资（陕西）技术有限公司负责拉运并进行无害化处理。

（2）洗井废水
洗井废水排入防渗泥浆罐中，钻井结束后交由中地环资（陕西）技术有限公司拉运处置。
（3）抽水试验废水
抽水试验废水经检测达标后（不达标的使用吸附罐处理达标）排入市政污水管网。
（4）管道冲洗及试压废水
管道冲洗及试压废水经收集沉淀后，用于施工场地及周边区域抑尘洒水。
（5）生活污水
生活污水依托社区化粪池处理后排入市政污水管网，最终经杨凌示范区第二污水处理厂统一处理后排放。

	
	
	运营期
	换热尾水经过滤器过滤，同时经自动排气阀排出不凝气，再经加压泵加压，通过回灌井回灌到与生产井同层位。

软水制备废水和离子交换树脂冲洗废水直接排入社区污水管网，回灌过滤装置反冲洗废水经水罐沉淀后排入社区污水管网，所有废水最终经杨凌示范区第二污水处理厂统一处理后排放。

	
	废气处理措施
	施工期
	施工现场设全封闭围挡；施工中采取边开挖边遮盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分进行覆盖，并采用进行洒水抑尘；土方挖运、回填全过程洒水抑尘，进行湿法作业；工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实，并在洗车台对车辆轮胎冲洗干净后，方能驶入市政道路。车辆冲洗后的污水经沉淀池处理后回收利用于现场洒水抑尘；防止物料沿途抛撒导致二次扬尘；施工点周围应采取地面临时硬化，施工道路定期洒水抑尘；制定合理的施工计划，采取集中逐段施工方式，缩短施工周期。加强施工机械设备的维修保养。

	
	
	运营期
	/

	
	噪声处理措施
	施工期
	施工场地设置临时临时围挡措施，围挡采用吸声材料；高噪声设备如钻机、钻井泵、空压机附近，设置隔声屏障；
施工单位应优先选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的机械设备，合理布局、基础减震；同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转噪声；

加强对装卸施工的管理；金属材料在卸货时，要求轻抬、轻放，减少撞击性噪声。对于管道穿墙部分要用软体材料密闭，在站房安装隔声门窗；

合理安排施工时间，尽量缩短施工作业周期，合理布置施工场地，施工现场的施工机械应尽量远离居民区等声环境敏感区。

	
	
	运营期
	采用低噪声设备，设备采用基础减振、泵体软连接、室内放置、设置声屏障等降噪措施。

	
	固废处理措施
	施工期
	废弃泥浆和岩屑均交由中地环资（陕西）技术有限公司拉运处置；

土石方在施工场地内进行合理调配实现挖填平衡，全部用于临时占地的恢复和空旷区域覆土，无弃方产生；

施工垃圾、施工废料，要求进行分类收集处理；废机油、废含油手套、废含油抹布属于危险废物，在施工区危废贮存点暂存后交有资质单位处置；废防渗膜统一收集后交由中地环资（陕西）技术有限公司拉运处置；其他施工垃圾、施工废料中可利用的物料可由废品收购站回收，不能利用的，应按要求运送到就近的建筑垃圾处理厂统一处理；

生活垃圾经集中收集后交由环卫部门处理。

	
	
	运营期
	除砂器废滤料和滤芯、软水装置更换的废树脂属于一般工业固废，滤料收集后交由中地环资（陕西）技术有限公司拉运处置，废滤芯、废树脂直接由供应厂家更换后拉走处置。


3 工程分析
热水在深井潜水泵提升下，单井额定出水流量75m³/h，出水温度75℃，经过高区和低区直供板式换热器温降25℃，一级板换出水温度50℃；经过一级板式换热器温降20℃，二级板换出水温度30℃；经过二级板式换热器温降20℃，三级板换出水温度10℃，最终回灌至地下。

为弥补二次管网中热水的损失，新鲜水经软水装置软化后，由补水泵补充进入二次管网的热水回水管道中。

运营期工艺流程见图3-1。

[image: image1.jpg]FRLK]

WK | B }—* e THR e PEH
fi ; ]

o &l73

#

4 LR (3253

7= i
I 4

D ¥

fikikik

BEAK Bt B o Bk

[EpE * - Bokde

, !
AR R Flek





图3-1    项目工艺流程及产污环节图
4 地下水环境影响分析预测

4.1 项目区地热地质特征
1、构造特征

杨凌示范区位于渭河盆地咸渭凸起底张断块亚区和西安凹陷周至断坡亚区。区内分布有近东西向渭河北岸断裂、北东向扶风—礼泉—双泉断裂和乾县—富平—禹门口断裂、北西向岐山—哑柏断裂。 
项目所在地杨凌揉谷中心社区位于西安凹陷周至断坡亚区。
[image: image2.png]B B e

— TR
[ S I AR
- | TSR AR
- | ST R

. omi
| R r o
B S

3E\H&\ )

R )
I!&Hﬁ\!f\\~_<\





图4-1  渭河盆地构造分区图
揉谷镇位于岐山~哑柏断裂以东、渭河北岸断裂以南、西安凹陷的西北部。
渭河北岸断裂西起宝鸡，经武功、兴平、咸阳至西安北郊过灞河，长约170km。走向近东西向，倾向南，倾角65~80°，属张性断裂，断矩较大，其中错断第四系50~300m，新近系上新统100~600m，新近系中新统800~1500m。该断裂又属隐伏断裂，为北部黄土台塬与南部渭河阶地之分界。
岐山~哑柏断裂为草碧~马召断裂的南段，北自千阳草碧，经凤翔姚家沟、扶风县城西、周至哑柏、马召进入秦岭，消失在首阳山西侧的田峪河一带。断裂长度约80km，走向NW55°，倾向多变。
2、底层及岩性
本项目区区域地层从上至下主要有第四系（Q）、新近系（N）和古近系（E）。

（1）第四系：
中上更新统秦川群、下更新统三门组；
（2）新近系：
上新统张家坡组、上新统蓝田灞河组和中新统高陵群；
（3）古近系：
渐新统白鹿塬组、始新统红河组。
①秦川群
主要为冲洪积-河流相沉积。岩性顶部为风积黄土层，中下部为灰至灰黄色粗砂、砂砾石层与黏土，呈略等厚互层。视电阻率曲线呈尖峰状或块状，一般在18.5-148.5Ω·m之间变化。砂厚比较大，达30%-50%。为区内主要热储盖层。
②三门组
该层是一套半胶结的河湖相堆积物。岩性上中部为灰至灰黄色粗粉砂岩与砂砾岩，呈不等厚互层；下部为浅灰至灰白色含砾粗砂岩与棕灰色泥质粉砂岩、泥岩，呈略等厚互层。视电阻率曲线以块状中高阻(13.7～16.9Ω·m)为主，孔隙率约为30%，平均砂厚比为33.7%。为区内主要热储盖层。

③张家坡组

该层为一套河湖相地层，为区内第一热储层段。岩性中上部以棕黄、灰绿色泥岩为主，夹灰白色粗砂至粉砂岩；下部为棕红色泥岩与薄层粗砂至粉砂岩，不等厚互层。总体成岩较差、疏松。视电阻率值一般为10.5～21.9Ω·m，平均孔隙率为28.2%，砂厚比为7.07%～30.27%。

④蓝田灞河组

该层是一套以河流相为主的地层，为区内第二热储层段。岩性顶部为棕红至暗红色泥岩和灰白色粗至粉砂岩，呈不等厚互层;中下部为棕红至暗红色泥岩和灰白至浅灰色细至粉砂岩，呈不等厚互层。视电阻率一般为10.5～18.0Ω·m，平均孔隙率为26.2%，砂厚比为9.55%～10.58%。

⑤高陵群

该层是一套河湖相地层，为区内第三热储层段。岩性主要为浅棕红至暗红色泥岩、粉砂质泥岩夹灰至灰白色细至粉砂岩，结构较致密。该层视电阻率值一般为12.0～21.6Ω·m，平均孔隙率为23.1%，砂厚比为8.86%～18.08%。

⑥白鹿塬组

与红河组呈假整合接触，岩性主要以灰白色块状砂岩为主，夹(或互)紫红色泥岩，底部发育砂砾岩或含砾粗砂岩，与下伏红河组顶部的紫红色泥岩，呈平行不整合接触，与上覆冷水沟组底部之灰白色砂砾岩呈不整合接触。

⑦红河组

以大套紫红色泥岩为特征，夹灰黄色和灰绿色砂岩、粉砂岩，为湖泊、河流相沉积，与下伏太华群为不整合接触。

3、热储层特征
项目区所在的西安凹陷区周至断坡亚区已有钻孔绛帐开发区地热井、管委会地热井、田园山庄地热井、智慧示范园地热井等钻孔揭露，项目区热储主要为张家坡组、蓝田灞河组和高陵群，孔隙度平均在18%~29%，渗透率平均在142.28md-281.36md之间，且地层厚度大，具有存储大量地热资源的潜力。

[image: image3.png]Al

el E =

BUE  LHs% LEMER YHE THZE %
SKREA  -MNd -amma -oERE B

KRR BEEER amER  REER

[~ [« /] B

BERE  PEER TEER O BHE HERRS
il





图4-2  项目区热储特征剖面图
（一）第四系保温盖层
地层厚度为1060.00m，巨厚的第四系沉积为地热资源形成起到了隔热保温作用，同时细粒相粘土层储热条件相对较差，被视为隔热保温层。底板井温59.23℃。
（二）新近系上新统张家坡组
埋藏深度1060.00~1940.00m，厚度880.00m。根据地球物理测井资料反映，该层段共有65层砂岩，总厚度179.80m。砂岩孔隙度18.11%~41.66%，平均值29.30%；渗透率1.51~37.77md，平均值16.26md；热储层顶板井温为59.0℃，底板井温为75.9℃，平均井温67.57℃。

（三）新近系上新统蓝田灞河组

埋藏深度1940.00~2660.00m，厚度720.00m。根据地球物理测井资料反映，该层段共有55层砂岩，总厚度222.20m。砂岩孔隙度13.42%~30.06%，平均值20.31%；渗透率2.44~1100.62md，平均值281.36md；热储层顶板井温为75.9℃，底板井温为87.5℃，平均井温81.12℃。

（四）新近系中新统高陵群

埋藏深度2660.00~3126.66m，厚度466.66m。根据地球物理测井资料反映，该层段有35层砂岩，总厚度为115.30m，孔隙度14.76%~23.18%，平均值18.30%；渗透率2.17~380.9md，平均值142.28md；热储层顶板井温为87.5℃，底板井温为96.5℃，平均井温91.99℃。
综上，项目区附近已成地热井新近系上新统张家坡组（N2z）中部下部、上新统蓝田灞河组（N2l+b）、中新统高陵群（N1gl）热储层物性相对较好，孔隙度、渗透率相对较高，因此新近系热储层作为本项目区开采热储层；项目区新近系张家坡组（N2z）顶板埋深1060m左右，新近系蓝田灞河组（N2l+b）顶板埋深1940m左右，新近系高陵群（N1gl）顶板埋深2660m左右、底板埋深3130m左右。为了确保本项目井口出水量、出水温度，实现完全回灌，因此本项目实施热储层异层开发，实施两种地热井开发方式，分别为：①开采新近系张家坡组中下部、蓝田灞河组中下部，井深3580m左右，取水/回灌段垂深暂定1500～3580m，取水层位为新近系张家坡组（N2z）中下部、蓝田灞河组（N2l+b）中下部；②开采新近系蓝田-灞河组中下部、高陵群推，井深3580m左右，取水/回灌段垂深2550～3580m，取水层位为新近系蓝田-灞河组（N2z）中下部、高陵群（N1gl）。
4、地热水化学特征

本项目参考杨凌智慧示范园 Rk 井热水化学特征，在 RK 地热水井抽水试验结束前取水质全分析样一套，做常量元素、有毒元素、细菌及放射性元素分析。根据陕西工程勘察研究院水土检测中心对该井水质检验结果，评价其水化学类型为Cl-Na 型水；矿化度为 3052mg/L，属咸水；PH 值为 8.11，属弱碱性水；总硬度250mg/L，属微硬水；氡元素含量为 32.6Bq/L，属无放射性水。

表4-1   项目区临近区杨凌智慧示范园 Rk 井水质情况统计表

	项目
	标准
	RK井水指标
	评价

	色
	＜15度，并不得呈现异色
	35.0
	不合格

	浑浊度
	＜3度，特殊不超5度
	30.0
	不合格

	臭和味
	＜不得有臭，异味
	无
	合格

	肉眼可见物
	＜不得含有
	无
	合格

	溶解性总固体
	＜1000mgL
	3052
	不合格

	总硬度
	＜450(以碳酸钙计)
	250
	合格

	PH
	＜6.5~8.5
	8.11
	合格

	铁
	＜0.3mg/L
	0.35
	不合格

	锰
	＜0.1mg/L
	＜0.05
	合格

	铜
	＜1.0mg/L
	＜0.001
	合格

	锌
	＜1.0mg/L
	＜0.005
	合格

	硫酸盐
	＜250mgL
	76.8
	合格

	氯化物
	＜250mgL
	1576
	不合格

	挥发酚类
	＜0.002（以苯酚计）
	＜0.001
	合格

	氰化物
	＜0.05mgL
	＜0.0008
	合格

	砷
	＜0.05mgL
	0.002
	合格

	硒
	＜0.01mgL
	＜0.0005
	合格

	汞
	＜0.01mg/L
	＜0.00005
	合格

	镉
	＜0.01mg/L
	＜0.0005
	合格

	铬(六价)
	＜0.05mgL
	＜0.005
	合格

	铅
	＜0.05mg/L
	0.001
	合格

	银
	＜0.05mg/L
	＜0.001
	合格

	硝酸盐
	＜20（以氮计）mg/L
	＜2.50
	合格

	氟化物
	＜1.0mg/L
	2.24
	不合格


4.2地下水环境影响分析
4.2.1地下水类型
由于地形、地貌和地质构造的影响，项目所在区域内地下水埋深和富水性都相差较大。根据水动力条件，分为上层滞水、潜水和承压水三种类型。

上层滞水：存在于包气带中局部隔水层之上，分布范围不广，主要补给来源为大气降水和地下水。上层滞水因接近地表，受气候、水文影响较大，故水量不大而季节变化强烈。

潜水：黄土台塬区含水岩性为风积黄土，含水层埋深一般为13～78m，含水层厚度2～67m，富水性情况是塬面宽大的少陵塬较好，同一塬区的中心较塬边好。黄土塬区潜水水位较深，蒸发作用微弱，大气降水渗入后主要在塬边排泄，潜水均为低矿化重碳酸盐型水。
承压水：含水层厚度70～80m，水位埋深62～125m，无论矿化度和水化学类型都变化不大，矿化度小于0.5g/L，阳离子以Ca或Na为主，是低矿化、弱碱性的重碳酸盐型水。

4.2.2地下水的补径排
根据区域地质条件，项目区位于岐山~哑柏断裂以东、渭河北岸断裂以南、西安凹陷的西北部，断裂为后期地下水的补给提供良好的运移通道，目前项目区地下水源主要由北山水源、南山水源及自然降雨为补给。

区域地热资源主要为新生界砂岩孔隙型热储，新生界碎屑岩孔隙裂隙型热储地热水的形成模式大体为：在渭河盆地的形成过程中，由于盆地的快速沉降堆积，将早期存在于地层中的地下水封存在疏松地层孔隙中，周围基岩山区的大气降水和地表水对其进行一定的补给。随着盆地的不断沉降堆积，被封存的地下水逐渐被加压，深部的地幔热源也逐渐在传导使其发生热交换，逐渐形成一种封存环境的层状地热水；同时现代大气降水沿一些开启性较好的深大断裂运移，会对其进行少量的补给。

地下热水的补给径流与排泄是在区域范围内进行的，构成了区域性的地下热水循环系统。

（1）补给 

承压水的补给来源主要为地下水的侧向径流补给，其次为潜水的渗流补给和越层补给。 

（2）径流 

总的径流方向由西北向东南，水力坡度在塬区为0.5‰～8‰，但是受地形的影响在绛中—帅家一带（本项目所在地北侧）有个小型的分水岭，分水岭以北地下水向北径流出境。

（3）排泄

主要为开采排泄，其次为径流流出区外。径流流出主要是承压水在塬区南缘向南径流，一部分流出境外，一部分流入区内阶地区，塬区东缘与阶地承压水则最终都向东漆水河方向径流出境。

4.2.3地下水保护目标
地下水环境保护目标为潜水和承压水含水层。

潜水、承压水含水层多在几百米以内，而地热井采暖及回灌用的多为1500m以下的含水层组，且在开采段以上全部水泥封固，因此不会对保护目标造成影响。

4.2.4地热井取水对地下水环境的影响分析
1、影响途径

地热开发对地下水环境的影响主要有以下两种方面：

（1）水位与水资源方面：地热取水可使地热层的热水水位下降，水资源量减少。
（2）水质方面：区内地下热水无直接饮用价值，且本区居民不以地下水为饮用水源，但为保护区域地下水，主要关注区域浅层地下水及承压水，本项目对其的影响主要来自项目建设、生产期对潜水和承压水水质的影响。其影响途径主要有以下两个方面：

①渗透污染

项目区潜水接受大气降水的补给，项目地热水来自深部地层，溶解较多矿物质，地面工程跑、冒、滴、漏的热水等首先污染土壤，再通过降雨淋溶经包气带渗透至潜水层而污染浅层地下水；或是热水未加处理直排入地表水，可能因污染地表水间接影响潜水水质。渗透污染是导致浅层地下水污染的主要方式。

②穿透污染

是指地热井固井质量差或井管发生破裂事故时废水、废液泄漏至井管外，深层地下水在水头压力差的作用下，在上返途中可直接进入浅层地下水含水层，并在含水层中扩散迁移，污染地下水。

2、影响分析

（1）对地下水水位与水资源的影响

①地热供暖对地下水水位的影响

地热供暖主要是影响地热层的水位，随着采暖期地热井抽水的持续，生产井周围会形成以抽水井为中心的局部降落漏斗。但由于项目采暖期只有4个月，且本项目尾水经回灌装置后全部由管网送至回灌井进行回灌，地热层水位会迅速恢复，不会形成持久性的降落漏斗，再加上地热层水位埋深大，因此不会由于地下水位下降产生地面沉降、地裂缝，更不会出现土壤盐渍化，沼泽化、荒漠化等现象。

②地热开采对地下水水量与水资源的影响

项目地热生产井的取水量75m3/h，且项目尾水经处理后全部回灌，因此其开发利用地下热水不会对区域水资源状况产生显著影响。
（2）对地下水水质的影响

①渗透污染

项目换热尾水经处理后全部回灌，通过加强地面工程管理，避免跑、冒、滴、漏现象，工程不会对项目区土壤和地下水产生影响。

②穿透污染

项目生产井和回灌井成井过程中采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。施工单位根据第四系胶结松散易发生井漏井垮的特点，施工过程加强地层地质预告，利用DC指数法对地层孔隙压力进行随钻监测，及时调整钻井液性能，使其具备良好的流变参数做到近平衡压力钻井，达到井不垮、不漏的目的。项目对泵室段井管外环状间隙采用G级油井水泥全井段固井，由此可见，第四系地层全有水泥套管的封止，即管外返水不会进入潜水和承压水含水层。本项目取水段为1700-2940m，在取水段、回灌段的顶部、各主要热储层（段）的顶、底板岩层中分别在管外采用硅胶抗高温、耐腐蚀止水器止水，层间止水根据需要分段下，与多组橡胶伞达到复合止水的效果。采取此措施后，正常运行条件下，发生穿透污染的途径被切断，不会造成对地下水的污染影响。

③回灌水对地下水影响

区内地热资源埋藏较深，水文地质条件简单，地热资源（本项目回灌层段为1700-2940m）与其上各含水层之间水力联系微弱，与潜水、承压水含水层之间有超过500m的地层间隔，其中含有多层粘土、泥岩隔水层，因此无直接的水力联系。此外回灌水与采出水仅是通过换热器，水质基本无变化，因此回灌水对其它层位地下水影响较小。
综上所述：本项目运行对评价区内的潜水及承压水水质影响很小，即对地下水环境保护目标的影响也很小。

4.2.5回灌工艺及可行性分析
本项目的建设可减少地热资源浪费，杜绝尾水直排对环境产生影响。

1、尾水回灌的可行性分析

（1）技术可行性分析

目前地热回灌在冰岛、美国、德国等十多个国家诸多地热田已得到广泛应用。在国内，1992年天津就在塘沽区开展了砂岩孔隙型地热井回灌试验。从国外已采用回灌技术的冰岛、新西兰和法国等国及国内天津等地的回灌经验，评价认为，在充分保证回灌工艺技术的“高”（打开和保护高渗水层）、“大”（打开和保持最大的高渗水面积）和“长”（保持高渗水的长期性）三个要点的基础上，在评价区开展回灌是可行的。回灌效率与岩层堵塞有关，而引起地热水回灌堵塞的原因主要有悬浮固体颗粒引起的物理堵塞、细菌引起的生物堵塞、地热流体赋存环境改变后发生的化学堵塞和气体堵塞等多因素的综合作用的结果。目前采取的回灌技术工艺主要是从生产井上来的原水，经过换热利用后输送至回灌井，地热回灌中，包括生产井、回灌井、利用系统、水质净化装置（过滤器）、排气装置、监测装置等在内的完整的封闭系统，实现砂岩热储同层回灌。

（2）工艺流程可行性分析
本项目换热尾水经过滤装置后再回灌地层。自动排气阀去除回灌尾水中多余其体如二氧化碳、氧气等，防止其由于压力的变化随着回灌尾水流入回灌井的地层中，通过对回灌水进行过滤可以减少悬浮物的堵塞和细菌堵塞（过滤装置主要是滤掉管道和系统中残留的大颗粒堵塞物质及大部分的悬浮物质和少量的细菌，是减少物理堵塞的主要途径），并采用全密闭方式设置，避免氧化物沉淀到回灌井中，同时减少回灌井管的腐蚀和氧化。

（3）回灌方式及试注可行性分析
回灌方法主要有三种：真空回灌、自然回灌和压力回灌，目前常采用的是自然回灌和压力回灌。孔隙型热储回灌在回灌初期，回灌能力相对较好，而在后期稍差一些，故在初期采用自然回灌，而后根据生产井与回灌井水位差、回灌量变化等因素考虑是否采用加压回灌。上述回灌过程都要保证系统的严格密封。回灌初期回灌量应从小到大逐渐增大，直至回灌能正常运行。

2、尾水事故性外排

地热尾水的事故性外排主要是由管道破裂阻塞或回灌异常造成的：1）对生产井、回灌井定期检查，杜绝跑冒滴漏的发生。2）回灌井回灌过程中，必须对井口压力进行有效的监督，一旦出现回灌异常，应及时查明原因，采取有效措施，防止发生“串层”事故。3）若出现异常应及时关闭，在不具备关闭条件的情况下，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的排放标准要求后可排入市政管网，由市政管网引至杨凌示范区第二污水处理厂；若水质不满足排水标准，应进行降温和除砂处理达标后排入市政管网；4）对生产井、回灌井接口段设置紧急截断阀，如发生事故，及时关闭截断阀，并通报用户管道需紧急抢险情况。
5 运营期地热尾水监控计划

正常生产工况下，换热尾水经回灌站处理后由回灌井回灌地下，为了更好地监控地热水水质、回灌效果，项目运营期应对地热尾水进行定期监测，企业可委托有资质的单位进行环境监测工作。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。运营期监测计划见表5-1。

表5-1 运营期环境监测及管理计划一览表

	污染源
	监测点位
	监测项目
	监测计划

	换热后地热尾水
	回灌装置尾水出口
	温度、pH值、COD、硫化物、总砷、总汞、铅、六价铬、挥发酚、悬浮物、放射性因子、细菌等
	每个采暖季1次


6 结论

本次评价对地下水环境影响分析主要从对地下水质及水资源等方面的影响进行分析，项目换热尾水经处理后全部回灌，同时加强地面工程管理，避免跑、冒、滴、漏现象，项目生产井和回灌井成井过程中将采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。施工单位根据第四系胶结松散易发生井漏井垮的特点，施工过程加强地层地质预告，利用DC指数法对地层孔隙压力进行随钻监测，及时调整钻井液性能，使其具备良好的流变参数做到近平衡压力钻井，达到井不垮、不漏的目的。项目对泵室段井管外环状间隙采用G级油井水泥全井段固井，由此可见，第四系地层全有水泥套管的封止，即管外返水不会进入潜水和承压水含水层。本项目取水段为1700-2940m，在取水段、回灌段的顶部、各主要热储层（段）的顶、底板岩层中分别在管外采用硅胶抗高温、耐腐蚀止水器止水，层间止水根据需要分段下，与多组橡胶伞达到复合止水的效果。根据本项目水资源论证报告，采取此措施后，正常运行条件下，发生穿透污染的途径被切断，不会造成对地下水的污染影响。工程不会对项目区土壤和地下水产生影响。

